二、采购产品技术参数、要求和数量

| 名称 | 指标参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 资源统一管理平台 （此项最高限价：256000元） | - ▲采用软硬件一体式设计的设备，配置千兆电口≥8个，万兆接口≥2个，提供扩展接口插槽。可管理资源站点数量≥400，硬盘≥2TB，WebVPN并发用户数≥10000个。要求配置备案管理、资源发布、WebVPN、一键断网、HTTPS证书管理、业务负载均衡、安全威胁管理、僵尸网站检测、超终终端、日志审计等功能模块，所有功能模块均应在单台设备上实现。 - 支持对校内网站及信息系统等Web资源进行集中统一管理，统一入口，隐藏服务器内部IP； - 支持站点自定义排序，对站点的查询支持按部门分类统计；支持树状结构展示；支持资源标签多对多管理。 - 全面支持IPv6，满足全校网站及业务系统进行IPv4/IPv6双栈规模化升级改造要求；实现网站及业务系统集中统一IPv4/IPv6双栈规模化部署，要求一、二、三级链接支持IPv6，支持传输层服务地址翻译转换技术，支持IPv4到IPv4/IPv6、IPv6到IPv4/IPv6的四层地址翻译转换技术（包括TCP和UDP），可自动检测和切换后端非健康服务器；所投产品需满足IPv6相关检测要求，通过全球IPv6 测试中心IPv6Ready Phase-2 认证，提供认证证书复印件。 - 提供独立的备案工作台，支持以用户身份登录显示由其负责的备案站点，包括我的流程、我的待办、流程设计等，并能够集中显示待办事项（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持备案审批流程的自定义，工作台支持备案流程设计，包含流程节点设计、表单字段设计，支持表单字段在不同节点上的权限设置，权限需支持可读、可编辑、隐藏，以满足个性化信息修改与查看需求，流程节点类型支持审批人、办理人、抄送人和条件分支；支持包含节点、表单字段、表单字段在不同节点上的权限设置、多人依次审批和会签（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持二级部门网站或信息系统自助备案，备案成功后二级部门管理员可对本部门站点进行上、下线操作管理。可以查看本部门或单位网站近期访问趋势、访问排名、近七天访问趋势、网站访问质量、网站访问日志数据滚动、访问URL排行数据、访问IP排行数据、网站攻击日志数据滚动、攻击URL排行数据、攻击IP排行数据等（提供截图并加盖原厂公章）； - 支持备案年审，提供一键通知年审功能、备案移交功能以及备案变更功能，并提供备案输出功能，备案输出包括但不限于备案打印、导出为CSV和Excel格式，产品应在显著位置显示详细的年审列表、整改列表以督促问题站点及时整改（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持图书资源的自定义集中管理发布，可按首字母、数据库类型、学科分类、语种分类自定义查询，查询结果以列表、中外文、图书详情分类展示（提供截图并加盖原厂公章）； - 支持PDF和Word格式的报表，可指定报表统计时间区间，支持用户名称自定义，并可自动生成报表编号； - 支持一键关停，支持安全中心移动手机端自定义绑定，支持PC端及微信一键关停功能； - 支持自定义一键关停二次验证功能，对网站及信息系统等web资源一键断网时支持短信通知相关部门负责人功能； - 支持网站、信息系统等web资源访问及上下线时间的自定义； - 支持web资源访问策略的自定义；支持基于地理位置、日期、时间等要素的策略定义，支持精确到目录的访问策略控制； - 完成与学校智慧校园统一身份证平台对接，支持对接用户不同权限分配，支持自定义权限管理，满足不同应用场景的安全认证需求，支持本地用户名口令、第三方认证组件(LDAP、CAS、RADIUS）、企业微信、钉钉、手机短信、用户名口令+短信双因素认证等认证方式；支持多级登录设置； - ▲提供多因子认证扩展功能，支持认证顺序自定义设置，可按照用户所需自定义认证顺序，依次完成所有认证后才可以访问授权资源，且每次认证时页面只显示当前需要认证的登录方式；支持“增强认证”，支持基于“信任分数”的动态验证和“增强认证方式”同时设置，当用户访问低于该信任分后会强制用户进行增强认证，完成增强认证后才能继续访问受限资源；（提供截图并加盖原厂公章） - ▲配备WebVPN模块，无须在系统中通过域名或别名对资源进行预先定义或适配即可通过系统访问HTTP、HTTPS、RDP、VNC、Telnet、SSH协议的资源；无需配置通配符泛域名解析，即可实现用户通过门户中导航块直接访问资源，支持通过门户中的地址栏自定义其访问目标；且可以对HTTPS/HTTP、SSH、RDP、telnet等协议权限做控制；（提供截图并加盖原厂公章）； - 配置超级终端模块，支持SSH、telnet、RDP、VNC等，支持自定义端口号，支持操作录屏；支持远程会话协同分享和会诊功能，可多人同一场景进行远程协同作业；远程协同演示可通过一键生成邀请连接和密钥直接发布，支持控制权移交和收回，支持协调分享会话审计。 - 支持SSL加密传输，提供SSL网站的可信授权；支持HSTS、HTTPS/HTTP2.0； - 支持证书集中管理，支持对网站批量进行证书加载或卸载；支持证书有效期的监控预警管理，在证书到期前15天通知客户；支持证书检测，可查看证书用户名、有效期、颁发机构、使用单位信息等，支持证书合成，可以自动补全中间证书； - 支持针对证书、主机、端口的安全加密级别设置，至少包括兼容、常规、严格等安全等级选项； - 支持自定义创建僵尸网站策略，策略条件包括访问量、网站是更新、时间段。同时可以检测网站在180天内是否有更新； - 支持WAF规则自定义，支持WAF防护、安全策略、IP黑白名单限制，支持SQL注入、XSS跨站、cc攻击等攻击防护，支持例外设置； - 支持网站防篡改策略，策略类型包括名称、策略对象、有效期、起止时间、周选择。同时可以对单个网站大小、文件数进行查看和管理，并可以恢复至任意备份站点，须支持防篡改功能的缓存管理（提供截图并加盖原厂公章）； - 支持非法扫描和爬虫防护的开启和关闭，支持智能扫描机器人类型的自定义；支持弱密码的检测及防护；支持防盗链检测及防护； - 支持防盗链管理，提供防盗链事件日志记录，包括时间、请求类型、请求网站、地理位置、防盗链规则等。 - 支持弱密码检测及防护功能，支持针对网络中存在弱密码系统的进行事件日志记录，包括时间、用户名、密码、详细信息等，并可导出日志；（提供截图并加盖原厂公章） - 支持安全威胁管理，信息系统发生安全风险时可根据安全隐患名称、隐患类别通过短信及邮件及时通知相关责任人； - ▲提供雷达实时监控及监控列表两种方式，支持批量告警设置，支持在监控列表中一键通知相关负责人，支持实时监测与告警信息同屏显示，以便监控人员在发现问题时无需转到其它页面即可了解具体的告警信息（提供截图并加盖原厂公章）； - 提供微信API接口，支持通过微信对接实现信息系统及站点一键关停操作及系统的告警信息推送； - 支持DNS联动实现网站域名A、AAAA记录同步，支持联动DNS服务器申请可信证书，支持系统可信证书免费自动续签和更新，提供API联动接口文档； - 以多种模式保证web资源的可用性，支持双机热备（HA）、多机集群、业务负载均衡等高可用模式； - 业务负截均衡支持同一域名下的多个服务器进行负载均衡及健康状态检测，负载均衡算法包含轮询、权重、IP哈希、URL哈希、响应时间；健康状态检测包含主机服务状态、连接成功次数，失败次数； - 支持应用层xforward_ip字段来源模式转发设置。开启后可在日志系统中对xforward_ip字段进行查询 - 支持在多接口服务的环境下提供源进源出的路由功能，支持接口聚合，实时查看各网络接口上的流量； - 支持IAM集中服务控制台，配置集中服务控制台模块（包括但不限于资源展示页面、资源列表、用户及权限等），使用集中管理控制台可以对资源统一管理平台和智能DNS、智能IP管理平台、日志分析系统进行集中用户与权限管理和操作，无需在管理使用时登录单个产品管理端。支持OIDC授权服务器。 - 支持对接专业的日志分析平台，支持IPV4、IPV6访问日志的集中管理，满足180天日志审计需求。 - ▲支持大屏展示功能：展示内容包括动态实时显示以中国地图为背景的各省实时访问全景展示、资源使用率、访问状态统计、流量统计、终端类型统计、网站访问排行、访问趋势、请求来源IP统计、发布站点数、今日访问量、失败访问量、攻击防护量等（提供截图并加盖原厂公章）； - 支持大屏展示功能：针对每个业务显示近期访问趋势、访问排名、近七天访问趋势、网站访问质量、网站访问日志数据滚动、访问URL排行数据、访问IP排行数据、网站攻击日志数据滚动、攻击URL排行数据、攻击IP排行数据等。 - 支持top网站统计、top用户统计、top ip访问统计、国内访问统计、国际访问统计、访问质量统计、资源UV统计、资源PV统、IPv4/IPv6统计、HTTP协议统计、受攻击网站TOP10、攻击来源、TOP10、攻击类型TOP10、浏览器统计、操作系统统计、设备统计、请求统计等进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势；支持全年上线站点数量、热点网站统计分布网站、整改记录统计、备案统计、僵尸网站、在线用户分析等，通过可视化图表展示变化趋势； - 支持电子图书资源的统计分析报表，提供HTTPS访问下的电子图书资源库名称、总访问量、入口访问量、全文下载量、及访问百分比的分析报表；支持基于时间段的访问资源统计、文献下截次数、用户下载次数、用户搜索次数分析，支持自定义报表及报表导出功能。投标时需提供生成后的自定义报表模板。 - ▲提供三年原厂服务，为保证服务质量售后服务人员应达到省级优秀工程师标准，投标时需提供原厂商售后服务承诺函及服务人员的证书复印件。 - ▲保障产品的安全性与IPV6建设的可靠性，原厂商应获得省级及以上网络安全主管部门的服务支撑认证，投标时需提供相关证明文件复印件。 | 1 |
| 智能IP管理平台 （此项最高限价：272000元） | - ▲软硬件一体化设计，千兆电接口≥8个，万兆光口≥2个，支持接口扩展，LPS≥3000，内置存储空间不小于1T，冗余电源，支持“即插即用”，电源模块故障时有告警音提示。具备基本DHCP、IPAM、告警通知、端口聚合、网络工具、用户角色管理、服务集群管理、操作日志、等功能模块。 - RFC规范支持： RFC2131、RFC2132、RFC2241、RFC2242、RFC2485、RFC2610、RFC2937、RFC3361、RFC3397、RFC3442、RFC958、RFC1157 、RFC3942、RFC3315、RFC3319、RFC3646、RFC3898、RFC4075、RFC4242、RFC4280、RFC4291、RFC4704 - 支持IPv4 和IPv6 地址集中分配管理，IPv6 支持MAC和DUID的地址绑定；支持基于起始地址、前缀、以及地址段和前缀结合的丰富IPv6 地址分配方式；同时支持IPv4/IPv6双栈协议，支持同一个物理接口同时配置IPv4地址和IPv6地址，支持IPv4、IPv6 的IP地址动态分配、静态绑定、空闲地址分配、基于指纹地址分配等； - 支持地址池、固定地址、保留地址设置，支持设置某个IP、IP地址段为保留或分配状态；支持二次地址分配，支持用户手动释放租约；支持地址池分组管理，支持IP 地址动态分配、固定分配以及下发附加配置信息； - 支持IP地址的分配记忆功能，终端设备每次上线自动的分配上次记忆的IP地址。支持来源IP校验功能，校验数据包来源地址是否已经在系统上进行登记，丢弃未登记的设备发来的数据包 - 支持中继的同一Relay ID（网关地址）分配不同网段的地址； - 支持基于MAC、指纹、以及Option 数据的准入控制，支持发现网络终端设备指纹标识、终端厂家标识等特征，禁止非法路由器的接入；支持根据业务需求手工自定义option，支持不同终端类型分配不同地址段； - 支持在单个VLAN 里，自动下发不同网段的IP 地址。 - 支持DHCP DECLINE报文的地址冲突处理，支持IP地址冲突检测，冲突地址隔离和隔离冲突地址定期回收功能，支持拒绝分配IP 记录以及原因描述查询； - 支持有线局域网、无线网络接入及L2TP/IPsec VPN组网环境的接入控制，实现非法用户禁止入网；支持员工、访客用户注册，支持自定义注册信息，可自定义必须填写的注册信息项，可根据需要启用/禁用自定义项；支持临时用户认证入网功能，支持Portal认证、MAC认证、以及MAC + Portal混合方式认证，用户认证成功后，失效时间自动延长为设定阈值，支持手动方式修改用户失效时间。 支持外部访客以Portal认证形式登录，支持本地、Radius认证系统、AD域服务器、LDAP服务器实现联动认证；支持本地账号的有效时长设置，用户账号超时后不能认证通过 - 支持二次地址分配，用户接入网络时首先分配一个隔离段IP，只能访问有限的资源；待用户认证通过后分配一个正常段IP可以访问正常的所有服务，支持动态解除已临时授权的MAC地址； - 支持免认证白名单设置，对白名单范围内的IP不进行准入控制；支持认证通过的在线终端展示，并可关联实名信息，包括员工账号、姓名、联系方式、设备类型等信息； - 支持在线终端强制踢下线，可选择是否加入黑名单控制用户不能再登录认证；支持MAC 黑名单配置、MAC 地址追踪功能；支持动态时间段允许/拒绝自定义MAC地址接入网络功能； - 支持标准DHCP Option （包括服务端配置下发以及客户端option 审核策略管控）、自定义option、支持IEFT定义的所有option类型； - 支持丰富的DHCP 指纹管理，支持精细化终端类型（IOS、Windows、Linux、Android、Printer、硬件厂商等）识别与统计，以及禁止接入、策略接入等方式，系统指纹支持识别操作系统版本等信息； - 支持IPv4 和IPv6 地址集中分配管理，支持IP地址回收功能，对超过一定时间（时间可设置）的IP实现可回收。 - 支持网络内IP地址图形化展示，显示已分配IP地址、空闲、冲突等各种类型信息，并且在已分配IP地址上，可以查看用户信息。 - 支持设备扫描，支持从SNMP探测中导入网络，实现IP地址的网络管理自动化，支持SNMPv2c、SNMP v3； - 支持交换机端口控制，可针对二层交换机，三层交换机的端口进行关闭，启动操作，实现用户终端的网络控制。 - ▲支持IP基线数据分析及告警，可快速针对当前数据进行镜像作为基线数据，并定期针对基线数据进行对比，一旦发现异常即可基于IP地址/MAC地址所接入的交换机端口号等信息是否偏离等基线数据，进行告警及变更分析；（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持对终端进行远程管理，在查看终端列表时可以对可疑/需要的终端进行远程管理操作，远程管理需支持包括但不限于SSH、telnet、RDP、VNC在内的管理方式（提供截图并加盖原厂公章）； - 支持冲突IP 地址记录回放，平台支持监控IP地址使用情况，当规划地址与使用地址不符，或者DHCP分配的地址与实际使用地址不符而造成IP地址冲突时触发告警； - 提供API接口，对第三方系统开放（例如：计费系统），可进行双向数据联动（推送请求、接受获取请求），联动数据包括IP上下线动作、租约信息、指纹信息、客户端名称等； - ▲支持与VMware虚拟化云平台对接，通过API接口，自动为计算资源池分配IP资源。及自动创建DNS 主机记录资源域名，过程实现快速分配，无需进行DISCOVER、OFFER、REQUEST、ACK 四个过程，一次过程满足IP 分配。VMware 虚拟化云平台删除虚拟主机时，通过VMware 的API 接口，自动回收IP 地址。（提供截图证明并加盖原厂公章）； - 内置下一代防火墙模块，支持异常流量限速攻击防护，支持基于MAC地址限速、基于接口级限速、支持MAC地址黑名单、白名单。 - 安全黑白名单：支持黑白名单功能，可以拒绝指定IP查询及访问，可以允许指定IP访问和管理智能IP统一管理平台系统； - 支持一主多备机制，自动实现数据同步，主机异常备机自动数据加载； - 支持在线备份、远程备份和备份恢复，备份数据支持系统本地存储，无需下载到终端机上； - 支持DHCP Failover，可指定DHCPv4和/或DHCPv6服务的故障切换，工作方式须至少支持负载和热备2种模式。 - 支持多级管理，不同的管理员可以分配不同的权限，可设定基于不同类型账户的权限，不同权限管理员可操作或查看指定的内容支持多人管理，支持分权限自定义管理； - ▲支持特权模式设定，只有进入特权模式才可以对设备进行“写”操作；支持回收站功能，支持恢复被删除的IP地址管理、地址池管理、控制策略、固定地址管理、IPv6前缀委派、动态租约、DHCP集群（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持远程协助功能，无需在出口网关上对互联网开放管理端口便可协助用户进行安全的远程技术服务（提供截图并加盖原厂公章）； - ▲支持IAM基础服务控制台集中管理，支持与资源统一管理平台、进行集中用户与权限管理和操作，无需在管理使用时登录单个产品管理端。支持OIDC授权服务器，使用ID Token 数据结构进行用户身份校验。（提供截图并加盖原厂公章） - 配置智能监控告警模块，支持自定义监控类别与监控阈值，监控类别包括但不限于CPU利用率、内存利用率、存储空间、系统负载、CPU温度、解析成功率率等，支持多种告警方式，包括邮件、短信、微信； - 实时展现服务设备访问的并发数据通过饼图、柱状图进行展示，包括QPS、Top域名、Top IP 、解析记录统计；分析数据支持在系统首页集中展示。 - 支持全面详尽的DHCP日志，包括但不限于DHCP日志、DHCP运行日志、展示的字段包括但不限于IP地址、MAC地址、类型、request源地址等。 - 支持图表展示分析，包括客户终端统计，指纹分类统计分析、DHCP 报文分析，IP 地址分配及子网利用率详情统计等； - 支持设备状态日志记录，包含CPU、内存、接口流量等，并支持对异常状态告警提示；支持登陆日志、访问日志、操作日志、系统日志、API日志等DNS全面日志，日志支持本地存储及日志外发； - ▲提供三年原厂服务，为保证服务质量，售后服务人员应达到省级优秀工程师标准，投标时需提供原厂商售后服务承诺函及服务人员的证书复印件。 - ▲为保障产品的安全性与IPV6建设的可靠性，原厂商应获得省级及以上网络安全主管部门的服务支撑认证，投标时需提供相关证明文件复印件。 | 1 |