| 序号 | 设备或项目名称 | 仪器设备型号和技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注（供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴氏杀菌设备 | 生产能力：0.5t/h 工艺流程：1-4℃→72℃→2-4℃ 蒸汽压力：>2.5bar 冰水流量：3t/h（-2~1℃） 压缩空气：>6bar 蒸汽耗量：12kg/h 电功率：4KW |  | 台 | 1 | 巴氏杀菌设备和冲洗灌装封罐三合一要保证兼容性。 |
| 2 | 空压机 | 功率：380V，4.5KW； 排气量：≥300L/min; 储气罐：≥140L 用于为杀菌机、灌装设备提供气源动力；压力≥8Pa |  | 台 | 1 | / |
| 3 | 泡沫飞马 | 标准 28mm口径； 304不锈钢材质，包含软管，气管、阀门、卡箍等配件 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 板式分配器 | 型号：A型；内芯 304不锈钢；主体黄铜；参考尺寸:140*120mm |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 冲洗灌装封罐三合一 | 400-500BPH 冲洗罐头数：4；灌装阀头数：4；封口头数：1额定产（≥330ml罐）：400-500BPH 适用桶型：桶高80～160mm 瓶径Φ50～Φ80mm 无菌空气消耗量：0.3m3/min(0.4～0.6Mpa) CO2消耗量：460g/100L 工作电压AC 380V 控制电压DC 24V 装机容量：1.18KW 冲洗泵电机 0.18KW 封品电机 0 .25KW 输送电机 0.75KW 带净化罩 参考尺寸：长 2000mm×宽700mm×高2250mm |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 传送带 | 宽度：≥1.0 mm100mm；距地高度1000-1200mm；材质：PVC |  | 米 | 2 | / |
| 7 | 电机 | 传送动力，功率：380V 0.37KW；提供传送动力 |  | 台 | 1 | / |
| 8 | 水处理设备 | 处理量：≥0.5吨每小时，5μm精密滤芯、活性炭滤芯、1μm精密滤芯、高压泵、反渗透膜 |  | 台 | 1 | / |
| 9 | 水过滤器 | 304不锈钢材质；净水精度：0.01微米 |  | 台 | 1 | / |
| 10 | 缓存罐 | 容积：≥300L 材质：304不锈钢材质 板材厚度：≥1.0 mm 支架材质：304不锈钢 带支架外形整体参考尺寸：750mm*703mm*900mm，罐体形状及参考直径：圆柱体，直径≥660mm |  | 台 | 1 | / |
| 11 | 纯水罐 | 容积：≥1000L 材质：304不锈钢材质 板材厚度：≥1.0 mm 支架材质：304不锈钢 带支架外形整体参考尺寸：1420*865*1000mm，罐体形状及参考直径：圆柱体，直径≥820mm |  | 台 | 1 | / |
| 12 | 纯水补水泵 | 304不锈钢泵头，不锈钢叶轮，自吸增压，流量：≥2.2m'/h；扬程：≥20m；功率：380V550W，不锈钢泵头，不锈钢叶轮 |  | 台 | 1 | / |
| 13 | 展示柜 | 展示柜商用大容量：≥430升； 风冷无霜全冷藏立式玻璃门陈列柜啤酒保鲜饮料柜 参考尺寸：长600mm *宽655mm *高1960mm |  | 台 | 1 | / |
| 14 | 贴标机 | 304不锈钢；最小标签辊内径：≥75 mm 标签卷外径：≥260mm 瓶径：12-120mm 标签尺寸：宽：20-200mm，长：30-290mm 功率：≥40W, 220v50hz |  | 台 | 1 | / |
| 15 | 喷码机 | 喷墨；4.3寸电容屏；喷印高度：2.5-12.7；喷印精度：300dpi~600dpi |  | 台 | 1 | / |
| 16 | 铝合金双开门 | 安装双开门尺寸：2m*2.8m；铝合金材质100 mm*40 mm | 定制 | 平米 | 5.6 | / |
| 17 | 装修改造 | 仅拆除衣帽间，拆除衣帽间尺寸：3.8m*3.5m*5m； | 定制 | 项 | 1 | / |
| 含税费、运输费、安装调试费等所有费用 |  |  |  |  |  |  |