附件33：

高职加工制造专业类自动化生产线安装与调试项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

参赛队在规定时间内，根据任务书的要求，现场操作自动生产线实训考核装置，完成自动化生产线设备五个工作单元的机械安装和调整，气动回路的安装、连接和调整，电气控制电路的设计、安装和布线，传感器安装与调整，PLC编程和调试，人机界面组态，电机驱动（含变频器及对应电动机、伺服驱动器及伺服电动机）参数设定，以及系统联调、运行等工作。

二、竞赛方式

2人小组赛，其中设组长1名，按任务书要求，完成相应操作，并完成书面解答。

三、竞赛时量

竞赛时量300分钟。

四、名次确定办法

1．评分办法：依据本规程的评分细则，主要评判自动化生产线系统的设计、安装、接线、编程、调试、运行等要素。实行过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。

2．名次确定：按选手竞赛成绩由高向低排序确定名次。当成绩相同，则用时少者名次列前；当成绩和竞赛用时均相同时，职业素养项目的成绩高者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1．评分标准及分值

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械安装、气路连接及工艺 | 机械安装及其装配工艺 | 20 |
|  |  | 气路连接及工艺 | 5 |
| 2 | 电路设计、连接及工艺 | 电路设计 | 10 |
|  |  | 电路连接及工艺 | 10 |
| 3 | 单站测试、人机界面组态 | 单站测试 | 15 |
|  |  | 人机界面组态 | 15 |
| 4 | 联机测试 | 联机正常运行工作 | 8 |
|  |  | 系统非正常工作过程 | 7 |
| 5 | 职业素养与安全意识 | 职业素养与安全意识 | 10 |

2. 评分细则

（1）机械安装、气路连接及工艺（25分）

| 序号 | 项目 | 配分 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械安装及其装配工艺 | 20 | 分拣 单元 | 装配未完成或装配错误导致传动机构不能运行，扣1分 |
|  |  |  |  | 驱动电机或联轴器安装及调整不正确，每处扣1分 |
|  |  |  |  | 传送带打滑或运行时抖动、偏移过大，每处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 推出工件不顺畅或有卡住现象，每处扣1分 |
|  |  |  |  | 紧固件有松动现象，每处扣0.5分 |
|  |  |  | 装配 单元 | 小工件由于机械安装原因造成供料不顺畅，不能按需供料，扣0.5分；不能供料扣1分 |
|  |  |  |  | 装配机械手以及工件定位机构装配调整不到位，致使工件装配工序不顺畅，扣0.5分；没有完成装配工序，扣1分 |
|  |  |  |  | 支架连接不紧凑、不平顺，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 摆动气缸摆角调整不恰当，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 紧固件有松动现象，每处扣0.5分 |
|  |  |  | 加工 单元 | 直线导轨装配、调整不当，导致加工台无法移动，扣1分；运行不顺畅酌情扣分，最多扣0.5分 |
|  |  |  |  | 冲压组件及架构装配不当，扣1分 |
|  |  |  |  | 加工台位置调整不合理，运行不平稳，扣1分 |
|  |  |  |  | 未按图装配，扣1分 |
|  |  |  | 供料 单元 | 支架连接不紧凑平顺，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 采用螺纹连接的两构件有松动，每处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 结合部位不紧凑，有松动，每处扣0.5分 |
|  |  |  | 输送 单元 | 输送工作单元安装定位与要求不符，每处扣0.5分（最多扣1分） |
|  |  |  |  | 紧固件有松动现象，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 由于机械或电气接线等原因，不能完成机械手抓取或放下工件操作，扣3分 |
|  |  |  |  | 抓取工件操作逻辑不合理，导致抓取或放下过程不顺畅，每处扣0.5分（最多扣1分） |
| 2 | 气路连接及工艺 | 5 | 气路连接未完成或有错，每处扣1.5分 |  |
|  |  |  | 气路连接有漏气现象，每处扣1分 |  |
|  |  |  | 气缸节流阀调整不当，每处扣0.5分 |  |
|  |  |  | 气管绑扎不合理或气路布局凌乱，外观不整洁美观扣2分 |  |

（2）电路设计、连接及工艺（20分）

| 序号 | 项目 | 配分 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路设计 | 10 | 制图草率，徒手画图，扣2.5分 |
|  |  |  | 电路图符号不规范，每处扣0.5分（最多扣2分） |
|  |  |  | 不能实现要求的功能、电路设计不够完善、造成设备或元件损坏、漏画元件，每处扣1分（最多扣2.5分） |
|  |  |  | 漏画接地保护，扣1分 |
|  |  |  | 提供的设计图纸缺少变频器参数设置表、输送单元的I/O表，每处扣1分；表格数据不符合要求，每处扣0.5分（最多扣2分） |
| 2 | 电路连接及工艺 | 10 | 变频器及驱动电动机接线错误导致不能运行，扣2分；没有接地扣1分 |
|  |  |  | 使用MM420变频器，模拟量输出端未连接电阻，扣2分 |
|  |  |  | 端子连接，插针压接不牢或每个端子超过2根导线，每处扣0.5分；端子连接处没有线号，每处扣0.5分（两项最多扣4分） |
|  |  |  | 电路接线绑扎不合理或电路布线凌乱，扣2分 |

（3）单站测试、人机界面组态（30分）

| 序号 | 项目 | 配分 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单站测试 | 15 | 加工 单元 | 工件检测不正常，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 工件加工操作不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 指示灯亮灭状态不正常，扣0.5分 |
|  |  |  | 供料 单元 | 推出工件动作不能满足控制要求，扣1分 |
|  |  |  |  | 推出过程不顺畅，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 供料指示灯亮灭状态不正常，扣0.5分 |
|  |  |  | 装配 单元 | 装配单元零件供出操作不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 装配单元零件转移操作不正常，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 装配操作动作不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 装配指示灯亮、灭状态不正常，扣0.5分 |
|  |  |  | 分拣 单元 | 变频器参数设置不正确，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 变频器启动及运行不正常，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 传送带残留工件清除不正常，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 脉冲当量测试不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 指示灯亮灭状态不正常，扣0.5分 |
|  |  |  | 输送 单元 | 抓取机械手装置单项测试不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 正、反点动运行不正常，扣1分 |
|  |  |  |  | 运行中变速不正常，扣2分 |
|  |  |  |  | 单站/全线切换不正常，扣1分 |
| 2 | 人机界面组态 | 15 | 欢迎界面绘制不正确，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 欢迎界面到测试画面和运行界面切换不正确，扣3分 |  |
|  |  |  | 测试界面绘制以及单步动作不正确，扣2.5分 |  |
|  |  |  | 供料或装配站料不足或缺料故障指示不正确，扣1分 |  |
|  |  |  | 运行界面绘制不正确，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 运行界面套件数设置和显示不正确，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 运行界面变频器频率给定和实际运行频率显示不正确，扣1分 |  |
|  |  |  | 运行界面显示输送站机械手当前给定速度不正确，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 运行界面网络状态、工作单元运行、故障状态指示不正确，扣1分 |  |
|  |  |  | 运行界面“装配单元故障无法修复”提示不正确，扣1.5分 |  |

（4）联机测试（15分）

| 序号 | 项目 | 配分 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联机正常运行工作 | 8 | 各站通讯联网不正常，扣2分 |
|  |  |  | 联机指示不正常，扣1分 |
|  |  |  | 系统在初始状态不能启动，初始状态时警示灯不正常指示，扣1分 |
|  |  |  | 不能执行系统通过网络发出的主令信号（启动、停止等命令），扣1分 |
|  |  |  | 不能通过网络反馈本站状态信息，扣1分 |
|  |  |  | 不能接收从站状态信息，控制本站机械手在各从站抓取和放下工件的操作，扣1分 |
|  |  |  | 不能按控制要求分拣，扣1分 |
| 2 | 系统非正常工作过程 | 7 | “工件不足”预警，系统不能继续运行，警示灯不能正常指示，扣2分 |
|  |  |  | “工件没有”预警，若物料已经推出，系统应继续运行，直到当前周期结束，系统停止运行，或报警没复位，系统不能启动，扣2分 |
|  |  |  | 出现废品时，供料单元推出金属工件，作为废品处理，机械手把工件直接送到分拣单元处理，不能达到要求，扣2分 |
|  |  |  | 不能完成供料、装配等单元急停动作、急停复位以及装配单元故障暂时无法修复的处理，扣1分 |

（5）职业素养与安全意识（10分）

| 序号 | 项目 | 配分 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养与安全意识 | 10 | 现场操作安全保护不符合安全操作规程，扣1～3分 |
|  |  |  | 工具摆放、包装物品、导线线头等的处理不符合职业岗位的要求，每次扣1分 |
|  |  |  | 团队合作分工不明确，配合不紧密，扣2分 |
|  |  |  | 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁，违反者每次扣2分 |
|  |  |  | 工作完毕不清理场地，扣2分 |

注：①每项扣分最多不超过该项目配分。

②因操作不当导致安全事故，扣10～20分，情节严重者，取消比赛资格，总成绩记0分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者，取消比赛资格，总成绩记0分。

六、赛点提供的设施设备仪器清单

1. 赛点提供的设施设备

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌（含电源配电箱） | 1998mm×960mm×780mm | 1台 | 亚龙 |
| 2 | 供料单元（西门子或三菱） | YL—335B-01 | 1套 | 亚龙 |
| 3 | 输送单元（西门子或三菱） | YL—335B-02 | 1套 | 亚龙 |
| 4 | 加工单元（西门子或三菱） | YL—335B-03 | 1套 | 亚龙 |
| 5 | 装配单元（西门子或三菱） | YL—335B-04 | 1套 | 亚龙 |
| 6 | 分料单元（西门子或三菱） | YL—335B-05 | 1套 | 亚龙 |
| 7 | 触摸屏 | TPC7062KS | 1台 | 昆仑通态 |
| 8 | 气 泵 | W58 | 1台 | 复祥机电 |
| 9 | 电 脑 | PⅢ以上 | 1台 |  |
| 10 | 软 件 | GX Developer8.34 | 1套 | 三菱 |
|  |  | STEP_7-MicroWIN_V4_SP5 | 1套 | 西门子 |
|  |  | 嵌入版MCGSE 7.2 | 1套 | 昆仑通态 |

2. 赛点提供的材料

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导 线 | 四种颜色单根多股软导线/铜芯/塑料绝缘/0.5mm2 | 若干 |
| 2 | 号码管 | 用于导线连接端子编号/1.0mm2 | 若干 |
| 3 | 气 管 | Φ6、Φ8 | 若干 |
| 4 | 扎 带 | 2.5×100mm、3.6×150mm | 若干 |
| 5 | 针形接头 | 与软导线配套 | 若干 |

3. 赛点提供的工具

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 300×200×200mm | 个 | 1 |
| 2 | 内六角扳手 | 9件套 | 套 | 1 |
| 3 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 1 |
| 5 | 剥线钳 | 中号 | 把 | 1 |
| 6 | 压线钳 | 中号 | 把 | 1 |
| 7 | 斜口钳 | 160mm | 把 | 1 |
| 8 | 螺丝刀 |  | 套 | 1 |
| 9 | 钟表螺丝刀 | 8件套 | 套 | 1 |
| 10 | 钢 尺 | 1m | 把 | 1 |
| 11 | 剪 刀 |  | 把 | 1 |
| 12 | 电烙铁 | 35W | 把 | 1 |
| 13 | 焊锡丝 | Φ1.0 | 米 | 2 |
| 14 | 橡胶榔头 | 小号 | 个 | 1 |
| 15 | 电工胶带 |  | 卷 | 1 |
| 16 | 油性记号笔 |  | 只 | 1 |
| 17 | 万用表 | UT33D | 个 | 1 |

七、选手须知

（一）选手自带工具清单

选手需自带签字笔、HB铅笔、三角板和橡皮擦。

（二）主要技术规程及要求

1．主要技术规程

竞赛任务涉及到的技术应用范围符合教育部《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录（试行）》自动化技术类（5802）中“机电一体化技术”、“电气自动化技术”等专业的核心知识、技能要求，突出强调专业技术的综合应用。比赛中依据选手完成工作任务的情况，参照国家职业资格“高级维修电工”和“可编程序系统设计师（三级）”的知识技能要求，按照技能大赛技术裁判组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。

2．要求

（1）赛前

① 服装整理，穿戴规范，符合机电设备现场操作要求。

② 清理工具，保证工具齐全和摆放整齐。

③ 确认供电电源情况，保证正常供电。

④ 按裁判要求进行其他的赛前操作。

（2）赛中

① 查看任务书，商讨并分配任务。

② 按任务书要求进行机械部分的装配，检查机械装配的工况，机械装配和检查应符合机械设备操作规范。

③ 按任务书要求进行气动部分的设计和装配，手工操作电磁阀以检查气动元件的工况，气动装配和手工操作检查应符合气动部件操作规范。

④ 按任务书要求进行电动设备（变频器及电机、伺服控制器及伺服电机、电磁阀）的装接，利用赛点提供的设备和仪器进行简单的检查，以保证通电后，电动设备能够运转，电动设备的装接及检查应符合电气设备操作规范。

⑤ 按任务书要求对单站进行PLC的I/O分配及软件设计，设计合理。

⑥ 按任务书要求对单站电气线路进行设计及安装，设计及安装应符合接线工艺规范。

⑦ 按任务书要求对单站进行调试，调试操作应符合电气设备操作规范。

⑧ 按任务书要求对全线联机（PLC通信、组态）进行设计及安装，PLC通信设计及安装应符合工业网络通信规范。

⑨ 按任务书要求对全线联机进行调试，调试操作应符合电气设备操作规范。

⑩ 保证竞赛场地有序，清洁。

（3）赛后

① 操作气源和电源，确保在无操作的情况下设备停止工作，操作应符合机电设备操作规范。

② 整理工具，保证工具齐全和摆放整齐。

③ 清理剩余的电气材料、气动材料。

④ 清扫竞赛场地，保证场地整洁、干净。

⑤ 按裁判要求进行其他的赛后操作。

（三）选手注意事项

1. 参赛选手要严格遵守操作规程，所有操作要符合安全、文明生产要求，杜绝事故发生。因选手原因造成设备故障，裁判长有权决定终止竞赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时）。

2. 参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

3. 参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入竞赛场地。

4. 竞赛时间为连续进行，竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间均计算在竞赛时间内。

5. 竞赛完毕，立即提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，裁判员在执裁报告上记载竞赛终止时间，并由选手签字确认。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。