附件18：

中职汽车运用与维修专业类

二级维护和车轮定位等五个项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、二级维护和车轮定位

（一）竞赛规则

1．竞赛内容及时量

⑴理论考试：考试内容主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。时量90分钟。

⑵实操竞赛：

①汽车二级维护作业。包括实际操作、故障检查和作业规范等。汽车二级维护作业按国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344），结合北汽E系列150轿车4万公里维护规程进行实操考核。时量40分钟。

②车轮定位。包括车轮定位检测、分析和调整等。车轮定位作业遵照设备操作手册、竞赛车型维修手册的相关要求和作业项目表流程进行实操考核。竞赛作业车辆为别克君威轿车（GLX）。时量35分钟。

2．实操竞赛考核要求

⑴汽车二级维护作业

①在40分钟的规定时间内，按照相关技术要求和自行编排的作业顺序对指定车辆进行维护，并填写《汽车二级维护作业表》。

②作业顺序编排合理齐全，作业规范安全，设备、工具、量具使用正确。

③对所操作的项目必须报项，否则此项不得分。

⑵车轮定位

①在35分钟的规定时间内，按照相关技术要求和自行编排的作业顺序对指定车辆进行车轮定位作业。正确识别和选择车型、测试参数；检查车辆状态，正确测量出车轮定位数据，并将指定的不合格参数调整到合格的数值范围内；按要求填写好《车轮定位作业表》，并打印出检测结果。

②作业顺序编排合理齐全，作业规范安全，设备使用正确。

3．竞赛形式：2人小组赛。

4．成绩评定与名次确定办法

⑴理论考试：满分100分，成绩为每队2名选手理论考试成绩的平均分。

⑵实操竞赛：每个竞赛工位安排2名裁判，设主裁判1名，裁判1名。每名裁判跟踪1位选手，记录所跟踪选手完成的维护项目和质量。2名选手共同完成的项目，由2名裁判共同评判，得分记录在主裁判评分表中。选手比赛完成后，2名裁判分别统计所跟踪选手得分，2名选手得分之和即为该项目成绩。

⑶总分采用百分制，理论部分占20%，实操占80%。计算公式如下：

总分=理论成绩×20%+汽车二级维护成绩×40%+车轮定位成绩×40%。

竞赛名次按照总分从高到低排序。总分相同，用时少者名次排前；若总分相同用时也相同，则操作规范者名次排前。

5．竞赛相关的技术资料和理论考试参考资料

⑴竞赛技术资料：北汽E系列维修手册有关部分章节，上海通用别克君威维修手册有关部分章节，维修手册、百斯巴特底盘培训资料。

⑵理论考试参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）、《电器维修技术》模块E；《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；人民交通出版社的《汽车营销》；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）

（二）评分标准

| 一、理论考试 |  |
| --- | --- |
| 考试方式 | 闭卷笔试 |
| 配 分 | 满分100分，其中判断题40分（每题1分）；单项选择题30分（每题1分）；多项选择题30分（每题3分）。 |
| 时 间 | 90分钟 |
| 二、实操竞赛 |  |
| 1．汽车二级维护 |  |
| 内 容 | 考核在规定时间内，按规范操作流程对指定车辆进行维护。 |
| 计 分 | 满分100分（实际作业项目占85%，安全、工具、设备使用、环境等“5S”占15%）；按维修手册规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 40 分钟。 |
| 车 型 | 北汽E系列150 轿车。 |
| 作业项目 | 按照《维护项目作业表》的具体项目对汽车进行维护。 |
| 2．车轮定位 |  |
| 内容 | 包括车轮定位检测、分析和判断等。 |
| 计 分 | 满分100分（实际作业项目207项占85%，安全、工具、设备使用、环境等占15%）；按维修手册规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 35 分钟。 |
| 车 型 | 上海通用别克君威GLX轿车。 |
| 作业项目 | 按照相关技术要求和自行编排的作业顺序对指定车辆进行底盘定位作业,正确识别和选择车型、测试参数；检查车辆状态,正确测量出车轮定位数据，并调整到正常状态，填写《车轮定位作业表》并打印结果。 |

（三）评分细则

1．汽车二级维护

| 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 作业内容 |  |  | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5S |  |  |  | 1 |  |  |  | 按规定穿戴工作服 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 按规定穿戴工作鞋 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 按规定戴工作帽 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 按规定戴工作手套 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 及时清点、整理工具（作业前后或作业中不清不整、或掉落地面每次扣1分，扣完配分为止） |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 垃圾分类处理回收（不分类，不及时处理每次扣1分，扣完配分为止） |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 零件摆放整齐有序（摆放零乱或掉落地面每次扣1分，扣完配分为止） |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 安全举升车辆，及时检查车辆安放稳固情况（不检查、不锁止、不告知每次扣1分，扣完配分为止） |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 检测数据正确（不正确，每次扣0.5分，扣完配分为止） |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  | 场地卫生整洁（不及时处理污渍、作业后不打扫卫生每次扣1分，扣完配分为止） |  |  | 2 |
| 实际保养项目(共207项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [顶起位置1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预检工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驾驶员座椅 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (001) 安装座椅套 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (002) 安装地板垫 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (003) 安装方向盘套 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (004) 拉起发动机舱盖主锁闩释放拉线把手 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （005） 拉紧驻车制动杆 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (006) 将换档杆置于P位置 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车辆前部 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (007) 打开发动机舱盖 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (008) 安装翼子板布 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (009) 安装前格栅布 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (010) 安装车轮挡块 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机舱 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (011) 检查发动机冷却液液位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (012) 检查冷却水管及接头有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (013) 检查软管夹箍有无损坏和松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (014) 检查软管有无磨损、裂纹、凸起、硬化或其他损伤 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (015) 检查制动液液位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (016) 检查制动总泵储液罐、制动管及接头有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (017) 检查制动管有无扭结、磨损、腐蚀或其他损伤 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (018) 检查制动管的安装情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (019) 检查燃油管路及接头有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (020) 检查燃油管路有无扭结、磨损、腐蚀或其他损伤 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (021) 检查燃油管路的安装及接头紧固情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (022) 检查燃油蒸发器及接头有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (023) 检查燃油蒸发管路有无扭结、磨损、腐蚀或其他损伤 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (024) 检查燃油蒸发管路的安装及接头紧固情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (025) 检查发动机机油液面 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (026) 检查前挡风玻璃洗涤液液面 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (027) 检查蓄电池的安装、污染及损坏情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (028) 检查蓄电池端子有无腐蚀 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (029) 检查蓄电池端子导线有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (030) 检测并记录蓄电池电压 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (031) 检查发动机传动皮带有无变形、磨损、裂纹、脱层或其它损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (032) 检查发动机传动皮带的安装情况及皮带张力 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (033) 检查喇叭按钮及喇叭的工作情况 | 1 |
| 驾驶员座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 车灯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (034) 检查MIL、AIRBAG、ABS指示灯和充电、防盗指示灯工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (035) 检查仪表背景灯的点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (036) 检查前示宽灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (037) 检查左前转向信号灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (038) 检查右前转向信号灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (039) 检查转向开关自动返回功能 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (040) 检查前危险警告灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (041) 检查前照灯近光 (左右)点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (042) 检查前照灯远光 (左右) 和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (043) 检查前照灯闪光开关和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (044) 检查前部阅读灯（左右）的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (045) 检查后示宽灯点亮 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (046) 检查左后转向信号灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (047) 检查右后转向信号灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (048) 检查后危险警告灯和指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （049) 检查牌照灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (050) 检查制动灯点亮（尾灯点亮时） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (051) 检查倒车灯点亮 | 1 |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 前挡风玻璃喷洗器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (052) 检查喷射力、喷射位置 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (053) 检查喷射时刮水器联动 | 1 |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 前挡风玻璃刮水器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (054) 检查工作情况 (低速) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (055) 检查工作情况 (高速) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (056) 检查自动回位位置 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (057) 检查刮拭状况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驻车制动器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (058) 检查驻车制动杆行程 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (059) 检查驻车制动器指示灯点亮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制动器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (060) 检查制动器踏板工作时有无松旷和异常噪声 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (061) 检查制动器踏板踩下时的行程和感觉 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (062) 测量制动器踏板自由行程 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (063) 测量制动助力器的密封性 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (064) 测量制动助力器的助力功能 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向盘 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (065) 检查方向盘和转向柱有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (066) 检查方向盘转动时有无摆动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (067) 检查转向柱的倾斜调整情况和倾斜调节杆的锁止情况 | 1 |
| 车身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (068) 检查左前车门铰链销是否松旷，铰链固定螺栓有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (069) 检查左前车门微开开关（门控开关）的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (070) 检查驾驶员座椅安全带是否有撕裂或磨损，安全带拉伸和卷收 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (071) 检查驾驶员座椅安全带锁扣和安全带开关的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (072) 检查驾驶员座椅的安装是否牢靠 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (073) 检查右前车门铰链销是否松旷，铰链固定螺栓有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (074) 检查左后车门微开开关（门控开关）的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (075) 检查左后减振器的阻尼状态 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (076) 检查左侧尾灯总成的安装、污染和损伤情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (077) 检查行李箱门灯的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (078) 正确取出备胎 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (079) 检查轮胎有无裂纹、损伤和异常磨损 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (080) 检查胎面有无嵌入金属颗粒或其它异物 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (081) 检查胎面沟槽的深度 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (082) 检查钢圈有无损伤或腐蚀 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (083) 检查轮胎气压 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (084) 检查轮胎轮胎时候漏气 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (085) 放回备胎 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (086) 检查行李厢盖铰链有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (087) 检查行李厢锁闩工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (088) 检查车辆后部的倾斜度 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (089) 检查右侧尾灯总成的安装、污染和损伤情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (090) 检查右后减振器的阻尼状态 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (091) 检查汽油加注口安装、变形和损坏情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (092) 检查汽油加注口打开和关闭情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (093) 检查汽油加注口盖的连接和旋紧情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (094) 检查右后车门铰链销是否松旷，铰链固定螺栓有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (095) 检查右后车门微开开关（门控开关）的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (096) 检查右前车门铰链销是否松旷，铰链固定螺栓有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (097) 检查右前车门微开开关（门控开关）的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (098) 检查右前减振器的阻尼状态 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (099) 检查右前大灯的安装、污染和损坏情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (100) 检查车身前部的倾斜度 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (101) 检查左前大灯的安装、污染及损坏情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (102) 检查左前减振器的阻尼状态 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (103) 检查发动机舱盖锁闩的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (104) 检查发动机舱盖铰链有无松动 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (105) 拆卸机油加注口盖 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (106) 检查换挡杆及档位指示灯的工作状态，并将换挡杆置于空挡 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (107) 释放驻车制动杆 | 1 |
| [顶起位置2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机机油 (排放) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (108) 检查是否漏油 （发动机各部位的配合表面） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (109) 检查是否漏油 （油封） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (110) 检查是否漏油 （放油螺栓） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (111) 排放发动机机油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (112) 拆卸机油滤清器及密封件 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (113) 更换机油滤清器芯 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (114) 更换新的密封件并安装机油滤清器盖 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (115) 填写发动机机油更换记录表 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (116) 检查散热器有无脏污、变形、泄漏或损坏 | 1 |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 驱动轴护套 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (117) 检查左驱动轴护套有无泄漏、裂纹或损坏（外侧） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (118) 检查左驱动轴护套有无泄漏、裂纹或损坏（内侧） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (119) 检查右驱动轴护套有无泄漏、裂纹或损坏（外侧） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (120) 检查右驱动轴护套有无泄漏、裂纹或损坏（内侧） | 1 |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 转向连接机构 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (121) 检查左转向横拉杆有无松旷、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (122) 检查左转向横拉杆防尘罩有无裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (123) 检查右转向横拉杆防尘罩有无裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (124) 检查右转向横拉杆防尘罩有无裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制动管路 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (125) 检查制动管和制动软管是否泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (126) 检查制动管和制动软管有无扭结、磨损、腐蚀或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (127) 检查制动器管道和软管的安装状况（松旷） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃油管路 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (128) 检查燃油管路是否泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (129) 检查燃油管路有无扭结、磨损、腐蚀或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (130) 检查燃油管路的安装及接头紧固情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (131) 检查燃油蒸发管路是否泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (132) 检查燃油蒸发管路有无扭结、磨损、腐蚀或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (133) 检查燃油蒸发管路安装及接头紧固情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气管和安装件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (134) 检查三元催化器、排气管消声器有无凹陷、刮伤或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (135) 检查排气系统各密封垫片有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (136) 检查排气管、消声器吊挂是否损坏或脱落 | 1 |
| 左 |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 悬架 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (137) 检查左下控制臂有无变形、刮伤或其它损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (138) 检查右下控制臂有无变形、刮伤或其它损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (139) 检查左前转向节和减振器有无变形、裂纹或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (140) 检查右前转向节和减振器有无变形、裂纹或其他损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (141) 检查稳定杆有无松旷、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (142) 检查稳定杆左侧连杆有无松旷、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (143) 检查稳定杆右侧连杆有无松旷、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (144) 检查右桥有无变形、刮伤、裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (145) 检查左后减振器有无漏油、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (146) 检查右后减振器有无漏油、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (147) 检查左后弹簧有无锈蚀、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (148) 检查右后弹簧有无锈蚀、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (149) 更换新的放油螺丝密封件并安装放油螺丝 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (150) 紧固前副车架与车身连接螺栓（后部） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (151) 紧固后桥托架与车身连接螺栓 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (152) 紧固左后减振器下螺栓 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (153) 紧固右后减振器下螺栓 | 1 |
| [顶起位置3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (154) 检查左前减振器有无漏油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (155) 检查左前减振器弹簧有无锈蚀、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (156) 检查左前车轮轴承有无松旷或旋转噪音 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (157) 检查左后车轮轴承有无松旷或旋转噪音 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (158) 检查右后车轮轴承有无松旷或旋转噪音 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (159) 检查右前减振器有无漏油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (160) 检查右前减振器弹簧有无锈蚀、变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (161) 检查右前车轮轴承有无松旷或旋转噪音 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (162) 拆卸左前车轮 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (163) 检查左前车轮制动钳相对于制动钳托架有无松旷 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (164) 拆卸并检查左前车轮制动钳客体有无裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (165) 检查左前车轮制动钳活塞有无制动液泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (166) 拆卸并检查左前车轮制动片固定弹簧有无变形、裂纹或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (167) 检查左前车轮制动钳安装托架有无变形或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (168) 检查左前车轮制动钳导销是否松旷，导销护套有无裂纹或损坏 | 1 |
| 制动系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盘式制动器（左前） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (169) 测量并记录左前车轮制动片厚度（内侧） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (170) 测量并记录左前车轮制动片厚度（外侧） | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (171) 目视检查左前车轮制动盘有无裂纹、沟槽或损坏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (172) 测量并记录制动盘厚度及偏差 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (173) 测量并记录制动盘横向跳动量 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (174) 安装左前车轮制动片紧固弹簧、制动片和制动钳 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎（左前） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (175) 安装左前车轮并预紧固 | 1 |
| [顶起位置4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机 起动前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驻车制动器和车轮挡块 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (176) 拉紧驻车制动杆 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (177) 放置车轮挡块 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (178) 将换挡杆置于P档位置 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (179) 恢复制动踏板行程 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (180) 紧固左后车轮螺母 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (181) 紧固右后车轮螺母 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (182) 紧固左前车轮螺母 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (183) 紧固右前车轮螺母 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气滤清器芯 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (184) 检查并清洁空气滤清器外壳 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (185) 更换空气滤清器 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却液 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (186) 检查并记录冷却液冰点 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车身电器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (187) 起动发动机并暖机 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (188) 检查左前玻璃升降器的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (189) 检查右前玻璃升降器的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (190) 检查左后玻璃升降器的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (191) 检查右后玻璃升降器的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (192) 检查左后视镜的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (193) 检查右后视镜的工作情况 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷洗液 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (194) 复查喷洗液液位，必要时补充 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (195) 检查散热器盖有无泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (196) 检测并记录蓄电池充电电压 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (197) 发动机停机 | 1 |
| [顶起位置5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最终检查 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (198) 发动机机油泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (199) 制动器液泄漏 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (200) 检查冷却液有无泄漏 | 1 |
| [顶起位置6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 恢复/清洁 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (201) 检查冷却液液位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (202) 检查发动机机油液位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (203) 清洁工具设备并归位 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (204) 拆卸翼子板布和前格栅布 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (205) 拆卸座椅套。地板垫、方向盘套 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (206) 清洁车辆内部、烟灰缸 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (207) 清洁车辆外部 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
| 折合百分制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分= （作业项目得分÷207×85）+职业素养得分 |  |  |

2. 车轮定位

| 评分项目 | 考核点 | 配分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 举升位置 1 | 2 | 方向盘位置检查方法不正确扣1分 |
|  |  |  | 胎面沟槽深度测量方法不正确（不在同一处）扣1分 |
|  | 举升位置 2 | 3 | 车身高度测量选点错误扣1分 |
|  |  |  | 车身高度计算错误扣1分 |
|  |  |  | 车身高度检查结论错误扣1分 |
|  | 举升 位置 3 | 6 | 安装传感器前用润滑油润滑传感器定位销不正确扣1分 |
|  |  |  | 安装卡具时碰挂车身扣1分 |
|  |  |  | 同时安装两边的夹紧臂不正确扣1分 |
|  |  |  | 安装卡具前适当调整夹紧臂的长度，使其安装好后，两边的杠杆基本接近平直，操作错误扣1分 |
|  |  |  | 安装夹具后的轮胎出现静不平衡扣1分 |
|  |  |  | 当夹紧臂安装，未将夹紧用的杠杆取出扣1分 |
|  | 举升位置 4 | 9 | 在偏位补偿之前，未确认车辆大致处于正前打直方向扣1分 |
|  |  |  | 在偏位补偿之前，未取下保险钩扣1分 |
|  |  |  | 根据作业要求，未调整传感器水平扣0.5分/处 |
|  |  |  | 在进行前轮偏位补偿时，一位选手操作，另一位必须固定另一侧的车轮，操作错误扣1分 |
|  |  |  | 偏位补偿时，转动轮胎方向不正确扣0.5分/处 |
|  |  |  | 传感器调完水平按下按键时，选手碰触车轮或卡具扣0.5分/处 |
|  | 举升位置 5 | 25 | 偏位补偿后，降车前，未使车轮中心落在转角盘中心扣1分 |
|  |  |  | 降车前未拔下定位销扣1分 |
|  |  |  | 打直方向盘时，操作不正确扣1分 |
|  |  |  | 不能正确调整传感器水平扣2分 |
|  |  |  | 中途刹车锁脱落扣1分 |
|  |  |  | 检测时选手身体碰触车身车窗扣2分 |
|  |  |  | 检测时选手站上举升机扣2分 |
|  |  |  | 使用四轮定位仪进行四轮参数检查，错误一次扣1 分，不能打印检测报告扣5分，此单项最多扣15分 |
|  | 举升位置 6 | 9 | 中途方向盘锁脱落扣1分 |
|  |  |  | 未按要求完成前轮单独前束值调整，扣1分/车轮 |
|  |  |  | 未按要求完成后轮单独前束值调整，扣1分/车轮 |
|  |  |  | 前束调整前，未脱开转向防尘套外侧卡箍或脱开后未安装回去，扣2分；安装后防尘套扭曲扣1分 |
|  |  |  | 前束调整完后，未将转向拉杆外球头保持平直扣1分 |
|  |  |  | 未上紧四轮定位的调整螺栓和锁止螺母扣1分 |
|  | 举升位置 7 | 21 | 打直方向盘时，操作不正确扣1分 |
|  |  |  | 未正确调整传感器水平扣0.5分/处 |
|  |  |  | 中途刹车锁脱落扣1分 |
|  |  |  | 检测时选手身体碰触车身车窗扣1分 |
|  |  |  | 检测时选手站上举升机扣1分 |
|  |  |  | 使用四轮定位仪进行四轮参数检查，错误一次扣1 分，不能打印检测报告扣5分，此单项最多扣15分 |
|  | 举升位置 8 | 5 | 在插回定位销前，未升起举升机小剪扣2分 |
|  |  |  | 降下举升机大剪操作不正确扣2分 |
|  |  |  | 拆卸卡具时，碰挂车身扣1分 |
|  | 工单 填写 | 5 | 工单填写漏填、错填1处扣1分；工单填写不整洁扣1分，扣完为止 |
| 工具使用 | 其他工具使用 | 4 | 举升机升降前未将传感器锁止、选用扳手错误、螺栓方向拧反扣1分/次，传感器或夹具落地扣4分，扣完为止 |
| 举升机使用 | 举升机使用 | 3 | 升车前未确认支点位置、有无障碍物扣1分，未进行口头提醒扣1分，举升机位置不恰当扣1 分 |
| 清洁安全 | 工具使用与清洁 | 4 | 工具摆放不到位、不整齐扣1分，未及时清洁扣1分，未及时归位扣1分，场地、设备未保持干净整洁扣1分 |
|  | 安全 作业 | 4 | 未穿安全鞋扣1分，未正确使用手套扣1分，工具车、零件车进入车底扣1分，工具、零件掉地扣1分/次，扣完为止 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 备注：1.边操作边报项，必须准确报出“项目、状态、数据”3个内容，没有数据的要报“项目、状态”2个内容。报项不完整扣0.5/次，未报项扣1/次，可累计扣分。 2.严重危及人员、设备、车辆安全时，裁判有权终止比赛，甚至取消选手比赛资格。 |  |  |  |

（四）赛点提供的设施设备仪器清单

1．二级维护作业

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动钳钩子 |  | 2个 |  |
| 2 | CH-45101-100 | 专用工具、锥形垫圈 | 2套 |  |
| 3 | 轮胎螺母拆装辅助工具 | 拆装制动盘时用 | 2个 |  |
| 4 | 世达150件组合工具 | 09510 | 2套 |  |
| 5 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 2套 |  |
| 6 | 风动套头 | 19mm | 2个 |  |
| 7 | 手电筒 |  | 2套 |  |
| 8 | 预制式扭矩扳手 | 5 N·m-25 N·m 10 N·m-100 N·m 40 N·m-340 N·m | 各2套 |  |
| 9 | 鲤鱼钳、尖嘴钳 |  | 各2套 |  |
| 10 | 榔头 |  | 2套 |  |
| 11 | 中接杆 | 1/2接头 | 2套 |  |
| 12 | 长接杆 | 1/2接头 | 2套 |  |
| 13 | 棘轮扳手 | 1/2接头 | 2套 |  |
| 14 | 开口、梅花扳手 | 8mm-24mm | 2套 |  |
| 15 | 气枪 |  | 2个 |  |
| 16 | 风动扳手 |  | 2套 |  |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 游标卡尺（带深度尺） | 0mm-150mm | 2把 |  |
| 2 | 轮胎花纹深度尺 | 机械式 | 2个 |  |
| 3 | 胎压表 |  | 2个 |  |
| 4 | 外径千分尺 | 0mm-25mm 25mm-50mm | 各2套 |  |
| 5 | 冰点仪 | 光学 | 2只 |  |
| 6 | 百分表 | 0-5mm | 2只 |  |
| 7 | 磁力表座及支架 |  | 2套 |  |
| 8 | 钢直尺 | 91404(1000mm) | 2把 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油 | 5W-30 | 30桶 |  |
| 2 | 机油滤清器 | 原厂 | 30个 |  |
| 3 | 空气滤芯 |  | 4个 |  |
| 4 | 油底壳放油螺塞 |  | 4个 |  |
| 5 | 油底壳放油螺塞密封垫 |  | 30个 |  |
| 6 | 高温硅润滑剂 | 2kg | 1桶 |  |
| 7 | 翼子板布 |  | 2套 |  |
| 8 | 手套 |  | 60副 |  |
| 9 | 三件套（方向盘套、座椅套、脚垫） | 一次性的 | 各30套 |  |
| 10 | 清洁布 |  | 80块 |  |
| 11 | 挡风玻璃喷淋液 |  | 9桶 |  |
| 12 | 毛刷 |  | 2个 |  |
| 13 | 肥皂水 |  | 2瓶 |  |
| 14 | 垃圾箱 |  | 6个 |  |
| 15 | 拖把 |  | 2把 |  |
| 16 | 灭火器 |  | 2瓶 |  |
| 17 | 车轮挡块 |  | 8个 |  |
| 18 | 举升垫块 |  | 8个 |  |
| 19 | 接油盆 |  | 2个 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 零件车 |  | 4辆 |  |
| 2 | 工作车 |  | 2辆 |  |
| 3 | 举升机（小剪） | 3吨 | 2台 |  |
| 4 | 尾气抽排系统 |  |  |  |
| 5 | 机油收集器 | 90L | 2个 |  |
| 6 | 轮胎拆装托架 |  | 2个 |  |
| 7 | 集中式供给装置 | 含电源、灯光、气路 | 2套 |  |

２．车轮定位

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭矩扳手及开口接头 | 40-200 N·m（可插开口扳手）开口接头24mm | 各2套 |  |
| 2 | 开口扳手 | 24mm | 4个 |  |
| 3 | 开口扳手 | 15mm | 4个 |  |
| 4 | 开口扳手 | 21mm | 4个 |  |
| 5 | 手电筒 | LED的 | 4个 |  |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 胎压表 |  | 2个 |  |
| 2 | 轮纹深度测量尺 |  | 2个 |  |
| 3 | 盒尺 | 3m | 2个 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 抹布 |  | 36块 |  |
| 2 | 拖把 |  | 2把 |  |
| 3 | 纺织手套 |  | 200副 |  |
| 4 | 三件套（方向盘套、座椅套、脚垫） | 一次性 | 各30套 |  |
| 5 | 铁凳子 |  | 2个 |  |
| 6 | 方向盘锁 |  | 2个 |  |
| 7 | 刹车锁 |  | 2个 |  |
| 8 | 举升垫块 |  | 8个 |  |
| 9 | 车轮挡块 |  | 8个 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 车轮定位仪 | 百斯巴特教学版ML 8R TECH | 2台 |  |
| 2 | 剪式举升机 | 百斯巴特VLE5240 | 2台 |  |
| 3 | 卡具工具车 |  | 2个 |  |

二、汽车维修基本技能

（一）竞赛规则

1．竞赛内容、时量及形式

（1）理论考试：考试内容主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。时量90分钟。

（2）实操竞赛，共2项，分为配气正时机构拆装与检查和汽车故障诊断。作业总时量为60分钟，其中：配气正时机构拆装与检查，时量30分钟；汽车故障诊断，时量30分钟。

（3）竞赛形式：个人赛。

2．竞赛作业工件

配气正时机构拆装与检查的工件为凯越F16发动机（发动机本体无发电机、输油管分总成（包括喷嘴）、线束、进排气歧管等；并已拆除机滤及支架、发动机右悬支架等附件；油封、O型圈无需更换，密封面无需施涂密封胶）。

3．实操竞赛考核要求

（1）配气正时机构拆装与检查

①作业要求：在30分钟的时间内，对指定的配气正时机构，完成以下操作，在《配气正时机构拆装、检查作业表》中按要求填写检查记录并根据分析作出好坏判断。

a．曲轴皮带盘拆卸及安装；

b．正时皮带及皮带张紧器拆卸与安装；

c．进、排气凸轮轴拆卸及安装；

d．对正时皮带、正时皮带涨紧轮、正时皮带惰轮、进气凸轮轴正时齿轮、排气凸轮轴正时齿轮进行状态检查；

②考核要点：按照维修手册要求对指定的配气正时机构进行拆装和检查，对所操作的项目必须进行报项，否则该项不计分，重点考核拆装工艺、零件清洁、作业规范及安全，并正确填写《配气正时机构拆装、检查作业表》。

（2）汽车故障诊断

在30分钟的规定时间内，要求对凯越1.8SGM7181LS AF/AT指定的系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除，并填写相关记录等。

①故障范围：设置3个故障点，包括凯越轿车发动机控制系统、车身电器系统2部分，其中，车身电器系统包括照明系统、中控门锁、电动窗系统其中之一；

故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可为单系统故障或多系统故障。

②考核要点：按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现和确认故障点，按照裁判现场要求排除故障，并完整准确填写《汽车故障诊断作业表》。作业中对所操作的项目必须进行报项，否则该项不计分，要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

4．成绩评定与名次确定办法

（1）理论竞赛：满分100分。

（2）实操竞赛：设置配气正时机构拆装与检查、汽车故障诊断两个子赛项，每个子赛项均采用满分100分制。

（3）总分按百分制计。其中，理论部分占20%，实操占80%。计算公式如下：

总分=理论成绩×20%+配气正时机构拆装与检查成绩×40%+汽车故障诊断成绩×40% 。

竞赛名次按照总分从高到低排序。若总分相同，用时少者名次排前；若总分相同，用时也相同，则操作更规范者名次排前。

5．竞赛相关的技术资料和理论考试参考资料

⑴竞赛技术资料：凯越维修手册相关章节。

⑵理论考试参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》模块D、《电器维修技术》模块E；《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；人民交通出版社的《汽车营销》；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）。

（二）评分标准

| 一、理论竞赛 |  |
| --- | --- |
| 考试方式 | 闭卷笔试 |
| 配 分 | 满分100分，其中判断题40分（每题1分）；单项选择题30分（每题1分）；多项选择题30分（每题3分）。 |
| 时 间 | 90分钟 |
| 二、实操竞赛 |  |
| 1、配气正时机构拆装与检查 |  |
| 内 容 | 在规定时间内，对配气正时机构拆装与检查作业。工件为凯越F16发动机（发动机本体无发电机、输油管分总成（包括喷嘴）、线束、进排气歧管等；并已拆除机滤及支架、发动机右悬支架等附件；油封、O型圈无需更换，密封面无需施涂密封胶），并按要求填写相应的作业工单。 |
| 计 分 | 满分100分，要求操作规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 30分钟 |
| 发动机 | 凯越F16发动机 |
| 作业项目 | 按照维修手册要求对指定的配气正时机构进行拆装和检查，重点考核拆装工艺、零件清洁、工具使用、零部件检查、作业规范及安全，并正确填写《配气正时机构拆装与检查作业表》。 |
| 2、汽车故障诊断 |  |
| 内 容 | 对指定的系统进行故障诊断 |
| 计 分 | 满分100分，要求操作规范，正确使用诊断仪器，故障点判断准确 |
| 时 间 | 30 分钟 |
| 车 型 | 凯越1.8SGM7181LS AF/AT |
| 作业项目 | 按照维修手册要求对设定的相关系统故障进行检测诊断，并按照《汽车故障诊断作业表》内容进行相应项目检测、记录并按裁判现场指示处理 |
| 故障设置 范围 | 故障范围包括凯越轿车发动机控制系统、照明系统2部分，故障包含有故障码故障和无故障码故障 |

（三）评分细则

1．配气正时机构拆装与检查评分细则

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分细则 （除特别说明外，每考核点扣分总额不超过配分总值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣2分,工具准备错误扣2分,工具摆放不整齐扣1分 |
| 2 | 配气正时机构的拆卸 | 30 | (1) 未用工具转动发动机扣2分，未检查正时标记扣2分，为标记正时皮带旋转方向扣2分 (2) 未先拆卸曲轴皮带轮扣2分，强行撬下曲轴皮带轮扣2分，不使用专用工具扣2分 (3)零件摆放不规范扣1分，拆装动作不规范扣2分，拆卸顺序错误一次扣2分，工具使用错误一次扣1分，零件落地扣1分/次 |
| 3 | 配气正时机构的检查 | 10 | - 未检查正时皮带涨紧轮扣2分 - 未检查正时皮带惰轮扣2分 - 未检查曲轴链轮扣2分 - 未检查进气凸轮轴正时齿轮扣2分 - 未检查排气凸轮轴正时齿轮扣2分 |
| 4 | 配气正时机构的安装 | 45 | (1) 未清洁零件扣2分 (2) 凸轮轴正时记号对错扣3分，曲轴正时记号对错扣3分，调整正时皮带张紧器记号不准确扣3分，正时皮带不会安装扣3分，未转动曲轴核实正时记号的准确性扣2分 (3) 未使用正时皮带张紧器调整专用工具扣2分，安装不完整，每少一处扣3分，未按标准力矩拧紧螺栓扣2分, 不使用专用工具锁紧曲轴扣2分 (4)未使用专用工具锁紧凸轮轴扣2分 (5)逆时钟旋转发动机扣2分 (6)零件摆放不规范扣1分，安装动作不规范扣1分，安装顺序错误一次扣2分，工具使用错误一次扣1分，零件落地扣1分/次 (7)零件安装错误一处扣1分 |
| 5 | 安全生产 | 10 | (1) 不穿工作服1分、不穿工作鞋扣1分、不戴工作帽1分 (2) 工具与零件混放、或摆放不整齐，扣1分/次 (3) 工具或零件随意摆放在地上，扣1分/次 (4) 垃圾未分类回收，扣1分/次 (5) 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，扣1分/次 (6) 竣工后未清理工具，扣1分/次 (7) 竣工后未清理考核场地，扣1分 (8) 不服从考官、出言不逊，扣1分/次 |
|  | 合计 | 100 |  |

2．汽车故障诊断评分细则

| 序号 | 竞赛内容 | 考核点 | 配分 | 评分细则 （除特别说明外，每考核点扣分总额不超过配分总值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆预检 5分 | 车辆防护 | 2 | 1．正确放置三角木，未放置或未塞置驱动轮扣1分 |  |
|  |  |  |  | 2．正确安置车内座椅套，未放置或防护不到位扣1分 |  |
|  |  |  |  | 3．正确安置方向盘套，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  |  |  | 4．正确安置换档杆套，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  |  |  | 5．正确安置地板脚垫，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  |  |  | 6．正确安置冀子板护布，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  |  |  | 7．正确安置格栅护布，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  |  |  | 8．正确安装尾气排放装置，未安置或安置不正确扣1分 |  |
|  |  | 车辆识别 | 1 | 1．正确记录VIN码，未记录或记录不正确扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 2．正确记录发动机号，未记录或记录不正确扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 3．正确记录行驶里程，未记录或记录不正确扣0.5分 |  |
|  |  | 车辆预检 | 2 | 1．检查发动机机油油位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
|  |  |  |  | 2．检查发动机冷却液液位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
|  |  |  |  | 3．检查车辆制动液液位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
|  |  |  |  | 4．检查风窗清洗液液位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
|  |  |  |  | 5．检查自动变速器油液液位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
|  |  |  |  | 6．检查助力转向液液位并记录，未检查或未记录扣1分 |  |
| 2 | 故障排除 80分 | 现象确认 | 8 | 1．不能通过实车观察和基本检测，检查出类似于插头松动或管路脱落等明显故障的，扣2分/故障；未记录故障现象扣1分/故障 |  |
|  |  |  |  | 2．不能确认如发动机单缸缺火等明显现象的故障现象的，扣2分/故障；未记录故障现象扣1分/故障 |  |
|  |  |  |  | 3．不通过仪器检查确认故障现象的，扣2分/故障；未记录故障现象扣1分/故障 |  |
|  |  | 故障分析 | 21 | 1．记录中没有分析思路扣6分 |  |
|  |  |  |  | 2．检测数据错误扣1分/项 |  |
|  |  |  |  | 3．检测结论错误扣1分/项 |  |
|  |  |  |  | 4．故障分析依据遗漏扣2分/项 |  |
|  |  | 故障检查 | 21 | 故障检查（18分） | 1．使用万用表前未对表进行自检（校零），扣2分 |
|  |  |  |  |  | 2．使用万用表进行线束电阻检查，未断开蓄电池电源扣2分/次 |
|  |  |  |  |  | 3．断开零件线束时，未关闭点火开关，扣2分/次 |
|  |  |  |  |  | 4．测量完毕合未及时对拆卸部件进行恢复，扣2分/次 |
|  |  |  |  |  | 5．未使用诊断测试连接线对线束端子，直接使用万用表或示波器测试表笔的，扣2分/次 |
|  |  |  |  |  | - 连接或断开诊断仪时，未关闭点火开关或仪器电源，扣2分/次 |
|  |  |  |  | 其它 （3分） | 1．首次起动发动机时，未向裁判请示，扣1分/次 |
|  |  |  |  |  | 2．连续（20S内）使用起动机超过5S，连续起动次数超过3次（不包含3次），扣1分/次 |
|  |  |  |  |  | 3．断开蓄电池后30S后再进行线束电阻测量，否则扣1分/次 |
|  |  |  |  |  | 4．更换新保险丝前不作电路是否短路确认，扣1分/次 |
|  |  | 故障点 确认 | 15 | 1．不能确认故障点，扣5分/故障 |  |
|  |  |  |  | 2．不能说明故障原因，扣4分/故障 |  |
|  |  |  |  | 3．未能记录故障点与原因，扣1分/故障 |  |
|  |  | 故障排除 | 9 | 能熟练的排除故障,每个故障3分。扣分：不能排除扣3分/故障；扣完为止。 |  |
|  |  | 竣工检验 | 6 | 1．发动机维修竣工后，应做怠速尾气排放测量，测量时，水温未达到80℃，扣2分；测量结果错误，扣2分 |  |
|  |  |  |  | 2．其它系统故障维修竣工后，应确保运转正常，不能完成或未执行扣2分/故障 |  |
| 3 | 职业素养 15分 | 职业形象 | 3 | 着装规范，选手必须穿着工作服、工作帽、防砸安全鞋。扣分项：着装不合规范扣1分/项，扣完为止。 |  |
|  |  | 安全意识 | 3 | 无人身、财产损失、不存在安全隐患。扣分项：设备、工具等掉落地扣1分/次，存在安全隐患扣1分/次，可累计扣分。出现人身或设备损坏直接终止比赛，按零分计算。 |  |
|  |  | 现场整洁 | 3 | 现场整洁、物品摆放有序并及时归位。扣分项：地面或工作台不洁、工具摆放凌乱、工具丢失扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 环保意识 | 3 | 正确处理排放与废弃材料、零件、包装袋等。扣分项：未合理处理排放与废弃材料、零件、包装袋扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 礼貌礼仪 | 3 | 言语不文明，顶撞考官，每次扣1分 |  |
|  |  | 总分 | 100 |  |  |

（四）竞赛点提供的设施设备仪器清单

1．配气正时机构拆装与检查

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96212 5 N·m-25N·m | 2套 |  |
| 2 | 扭力扳手 | 96311 20 N·m-100N·m | 2套 |  |
| 3 | 扭力扳手 | 96312 40 N·m-200N·m | 2套 |  |
| 4 | 橡皮锤 |  | 2把 |  |
| 5 | 常用工具 | 09510 （150件组套，内含T40/E10/E20等） | 2套 |  |
| 6 | 飞轮锁止工具 | 专用工具EN6625 及配套螺栓 | 2套 |  |
| 7 | 凸轮轴锁止工具 | 专用工具EN6628-A | 2套 |  |
| 8 | 角度测量仪 |  | 2套 |  |
| 9 | 开口扳手 | 24mm（薄的） | 2套 |  |
| 10 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 2套 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 毛刷 |  | 4个 |  |
| 2 | 抹布 |  | 40块 |  |
| 3 | 零件盒 | 长×宽×高：500mm×350mm×100mm | 2个 |  |
| 4 | 正时皮带 |  | 9根 |  |
| 5 | 涨紧轮及涨紧轮螺栓 |  | 10套 |  |
| 6 | 曲轴链轮螺栓 |  | 15根 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工具车 |  | 2套 |  |
| 2 | 工作台 | 长×宽×高： 1600mm×800mm×800mm | 2套 |  |
| 3 | 发动机及翻转架 | 凯越1.6L | 2套 |  |

2．汽车故障诊断

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 5N·m-25N·m | 2套 |  |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510 （150件组套，内含T40/E10/E20等） | 2套 |  |
| 3 | 数字万用表 | MMD540H | 2套 |  |
| 4 | 手电筒 | LED | 2套 |  |
| 5 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 2套 |  |
| 6 | 鲤鱼钳 |  | 2把 |  |
| 7 | 钢丝钳 |  | 2把 |  |
| 8 | 尖嘴钳 |  | 2把 |  |
| 9 | 开口、梅花扳手 | 8mm-22mm（09022） | 2套 |  |
| 10 | 试电笔 |  | 2套 |  |
| 11 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 2套 |  |
| 12 | 试 灯 | 二级管试灯 | 4个 |  |
| 13 | 内饰件撬板 |  | 2套 |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 2套 |  |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 | 一次性 | 40套 |  |
| 3 | 车轮挡块 |  | 8个 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合诊断分析仪 | KT600 | 2套 |  |
| 2 | 工具车 |  | 2辆 |  |
| 3 | 零件车 |  | 2辆 |  |
| 4 | 电流钳 | KT600选配件 | 2个 |  |

三、汽车空调维修

（一）竞赛规则

1．竞赛内容、时量及形式

（1）理论考试：考试内容主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。时量90分钟。

（2）实操竞赛：

按照相关技术要求完成汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程。内容包括：车况基本检查，制冷剂纯度鉴别，制冷剂泄漏检查，制冷剂回收，净化，抽真空，冷冻机油和制冷剂加注，空调系统性能检验，记录相关数据和结果，并填写《空调维修项目作业表》。

单人作业时间：35分钟（比赛）

每轮间隔时间：15分钟

（3）竞赛形式：个人赛。

2．实操竞赛考核要求

比赛用车：上海大众桑塔纳GLi手动空调。

比赛要求：

（1）在35分钟的规定时间内，按照《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774—2010）和上海大众桑塔纳GLi手动空调轿车维修手册的相关要求，对指定车辆进行空调系统维修和保养作业，并填写《空调维修项目作业表》；项目作业顺序合理、作业规范合理、设备和工具使用正确且无损坏、无人身安全事故。

（2）对所操作的项目必须报项，否则此项不得分。

3．成绩评定与名次确定办法

⑴理论考试：满分100分。

⑵实操竞赛：每个竞赛工位安排2名裁判，设主裁判1名，裁判1名；满分100分，选手得分为两名裁判评分取平均。

⑶总分采用百分制，理论部分占20%，实操占80%。计算公式如下：

总分=理论成绩×20%+实操成绩×80%。

竞赛名次按照总分从高到低排序。总分相同，用时少者名次排前；若总分相同用时也相同，则操作规范者名次排前。

4．竞赛相关的技术资料和理论考试参考资料

⑴竞赛技术资料：《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）、上海大众桑塔纳GLi手动空调轿车维修手册、空调比赛设备使用手册。

⑵理论考试参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）、《电器维修技术》模块E；《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；人民交通出版社的《汽车营销》；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）

（二）评分标准

| 一、理论考试 |  |
| --- | --- |
| 考试方式 | 闭卷笔试 |
| 配 分 | 满分100分，其中判断题40分（每题1分）；单项选择题30分（每题1分）；多项选择题30分（每题3分）。 |
| 时 间 | 90分钟 |
| 二、实操竞赛 |  |
| 内 容 | 考核在规定时间内，按规范操作流程对指定车辆进行空调系统维修/保养作业。 |
| 计 分 | 满分100分（实际作业项目占85%，安全、工具、设备使用、环境等“5S”占15%）；按《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》正确操作，要求：项目全面，作业规范，仪器与设备使用正确。 |
| 时 间 | 35分钟 |
| 车 型 | 上海大众桑塔纳GLi轿车 |
| 作业项目 | 按照相关技术要求对指定车辆进行车况基本检查，以及制冷剂纯度鉴别，制冷剂泄漏检查，制冷剂回收与净化，抽真空，冷冻机油和制冷剂加注，空调系统性能检验，并填写《汽车空调维修项目作业表》。 |

（三）评分细则

| 序号 | 评分项目 | 配分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业前准备 | 9 | 安装座套、方向盘套、脚垫、翼子板护布、前格栅布、车轮挡块、驻车制动检查。少一项，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 未对工具仪器设备进行检查，少一项，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 未记录冷却液检查结果，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录机油检查结果，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录制动液检查结果，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录蓄电池电压检测结果，扣1分。 |
| 2 | 车辆初始运转检查 | 7 | 未检查发动机运转状况，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查各仪表运转状况，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查空调操作面板状况，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查冷却风扇状况，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查鼓风机各档位运转情况，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查个出风口情况，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录发动机故障灯状况，扣1分 |
| 3 | 制冷剂类型鉴别和纯度检测 | 9 | 未关闭发动机直接进行本项操作的直接扣除本项所有分数。 |
|  |  |  | 未进行海拔高度设定，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确连接管路，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录检测结果。扣3分。 |
|  |  |  | 未正确判断是否可以回收，扣2分。 |
|  |  |  | 未正确判断是否要净化，扣2分。 |
| 4 | 制冷剂泄漏检查 | 7 | 未关闭发动机直接进行本项操作的扣除本项所有分数。 |
|  |  |  | 电子式卤素检漏仪的探头接触到被测物体，扣1分。 |
|  |  |  | 未按照规定方法对指定部位进行2次检漏。少检查一次或一个部位，扣1分，本项共5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 未记录检测结果，扣1分。 |
| 5 | 制冷剂回收加注机的管路连接与空调初始压力检查 | 8 | 连接管路之前未检查接口及手阀处于关闭状态，扣1分。 |
|  |  |  | 管路未采取保护措施，致使管路接触运动部件及高温部件，扣1分。 |
|  |  |  | 未起动发动机并运行空调3～5分钟，扣1分。 |
|  |  |  | 未填写转速，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查空调静止时高、低压压力，扣1分。 |
|  |  |  | 未检查空调运转时高、低压压力，扣1分。 |
|  |  |  | 未准确填写作业表，扣1分。 |
|  |  |  | 未进行排气，扣1分。 |
| 6 | 制冷剂回收 | 9 | 未记录工作罐中的初始制冷剂量，扣1分。 |
|  |  |  | 未进行双管方式进行制冷剂回收作业，扣2分。 |
|  |  |  | 未完成制冷剂回收，扣1分。 |
|  |  |  | 未完成排油，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录制冷剂回收量和排油量，少一项扣1分，扣完2分为止。 |
|  |  |  | 空调系统压力未降至规定数值，扣1分。 |
|  |  |  | 空调系统压力降至规定数值未保持1分钟，扣1分。 |
| 7 | 制冷剂净化 | 2 | 未正确说明净化标准，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录净化方式，扣1分。 |
| 8 | 初抽真空 | 3 | 未设定正确抽空时间，扣1分。 |
|  |  |  | 未通过高、低压双管路方式抽真空，扣1分。 |
|  |  |  | 未完成抽真空3分钟，扣1分。 |
| 9 | 加注冷冻机油 | 7 | 未正确记录注油瓶的初始油量，扣1分。 |
|  |  |  | 未通过高压管单管注油口，扣2分。 |
|  |  |  | 实际注油量不正确，扣3分。 |
|  |  |  | 未正确记录注油瓶的最终油量，扣1分。 |
| 10 | 再抽真空 | 6 | 未设定正确抽空时间，扣1分。 |
|  |  |  | 未通过低压管路方式抽真空，扣1分。 |
|  |  |  | 未完成抽真空5分钟，扣1分。 |
|  |  |  | 完成抽真空后未保压1分钟，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录抽真空数据，扣1分。 |
|  |  |  | 未记录保压后的真空数据，扣1分。 |
| 11 | 定量加注制冷剂 | 9 | 未查阅相关维修资料直接加注，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确设定加注量，扣1分。 |
|  |  |  | 未通过单管高压管路方式进行制冷剂加注，扣1分。 |
|  |  |  | 未关闭低压快速接头开关，扣1分。 |
|  |  |  | 未完成制冷剂加注，扣2分。 |
|  |  |  | 未正确记录实际加注量，扣1分。 |
|  |  |  | 制冷剂加注后，未静置直接启动发动机运转空调系统的扣2分。 |
| 12 | 管路清理 | 4 | 未关闭制冷剂回收加注机的高、低压快速接头阀门，直接拆卸下高、低压接头，扣1分。 |
|  |  |  | 未完成管路清理，扣1分。 |
|  |  |  | 拆卸制冷剂回收加注机的快速接头后未进行阀口检漏，扣1分。 |
|  |  |  | 拆卸制冷剂回收加注机的快速接头后未进行阀口清洁，扣1分。 |
| 13 | 空调性能 检验 | 15 | 未打开所有车门，降下车窗。扣1分 |
|  |  |  | 未将风速设为最大，正面出风。扣1分 |
|  |  |  | 未设定为外循环，扣1分。 |
|  |  |  | 未将制冷模式设为最冷。扣1分 |
|  |  |  | 发动机转速未处于1500-2000转之间。扣1分 |
|  |  |  | 未正确记录环境温度，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录环境湿度，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录高压侧压力，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录低压侧压力，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录空调出风温度，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确记录空调出风湿度，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确标注吸气压力与周围环境温度图表，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确标注空调送风温度与周围环境温度图表，扣1分。 |
|  |  |  | 未正确判断空调性能，扣2分。 |
| 14 | 安全文明 操作 | 5 | 工装以及工作现场不整洁，扣1分。 |
|  |  |  | 出现影响安全的操作，扣2分。 |
|  |  |  | 未按要求进行环保处理，扣1分。 |
|  |  |  | 未整理设备、仪器、工具和作业场地，扣1分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

（四）赛点提供的设施设备仪器清单

| 编号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 |  | 2块 |  |
| 2 | 电子式卤素检漏仪 | TIF TIFXP-1A | 2台 |  |
| 3 | 制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16900 | 2套 |  |
| 4 | 制冷剂回收加注机 | ROBINAIR AC350C | 2台 |  |
| 5 | 歧管压力表 |  | 2套 |  |
| 6 | 干湿计 | TIF3110 | 2个 |  |
| 7 | 红外线测温仪 | ET7612 | 2台 |  |
| 8 | 荧光检漏仪 | ROBINAIR 16350 | 2台 |  |
| 9 | 直 尺 | 300mm | 2把 |  |
| 10 | 手电筒 | LED | 2支 |  |
| 11 | 上海大众桑塔纳GLi | 手动空调 | 2辆 |  |
| 12 | 车身防护三件套 |  | 2套 |  |
| 13 | 5米长的220V电源插座 | 不低于3个3眼插座 | 2个 |  |
| 14 | 裁判用的桌子和椅子 | 双人标准桌椅 | 2套 |  |
| 15 | 工具车 |  | 2辆 |  |
| 16 | 零件车 |  | 2辆 |  |
| 17 | 冷冻机油 |  | 3000ml |  |
| 18 | R134a型制冷剂 | 10 kg | 3罐 |  |
| 19 | 清洗液 |  | 若干 |  |
| 20 | 抹布 |  | 50块 |  |
| 21 | 防护目镜 |  | 2副 |  |
| 22 | 防护手套 |  | 2副 |  |
| 23 | 车轮挡块 |  | 8块 |  |
| 24 | 翼子板护布 |  | 2套 |  |
| 25 | 废物箱 |  | 4个 |  |
| 26 | 拖把 |  | 5把 |  |
| 27 | 灭火器 |  | 3个 |  |
| 28 | 计算器 |  | 2个 |  |
| 29 | 计时器 |  | 2个 |  |
| 30 | 预制式扭矩扳手 | 5N·m-25N·m | 2套 |  |
| 31 | 世达起子套装(十字和一字各3把) |  | 2套 |  |
| 32 | 常用工具 | （9509五十六件套） | 2套 |  |
| 33 | 试灯 | 二极管试灯 | 2套 |  |

四、车身修复（钣金）

（一）竞赛规则

1．竞赛内容、时量及形式

（1）理论考试：考试内容主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。时量为90分钟。

（2）实操竞赛：共3项，选手按抽签编号滚动交叉进行比赛，单人作业总时量为120分钟，分为：

①车身电子测量和校正，时量40分钟；

②板件更换，时量40分钟；

③受损门板修复，时量40分钟。

（3）竞赛形式：个人赛。

2．竞赛作业工件

（1）车身电子测量和校正项目的工件为雪佛兰新赛欧两厢（无天窗）白车身，前纵梁设置变形。

（2）板件更换项目的工件为成型板件，材质为低碳普通冷轧钢板，厚度1mm。

A板件尺寸图：

B板件尺寸图：

C板件尺寸图：

（3）受损门板修复项目的工件为已设置损伤的通用凯越车型的左前车门外板。损伤位置如下图：

3．实操比赛考核要求

（1）电子测量校正

①作业要求：在40分钟内，先对车身进行车身底部测量并记录（共6对12个测量点，分别为2对基准点，4对测量点），然后再对前纵梁进行测量、记录并校正。

比赛提供3张不同测量点的车身图，选手抽签确定比赛用车身图。每个选手独立使用超声波测量系统对要求的测量点进行测量，记录下实际测量的数据（长、宽、高数据）。比赛提供前纵梁标准校正数据，选手通过测量确定前纵梁的变形大小和方向，然后使用车身校正仪对前纵梁进行校正。

②考核要点：测量系统的使用、测量数据准确性、校正过程和校正后数据的准确性、安全防护、设备使用。

（2）板件更换

①作业要求:在40分钟内对提供的板件（A、B、C板件）进行测量、画线、切割、定位、电阻点焊和保护焊操作。

第一：A板件测量、画线、切割：对板件按图示尺寸进行测量并在红线位置画好切割线，然后对A板件进行切割（如下图）。

第二：A、B板件定位、对接焊：按图示位置对板件进行气体保护焊操作，把B板件和A板件用对接焊焊接在一起（如下图）。

第三：A、C板件定位、气体保护焊的塞焊和电阻点焊：按图示位置对板件进行气体保护焊塞焊（注：直径8mm的塞焊孔已经加工好，不需要选手进行打孔操作）和电阻点焊操作，把A板、C板焊接在一起，焊接时要求采用立焊姿势（如下图）。

②操作程序

第一，选手按照工作人员指示进入比赛场地。

第二，裁判确认选手号码是否与比赛程序相符。

第三，裁判给选手提供保护焊和电阻点焊焊接练习的焊片。

第四，选手1分钟准备，裁判计时，比赛开始。

第五，选手穿戴个人防护用品。选手未穿戴好防护用品便开始操作，裁判要制止并要求选手穿戴好防护用品。

第六，选手按A板件尺寸图对A板件进行测量、划线，使用气动切割锯进行切割操作。

第七，选手调整保护焊设备、试焊，把分割后的A板和B板件用对接焊立焊焊接起来（焊接中不需要进行除锈、防腐蚀处理，只需用抹布擦拭工件表面即可）。

第八，选手调整电阻点焊设备、试焊，把A、B组合件与C板件进行定位，用电阻点焊和气体保护焊塞焊焊接在一起，焊接时采用立焊姿势。

第九，选手把操作完毕的工件交给裁判，裁判在工件上标注选手的号码。

第十，比赛时间到，选手未完成操作，裁判要停止选手比赛，收回工件，在工件上标注选手的号码。

第十一，选手焊接结束后关闭焊接设备，清洁、清理场地，按照裁判指示退场，由工作人员引导选手返回休息区。

第十二，裁判对选手的操作进行评分，重新调整设备、整理场地，等待下一位选手比赛。

第十三，当日竞赛结束后，要进行工件的测量和破坏性试验评分。评判后选手的工件要单独包装封存，以便复查。

第十四，竞赛中由于设备故障问题导致竞赛中断，裁判要停表，待设备调整好后补足剩余竞赛时间。

③考核要点：

安全防护、设备调整、切割尺寸、定位准确性、焊接缺陷、焊点大小、焊点间距、焊点与边缘距离、破坏性试验后的焊接质量。

电阻点焊焊接技术要求

第一，焊件的焊点上有熔穿孔、气孔＞1mm、飞溅物≥3个、焊点外圈不连续、焊点颜色全部变蓝等缺陷判定此焊点不合格，此焊点不再进行测量和破坏性试验评分。

第二，焊点直径≥4mm。

第三，在A板破坏孔位置进行扭曲破坏试验后，工件上有≥4mm的孔洞。

气体保护焊焊接技术要求

第一，焊件焊疤上有熔穿孔，气孔＞3个，不正确熔化＞1mm，咬边长度＞5mm，二次焊接，飞溅物≥10个等缺陷判定此焊疤不合格，此焊疤不进行测量和破坏性试验评分。

第二，对接焊的焊疤长度：25mm≤焊疤长度≤38mm

第三，对接焊的焊疤宽度：工件正面： 5mm≤焊疤宽度≤10mm

工件背面：焊疤宽度≤5mm

第四，对接焊工件夹缝宽度：2-3mm

第五，塞焊的焊疤直径： 工件正面：9mm≤焊疤直径≤12mm

工件背面：焊疤直径≥9mm

第六，焊疤高度： 正面焊疤最大高度≤3mm

第七，在A板破坏孔位置进行塞焊破坏性试验后，C板件上应有直径≥9mm的孔。

（3）受损门板修复

①作业要求:在40分钟内，对通用凯越车型左前门外板上的长80mm，宽40mm，深10mm的条形凹陷（漆膜已破坏）进行修复，凹陷损伤穿过车身线。

（注意：条形凹陷为纵向，凹陷损伤穿过车身线。损伤长度由两部分组成共80mm，车身线上部为20mm,车身线下部为60mm；损伤宽度为40mm；损伤深度为10mm。）

选手对凹陷部位分析、打磨、合理使用工具及设备，按正确工艺进行损伤修复。

②考核要点:安全防护、设备调整、修复后的形状。修复后技术要求如下：

第一，打磨后裸金属为椭圆状，长轴240mm,短轴160mm。

第二，凹陷部位修复后高度低于原表面，差值≤1mm。

第三，车身线、钢板曲率与专用卡尺吻合，不能超出±1mm。曲率卡尺测量位置见下图：

第四，凹陷部位修复后高度不得高于原表面。

第五，凹陷部位修复后不得有孔洞。

4. 成绩评定与名次确定办法

⑴理论竞赛：满分100分，占总成绩的20%。

⑵实操竞赛:设置车身电子测量和校正、板件更换、受损门板修复三个子赛项，每个子赛项100分，占总成绩的80%。

⑶总分按百分计，理论部分占20%，实操占80%。计算公式如下：

总分=理论成绩×20%+车身电子测量和校正实操成绩×24%+板件更换实操成绩×32%+受损门板修复实操成绩×24% 。

竞赛名次按照总分从高到低排序。总分相同，用时少者名次排前；分数与总用时都相同则操作规范者名次排前。

5．竞赛相关的技术资料和理论考试参考资料

中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身修复》（模块F）。

（二）评分标准

| 一、理论部分 |  |
| --- | --- |
| 考试方式 | 闭卷考试（笔试） |
| 配 分 | 满分100分，其中判断题40分（每题1分）；单项选择题30分（每题1分）；多项选择题30分（每题3分） |
| 时 间 | 90分钟 |
| 二、实操部分 |  |
| - 电子测量 |  |
| 内 容 | 在40分钟的规定时间内，先对车身进行车身底部测量并记录（共6对12个测量点，分别为2对基准点，4对测量点），然后再对前纵梁进行测量、记录并校正 |
| 配 分 | 100分 |
| 时 间 | 40分钟 |
| 车 型 | 雪佛兰新赛欧汽车白车身 |
| 竞赛设备 | Bantam-M2E车身校正仪，Bantam-Shark3超声波电子测量 |
| 作业项目 | 竞赛提供3张不同测量点车身图纸，每张图纸上标注需要测量的6对12个（包含2对基准点，4对测量点）车身底部测量点，选手抽签选择竞赛用图纸，每个选手独立使用超声波测量系统对要求的测量点进行测量，记录下实际测量的数据（长宽高数据）。根据测量系统的使用、测量和数据的准确性来评分 |
| 2．板件更换 |  |
| 内 容 | 在40分钟的规定时间内，对提供的板件（A、B、C板件）进行测量、画线、切割、定位、电阻点焊和保护焊操作。 |
| 配 分 | 100分 |
| 时 间 | 40分钟 |
| 焊片规格 | 厚度1mm，尺寸见竞赛内容中的图 |
| 材 质 | 低碳钢 |
| 竞赛设备 | Bantam-fan I电阻点焊机、Bantam V1500气体保护焊机 |
| 作业项目 | 1）A板件测量、画线、切割，即对A板件按图示尺寸进行测量并在红线位置画好切割线，然后对A板件进行切割 2）A和B板件定位、气体保护焊对接焊，即按图示位置对A、B板件进行气体保护焊操作，把B板件和A板件用对接焊焊接在一起，焊接时要求采用立焊姿势 3)A、B组合件和C板件定位、气体保护焊塞焊和电阻点焊，即按图示位置对A、B组合件和C板件进行气体保护焊塞焊和电阻点焊操作，将A、B组合件和C板件焊接在一起，焊接时要求采用立焊姿势 |
| 3．门板外形修复 |  |
| 内 容 | 在40分钟时间内，对车门外板上长80mm，深10mm的条型凹陷（漆膜已破坏）进行修复 |
| 配 分 | 100分 |
| 时 间 | 40分钟 |
| 竞赛工具 | 气动打磨机、钣金锤、垫铁、气吹洗枪、钢板尺 |
| 竞赛设备 | Bantam-B2000外形修复机 |
| 作业项目 | 车门外板有长80mm，深10mm的凹陷，需要对凹陷部位进行分析，然后应用外形修复机、气动打磨机、钣金锤、垫铁、气吹洗枪等工具对凹陷部位进行拉伸、整形、收火修复，在规定时间内把凹陷恢复到规定形状（门板背面防腐不需要处理操作） |

（三）评分细则

1．电子测量

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 （每考核点扣分总额不超过配分总值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量系统使用 | 启动电子测量仪，进入测量系统 | 6 | - 设备操作错误，一次扣2分，扣完为止； - 系统出现死机，扣2分/次。 |
| 2 | 建立工单 | 进入测量状态 | 2 | 工单建立错误，扣2分 |
| 3 | 车身数据选择 | 选择车型 | 3 | 车身数据选择与考核用车型不一致，扣3分 |
| 4 | 基准点测量 | 确定基准点、基准点发射器的连接 | 16 | - 基准点选择错误每次扣1分(选择4个基准点)； - 发射器连接错误每次扣2分； - 发射器掉落扣16分/次，掉落2次此项目计0分。 |
| 5 | 底盘数据测量 | 据图纸对测量点进行连接及测量 | 38 | - 测量点选择错误每次扣2分(测量8个底盘数据)； - 探头选择错误每次扣1分； - 发射器连接错误每处扣2分； 4）探头和发射器掉落1次扣16分，掉落两次测量项目计0分。 |
| 6 | 测量报告打印 | 打印测量报告 | 2 | 选择正确的报告并打印，操作错误扣2分 |
| 7 | 大梁校正仪的使用 | 根据测量结果分析校正的方向和受力点 | 15 | - 校正方向错误扣4分； - 拉伸点选择错误扣4分； - 拉伸工具使用错误每次扣1分。 |
| 8 | 拉伸操作 | 拉伸操作流程的规范性 | 10 | 1）拉伸操作流程不规范或错误，每处扣2分； 2）校正仪使用不规范每次扣1分； 3）工件受到校正力扣4分。 |
| 9 | 安全文明生产 | 佩戴安全防护用品，清理工具，打扫场地 | 8 | 未使用或错误使用防护用品，每次扣1分，，未进行清理，摆放杂乱，扣2分/处。 |
|  | 合计 |  | 100 |  |

2．板件更换

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 （每考核点扣分总额不超过配分总值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用 | 1）电源、气源的开启、技术参数的调节 2）焊枪喷嘴的清洁、焊枪触头的清洁 | 3 | 未按要求完成每项扣1分。 |
| 2 | A板件作业 | 对A板件测量、画线 | 4 | 1）未做测量扣1分/处； 2）直线有弯曲每处扣1分。 |
| 3 | A板件作业 | 用气动切割机对板件进行切割及切边挫平 | 8 | 1）切割边有毛刺扣1分/处； 2）有歪斜扣1分/处； 3）工件未夹紧扣1分 |
| 4 | 对接立焊 | A和B板件定位、气体保护焊对接焊，对A、B板件进行气体保护焊操作，把B板件和A板件用对接焊焊接在一起，焊接时要求采用立焊姿势。 | 5 | 1）未做清理扣1分； 2）焊缝超过或小于2~3mm扣2分； 3）焊姿不正确扣2分。 |
|  |  |  | 30 | 1）对接焊的焊疤长度：25mm≤焊疤长度≤38mm，不符合扣5分； 2）对接焊的焊疤宽度：工件正面： 5mm≤焊疤宽度≤10mm，工件背面：焊疤宽度≤5mm 正面焊疤最大高度≤3mm，不符合扣5分/处； 3）焊疤高度： 正面焊疤最大高度≤3mm，不符合扣5分/处； 4）焊疤有歪斜扣3分； 5）焊缝美观性差扣4分； 6）板件未整平扣2分； 7）操作不规范扣1分/次。 |
| 5 | 电阻点焊 | A、B组合件和C板件电阻点焊 | 20 | 焊点外圈不连续、焊点颜色全部变蓝等缺陷判定此焊点不合格，此焊点不再进行测量和破坏性试验评分。 - 工件的焊点上有熔穿孔、气孔、飞溅物扣5分/处； - 焊点位置偏离中心点扣2分/处； - 焊点美观性差扣1分； - 操作不规范扣1分/次。 |
| 6 | 气体保护焊塞焊 | 对A、B组合件和C板件进行气体保护焊塞焊 | 25 | 1）塞焊的焊疤直径： 工件正面：9mm≤焊疤直径≤12mm 工件背面：焊疤直径≤9mm 焊疤高度： 正面焊疤最大高度≤3mm，不符合扣5分/处； 2）在A板破坏孔位置进行塞焊破坏性试验后，C板件上应有直径≥9mm的孔，不符合扣5分/处； 3）出现焊穿、气泡等焊接缺陷扣3分/处； 4）美观性差扣1分/处； 5）未塞满扣2分/处； 6）操作不规范扣1分/次。 |
| 7 | 安全文明生产 | 戴头盔与皮手套，穿工服，整理工具、清扫场地，按要求关闭设备 | 5 | 未按要求完成扣1分/处。 |
|  | 合计 |  | 100 |  |

3．受损门板修复

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 （每考核点扣分总额不超过配分总值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 戴护目镜、防尘口罩 | 3 | 未戴扣3分 |
|  |  | 戴皮手套 | 2 | 未戴扣2分 |
| 2 | 受损门板 修复 | 清理 | 1 | 未做清理扣1分 |
|  |  | 对受损部位进行拉伸 | 15 | - 拉伸后出现拉裂、穿孔，每一处扣5分； - 设备使用不正确扣1分/次； - 操作不规范扣1分/次； 4）修复过程中工具掉落一次扣1分。 |
|  |  | 打磨 | 20 | - 裸金属为椭圆状，长轴240mm,短轴160mm，长度每小于或大于5mm为一档，不符合要求每档扣4分； - 打磨平整度超过0.2mm或表面有焊点，扣4分/处； - 设备使用不正确扣1分/次； 4）打磨过程中工具掉落一次扣1分。 |
|  |  | 凹陷部位修复 | 50 | - 修复部位形状低于板面高度≥1mm一处扣5分，扣完为止； - 修复部位形状高于板面高度≥1mm一处扣8分； - 修复部位出现孔洞一处扣10分； - 设备使用不正确扣1分/次； - 修复过程中工具掉落一次扣1分； - 修复表面没有形成完成的门筋扣8分。 |
| 3 | 产品检查 | 修复后检查 | 4 | 1）修复中未进行消除修复区域应力的作业扣2分； 2）修复后仍有弹性变形区域扣2分。 |
| 4 | 安全文明 生产 | 关闭设备，清洁、清理场地 | 5 | 操作结束后，未关闭设备，扣1分； 未清洁、清理场地和工具，扣2分/处。 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

（四）设施设备仪器清单

1．选手自备：安全鞋（带铁包头）。

2．比赛现场提供：

|  | 电子测量项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电子测量系统 | Bantam-Shark3 | 1台 |  |
| 2 | 车身校正仪 | Bantam-M2E | 1台 |  |
| 3 | 防护眼镜 | 无色透明 | 1副 |  |
| 4 | 安全帽（硬质） |  | 1个 |  |
|  | 板件更换项目 |  |  |  |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电阻点焊机 | Bantam-Fan-I | 1台 |  |
| 2 | 气体保护焊机 | Bantam–Fan V1500 | 1台 |  |
| 3 | 三层工具车 | C-7DA2 | 3台 |  |
| 4 | 工具车钳工台 | C-A9 | 1台 |  |
| 5 | 台虎钳 | C-A8（4”） | 1台 |  |
| 6 | C型大力钳 | P37M11A | 6把 |  |
| 7 | 焊接大力钳 | P38M11A 11’ | 8把 |  |
| 8 | 斜嘴钳 | P106A | 4把 |  |
| 9 | 划针 | MTC155 | 2支 |  |
| 10 | 气动环带打磨机 | JAS-0451 (10*330MM) | 1把 |  |
| 11 | 气动切割锯 | JAT-1011 | 2台 |  |
| 12 | 气动切割锯条 | JAT-10T18 | 50件 |  |
| 13 | 玻璃纤维柄圆头锤 | M0416 | 1把 |  |
| 14 | 钢板尺 | 300mm | 2把 |  |
| 15 | 钢板尺 | 500mm | 2把 |  |
| 16 | 直角钢板尺 | 500mm | 2把 |  |
| 17 | 焊接铁桌 | 70×50×90cm | 2张 |  |
| 18 | 电阻点焊试焊片 | 125mm×35mm×1mm | 若干 |  |
| 19 | 气体保护焊试焊片 | 125mm×70mm×1mm | 若干 |  |
| 20 | 气体保护焊试焊片 | 125mm×70mm×1mm（有15个8mm孔） | 若干 |  |
| 21 | 焊接防粘膏 |  | 若干 |  |
| 22 | 焊丝 | 牌号：AWS-70S-6 直径：0.6mm | 若干 |  |
| 23 | 自变色焊接头盔 | 自变色 | 2个 |  |
| 编号 | 其他物品名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 焊接手套 |  | 6副 |  |
| 2 | 焊接工作服 |  | 2套 |  |
| 3 | 瓶装保护气 | 二氧化碳25%氩气75%（混合气） | 4瓶 |  |
| 4 | 黑、白记号笔 |  | 各10支 |  |
|  | 门板修复项目 |  |  |  |
| 编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钣金快修组合工具 | Bantam-B2000 | 1套 |  |
| 2 | 外形修复机 | Bantam-B2000 | 1台 |  |
| 3 | 门板专用卡尺 |  | 1套 |  |
| 4 | 平挫 | MF07A | 1把 |  |
| 5 | 气动环带打磨机 | JAS-0451 (10*330MM) | 1把 |  |
| 6 | 轨道式自生成真空打磨机 | JAS-1020-5HE (5”) | 1台 |  |
| 7 | 6件套汽车钣金工具组 | AG010030A | 1套 |  |
| 8 | 游标卡尺 | MTC1200 | 1把 |  |
| 9 | 游标卡尺 | MTC1300 | 1把 |  |
| 10 | 圆口大力钳 | P32M10A | 6把 |  |
| 11 | 直口大力钳 | P30M10A | 6把 |  |
| 12 | 砂纸 | 60目、80目 | 各60张 |  |
| 13 | 防尘口罩 |  | 20副 |  |
| 14 | 防护面罩 | 无色透明 | 1个 |  |
| 15 | 气管（配公母快速接头） | 内径8mm（公制） | 8根 |  |
| 16 | 门板支架 |  | 2个 |  |
| 编号 | 其他物品 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电源插座 | 220V配10m线 | 5个 |  |
| 2 | 抹布 |  | 200块 |  |
| 3 | 工作帽 |  | 20顶 |  |

五、车身涂装（涂漆）

（一）竞赛规则

1．竞赛内容、时量及形式

（1）理论考试：考试内容主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识；时量60分钟。考试方式为机考。

（2）实操竞赛：共5项，实操比赛期间选手为按组顺序滚动进行比赛，单人作业总时量为110分钟，其中：

①损伤区处理 40分钟

②喷中涂底漆15分钟

③面漆前处理 15分钟

④底色漆微调 15分钟

⑤序面漆修补喷涂 25分钟

（3）竞赛形式：个人赛。

2．竞赛作业工件

实操比赛现场提供已有涂层(包括底漆、中涂、面漆)的翼子板为比赛工件，损伤区已作除漆处理。

损伤设置：

工件为雪佛兰新赛欧右前翼子板，前部人工制作距离至顶端100mm的裸金属作为损伤修补区，色漆喷涂不允许超过50cm范围，清漆整喷（如左图）。

3．竞赛需要的工量具、配件辅料和设备

选手自备防毒口罩及规范工作鞋、刮涂原子灰工具。

其它所需要的工量具、配件辅料和设备由赛点准备。

4．成绩评定与名次确定办法

（1）理论竞赛：满分100分。

（2）该项目竞赛由损伤处理、中涂漆喷涂、面漆前处理、单组份素色漆调色、双工序面漆喷涂五部分组成，其中损伤处理占30分、中涂漆喷涂占10分、面漆前处理占10分、单组份素色漆调色占10分、双工序面漆喷涂占40分。

（3）总分采用百分制，理论部分占20%，实操占80%。计算公式如下：

总分=理论成绩×20%+（损伤处理成绩+中涂漆喷涂处理成绩+双工序素色漆调色成绩+面漆前处理+双工序面漆喷涂成绩）×80%。

竞赛名次按照总分从高到低排序。总分相同，竞赛用时少者名次排前。

（二）评分标准与评分细则

1．损伤区处理

（1）评分标准

| 内 容 | 考核在规定时间内，按规范操作流程对指定的损伤部位羽状边打磨、原子灰刮涂、原子灰研磨。 |
| --- | --- |
| 计 分 | 满分30分（实际作业项目占24分， “5S”、个人防护占6分）；规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 40 分钟。 |
| 工件 | 新赛欧右前翼子板 |
| 考核要点 | ①个人防护用品穿戴规范，安全操作； ②打磨工具操作规范； ③砂纸选用合理； ④羽状边边缘平顺无阶梯； ⑤原子灰配比正确、调和均匀； ⑥刮涂区域合理； ⑦打磨后的原子灰恢复损伤前形状，喷涂后不显示原子灰印； ⑧操作完毕后，工位清洁、工具设备复位、废物统一放置在规定的废弃物容器内。 |

（2）评分细则

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 技术要求和扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护 |  | 2分 | 未按工序规范穿着工作服（含工作帽）扣0.4分； 未按工序规范穿着安全鞋扣0.4分； 未按工序规范佩戴安全眼镜扣0.4分； 未按工序规范佩戴防毒面具（刮灰）扣0.2分； 未按工序规范佩戴防尘口罩（打磨）扣0.2分； 未按工序规范佩戴棉纱手套扣0.4分； |
| 2 | 规范操作 | 清洁除油 | 2分 | 打磨前除油方法不正确扣2分（要求使用两块擦拭布，一块蘸除油剂擦拭表面，马上用另一块擦干。） |
|  |  | 打磨羽状边 | 6分 | 打磨的羽状边宽度应不小于3厘米，否则扣1分； 羽状边形状不规则扣1分； 羽状边应平滑、无阶梯，否则扣1分； 打磨设备开启方法不正确扣1分； 使用P80/P120机磨砂纸打磨羽状边，砂纸选择错误扣2分。 |
|  |  | 刮涂原子灰 | 6分 | 原子灰刮涂方法错误（应为一薄层+厚层）扣1分； 原子灰刮涂应边缘薄而整体均匀，否则扣1分； 原子灰刮涂范围超出打磨范围扣2分； 原子灰应加固化剂2%~3%进行均匀调和。如果原子灰调和不均匀、颜色不均匀或固化剂使用比例不正确扣1分； 原子灰红外线烤灯干燥距离应不小于0.8米，否则扣1分。 |
|  |  | 打磨原子灰 | 10分 | 原子灰打磨前应测试硬度（指触），否则扣1分； 未施涂打磨指示层（应每次换砂纸型号前施涂），扣1分； 未使用P120、P180、P240砂纸打磨原子灰扣1分； 操作方法不正确扣1分； 未进行原子灰表面吹尘并检查针孔扣1分； 未使用手触表面方法判断打磨的平整度，视情节扣1~5分。 |
| 3 | 5S |  | 4 | 工作环境清洁，工具清洁，设备归位，废料统一收纳，扣1分/处。 |
| 备注：以上扣分只能严格按照配分进行，扣完为止。 |  |  |  |  |

2．喷中涂底漆

（1）评分标准

| 内 容 | 考核在规定时间内，完成喷涂中涂前的贴护和中涂底漆喷涂。 |
| --- | --- |
| 计 分 | 满分10分（实际作业项目占7分， “5S”、个人防护占3分）；规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 15 分钟。 |
| 工件 | 新赛欧右前翼子板 |
| 考核要点 | ①个人防护用品穿戴规范，安全操作。 ②中涂喷涂膜厚均匀，干燥后无漏底、硬边、流挂等现象 ③操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废物统一放置在规定的废弃物容器内。 |

（2）评分细则

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 技术要求和扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护 |  | 1分 | 未按工序规范穿着工作服（含工作帽）扣0.2分 未按工序规范穿着安全鞋扣0.2分 未按工序规范佩戴安全眼镜扣0.2分 未按工序规范佩戴防毒面具（刮灰）扣0.2分 未按工序规范佩戴耐溶剂手套（打磨）扣0.2分 |
| 2 | 规范操作 | 遮蔽 | 1分 | 未进行遮蔽扣1分 遮蔽方法（必须是反向遮蔽）不正确扣0.5分 |
|  |  | 工件清洁 | 1分 | 喷涂前应正确清洁工件（要求两块擦拭布，一块蘸除油剂擦拭表面，马上用另一块擦干）否则扣0.5~1分 |
|  |  | 喷枪调试和测试闪干程度 | 2分 | 喷枪压力调试错误扣0.5分 喷枪枪幅调试错误扣0.5分 测试闪干程度：喷涂下一道油漆前，应判断上一层油漆是否闪干，采用指触或目视是否亚光，1分 |
|  | 表面缺陷 |  | 3分 | 流挂（视流挂严重程度 0.2~1分） 露底（视露底面积 0.2~1分） 桔皮（视桔皮严重程度0.2~1分） |
| 3 | 5S |  | 2分 | 工作环境清洁，工具清洁，设备归位，废料统一收纳，扣0.5分/处。 |
| 备注：以上扣分只能严格按照配分进行，扣完为止。 |  |  |  |  |

3．面漆前处理

（1）评分标准

| 内 容 | 考核在规定时间内，完成中途底漆及旧涂层研磨清洁作业。 |
| --- | --- |
| 计 分 | 满分10分（实际作业项目占6分， “5S”、个人防护占4分）；规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 15 分钟。 |
| 工件 | 新赛欧右前翼子板 |
| 考核要点 | ①个人防护用品穿戴规范，安全操作。 ②打磨机操作规范。 ③干磨砂纸选用合理。 ④打磨后工件表面平滑，打磨彻底，无露底、无桔皮，无磨穿、无划痕，为修补施涂创造良好的表面。 ⑤操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废物统一放置在规定的废弃物容器内。 |

（2）评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 技术要求和扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护 | 2分 | 未按工序规范穿着工作服（含工作帽）扣0.4分 未按工序规范穿着安全鞋扣0.4分 未按工序规范佩戴安全眼镜扣0.4分 未按工序规范佩戴防尘口罩（刮灰）扣0.4分 未按工序规范佩戴棉纱手套扣0.4分 |
| 2 | 操作过程与结果 | 6分 | 喷涂范围内有硬边扣0.5~1分 未施涂打磨指示层（要求每次换砂纸型号前施涂打磨指示层） 0.5分 选择砂纸错误扣0.5~1分 有桔皮现象（直径<25毫米扣0.1分，>25毫米直径扣0.2~0.5分） 有磨穿现象（直径<25毫米扣0.1分，>25毫米直径扣0.2~0.5分） 有砂纸痕（直径<25毫米以下扣0.1分，>25毫米直径扣0.2~0.5分） 打磨机砂纸打磨超过规定区域扣0.2~1分 只喷涂清漆区域处理方法不当扣0.2~1分 |
| 3 | 5S | 2分 | 工作环境清洁，工具清洁，设备归位，废料统一收纳，扣0.5分/处。 |
| 备注：以上扣分只能严格按照配分进行，扣完为止。 |  |  |  |

4．底色漆微调

（1）评分标准

| 内 容 | 考核在规定时间内，内完成底色漆调色作业。并完成作业工单的填写。 |
| --- | --- |
| 计 分 | 满分10分（实际作业项目占7分， “5S”、个人防护占3分）；规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 15 分钟。 |
| 工件 | 新赛欧右前翼子板 |
| 考核要点 | ①个人防护用品穿戴规范，安全操作。 ②打磨机操作规范。 ③干磨砂纸选用合理。 ④打磨后工件表面平滑，打磨彻底，无露底、无桔皮，无磨穿、无划痕，为修补施涂创造良好的表面。 ⑤操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废物统一放置在规定的废弃物容器内。 |

（2）评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 技术要求和扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护 | 1分 | 未按工序规范穿着工作服（含工作帽）扣0.2分 未按工序规范穿着安全鞋扣0.2分 未按工序规范佩戴安全眼镜扣0.2分 未按工序规范佩戴防毒面具（刮灰）扣0.2分 未按工序规范佩戴耐溶剂手套（打磨）扣0.2分 |
| 2 | 规范操作 | 3分 | 使用前电子秤未归零扣0.4分 色母添加顺序不正确，未按重量从大到小添加扣0.4分 调色过程中色漆未充分搅拌扣0.4分 电子称使用结束未关闭扣0.4分 浆盖未清洁扣0.4分 超出规定总重量20g扣0.6分 调色中出现色母掉落地面和工作台面扣0.4分 |
|  | 色差 | 4分 | 目视评价选手喷涂工件与调色目标板之间色差，色差最小者不扣分，色差最大者扣4分 |
| 3 | 5S | 2分 | 工作环境清洁，工具清洁，设备归位，废料统一收纳，扣0.5分/处。 |
| 备注：以上扣分只能严格按照配分进行，扣完为止。 |  |  |  |

5．双工序面漆修补喷涂

（1）评分标准

| 内 容 | 考核在规定时间内，完成损伤区域双工序面漆修补喷涂作业。 |
| --- | --- |
| 计 分 | 满分40分（实际作业项目占34分， “5S”、个人防护占6分）；规范操作，要求：项目全面，作业规范，工具使用正确。 |
| 时 间 | 25 分钟。 |
| 工件 | 新赛欧右前翼子板 |
| 考核要点 | - 佩戴合适个人防护用品，安全操作。 ②喷涂前表面清洁工作规范。 ③喷涂工艺规范，色漆修补范围合理（不超过板件一半） ④涂膜干燥后，无失光、流痕、露底现象；涂层丰满、均匀、纹理细滑，无修补痕迹。 ⑤操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废物统一放置在规定的废弃物容器内。 |

（2）评分细则

| 序号 | 项目 |  | 分值 | 技术要求和扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护 |  | 2分 | 未按工序规范穿着工作服（含工作帽）扣0.4分 未按工序规范穿着安全鞋扣0.4分 未按工序规范佩戴安全眼镜扣0.4分 未按工序规范佩戴防毒面具（刮灰）扣0.2分 未按工序规范佩戴耐溶剂手套（打磨）扣0.2分 |
| 2 | 规范操作 | 喷涂前清洁工件 | 1分 | 喷涂前应正确清洁工件（要求两块擦拭布，一块蘸除油剂擦拭表面，马上用另一块擦干）否则扣1分 |
|  |  | 喷枪调试和测试闪干程度 | 2分 | 喷枪压力调试错误扣0.5分 喷枪枪幅调试错误扣0.5分 测试闪干程度：喷涂下一道油漆前，应判断上一层油漆是否闪干，采用指触或目视是否亚光，1分 |
|  |  | 驳口处理 | 6分 | 未按驳口喷涂方法处理驳口位置，视严重程度扣1~3分 色漆喷涂超出规定位置，视严重程度扣1~3分 |
|  | 表面缺陷 |  | 25分 | 流挂（视流挂严重程度 2~5分） 失光（视面积及失光程度2~5分） 露底（视露底面积 2~5分） 桔皮（视桔皮严重程度2~5分） 驳口明显（视严重程度2~5分） |
| 3 | 5S |  | 4分 | 工作环境清洁，工具清洁，设备归位，废料统一收纳，扣1分/处。 |
| 备注：以上扣分只能严格按照配分进行，扣完为止。 |  |  |  |  |

（三）设施设备仪器清单

1．选手自备：

（1）防毒口罩及规范工作鞋；

（2）刮涂原子灰工具。

2．比赛现场提供：

| 编号 | 工具名称 | 型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹尘枪 | 短嘴型号 | 4把 |
| 2 | 原子灰调合板 |  | 2个 |
| 3 | 开罐器 |  | 4个 |
| 4 | 搅拌棒 |  | 2个 |
| 5 | 面漆喷枪 | SATA公司 jet 4000 B 110 Digital 1.3 省漆高效4000型面漆喷枪(即原SATA公司 jet 4000 B RP Digital 1.3) | 2把 |
| 6 | 免洗枪壶 | SATA公司 RPS 0.6L | 50个 |
| 7 | 底漆喷枪 | SATA公司 jet 100 B F RP 1.6 | 2把 |
| 序号 | 量具名称 | 型号及规格 | 数量 |
| 1 | 电子秤 | 电子称（精确到0.1克） | 2个 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号及规格 | 数量 |
| 1 | 除油剂容器 | 防溶剂 | 2个 |
| 2 | 遮蔽纸架 | 切纸架 | 2个 |
| 3 | 打磨场地气管 | 带快速接头、内径8mm | 1根/工位 |
| 4 | 喷房用气管 | 带快速接头、内径8mm | 1根/工位 |
| 5 | 打磨架 |  | 1个/工位 |
| 6 | 喷涂架 | 多角度钣喷架 | 1个/工位 |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 |
| 1 | 干磨设备 | 迪米尔 DML-3600(含吸尘桶、配备偏心距3mm和5或6mm的磨头、软管、手刨、） | 2套 |
| 2 | 调漆设备 | Nexa Autocolor，配以必须的色母和足够浆盖 | 1套 |
| 3 | 红外线烤灯 | 移动式3kW烤灯 | 2台 |
| 4 | 喷房 | 广立101 | 1台 |
| 5 | 烤房 | 广立101 | 1台 |
| 6 | 调色灯箱 | 标准光源对色灯箱 | 2个 |
| 7 | 小烤箱 | 油漆色样烘烤箱 | 2个 |
| 8 | 压缩空气气源 | 龙神公司压缩空气供气系统含：压缩机、油水分离器、冷干机 | 1套 |
| 9 | 储气罐 |  | 1套 |

（四）比赛相关的技术资料和理论考试参考资料

中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版 《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身涂装》（模块G），PPG公司公司提供的汽车水性修补漆手册。

六、选手须知

（一）竞赛车辆、仪器设备、工量具、维修等相关资料及用料均由赛点提供，其中参加车身涂装项目的选手必须自备防毒口罩、规范工作鞋、刮涂原子灰工具。

（二）选手注意事项

1．参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

2．参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

3. 参赛代表队工作服由赛点统一提供，工作鞋自备，着装须符合安全生产及竞赛要求，着装上不能有参赛地区、学校名称等标识。

4．参赛选手进入竞赛现场前先进行检录，参赛选手抽取竞赛顺序号，在裁判员核对各参赛选手的身份后，由参赛选手签字确认。

5. 参赛选手按照竞赛秩序册的安排和要求到达候赛地点，竞赛时由检录员核对选手身份后，在工作人员引导下进入竞赛工位。竞赛时，参赛选手不在指定地点作自动放弃该项竞赛处理。

6. 参赛选手进入竞赛工位后，进行工量具、设备检查，裁判员宣布竞赛开始时方可开始比赛。

7. 参赛选手须遵守仪器设备安全操作规程，保证人身、设备安全。因违反操作规程而导致仪器、设备、汽车、总成损坏，须照价赔偿。

8. 参赛选手完成竞赛任务时，应报告裁判员竞赛结束，裁判终止计时。

9. 参赛选手完成1个项目竞赛后到指定地点休息，等待下一个项目竞赛，所有项目竞赛完成后到指定地点休息或回到宾馆休息。

10. 参赛选手在“候赛”和竞赛过程中不得携带手机等通讯工具。

11. 在竞赛期间，领队、教练可以在指定区域内观摩。

12. 一旦出现较严重的安全事故（如顶车出现滑落、汽车线路起火），裁判员有权立即终止竞赛，并取消其竞赛资格。

13. 参赛选手在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访，不得私自公开竞赛的相关情况和资料。

14. 参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，须通过领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。