附件42：

高职石油化工专业类工业分析检验项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛方式与内容

(一）竞赛方式

本赛项为个人赛，以院校为单位组织参赛，每校参赛选手不超过3人。

(二）竞赛内容

竞赛内容分为理论知识竞赛和技能操作竞赛两大部分，其中技能操作竞赛设化学分析和仪器分析两类项目。

1．理论竞赛考核内容及分布

（1）试题内容分布比例

| 项目 | 序号 | 知识点 | 比例(%) | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论 | 1 | 实验室基础知识 | 10 | 100 |
|  | 2 | 实验室管理与质量控制 | 5 |  |
|  | 3 | 化学分析 | 32 |  |
|  | 4 | 仪器分析 | 35 |  |
|  | 5 | 工业分析、有机分析、环境保护基础等 | 18 |  |

（2）理论试题其它要求

①试题题型结构分布为：

单选题占35%；多选题占35%；判断题占30%。

②试题难度结构分配

较高难度的题目（标记为1）占20%；中等难度的题目（标记为2）占60%；较低难度的题目（标记为3）占20%。（难度标记只出现在题库内，不出现在考卷上）。

③试题出题范围

以2012年度《全国职业院校学生技能大赛工业分析检验赛项题库》为出题依据，试题库原题占75%，另有25%的题目在不超过原试题库的范围内重新修改或设计。

（3）考核方法

考核采用闭卷笔试方式进行。

2．操作技能考核内容

（1）化学分析操作考核

考核内容：依据国家标准方法，用基准氧化锌标定EDTA标准溶液的浓度。

考核方法：选手现场实际操作。

（2）仪器分析操作考核

考核内容：依据国家标准方法，采用铁-邻菲啰啉法测定溶液中铁含量。

考核方法：选手现场实际操作。

（3）分析结果的真值确定

比赛现场选手个体测定结果的平均值，用4d法或Q法进行检验，去掉可疑值。

### 二、竞赛时量

理论知识考核时间为60分钟；化学分析和仪器分析操作各120分钟。

### 三、技能操作评分细则

### （一）化学分析操作

| 作业项目 | 考核内容 | 配分 | 扣分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．基准物及试样的称量 （8分） | 天平准备工作 | 1 | 1.调水平 |  |
|  |  |  | 2.清扫 |  |
|  |  |  | 3.调零 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 称量操作 | 2 | 1.正确使用干燥器 |  |
|  |  |  | 2.称量物放于正确位置 |  |
|  |  |  | 3.敲样动作正确 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 基准物或试样 称量范围 | 4 | 称量范围最多不超过±10% 每错一个扣1分，扣完为止 |  |
|  | 结束工作 | 1 | 1.复原天平 |  |
|  |  |  | 2.清扫天平盘 |  |
|  |  |  | 3.登记 |  |
|  |  |  | 4.放回凳子 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 2．基准物溶解及试剂的加入（1分） | 溶样方法 | 1 | 1.试剂沿壁加入 |  |
|  |  |  | 2.溶解操作正确 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 3．定量转移并定容 （6分） | 容量瓶洗涤 | 1 | 洗涤干净，洗涤不干净，每个扣0.5分 |  |
|  | 容量瓶试漏 | 1 | 正确试漏，不试漏，每个扣0.5分 |  |
|  | 定量转移 | 2 | 1.转移动作规范 |  |
|  |  |  | 2.溶液不洒落 |  |
|  |  |  | 3.洗涤次数不少于三次 |  |
|  |  |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |
|  | 定容 | 2 | 1.三分之二处水平摇动 |  |
|  |  |  | 2.加水至近标线约1cm处等待1～2min |  |
|  |  |  | 3.准确稀释至刻线 |  |
|  |  |  | 4.摇匀动作正确 |  |
|  |  |  | 5.摇匀次数不小于14次 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 4．移取溶液 （6分） | 移液管洗涤 | 0.5 | 洗涤不干净，扣0.5分 |  |
|  | 移液管润洗 | 2 | 1.润洗液量正确 |  |
|  |  |  | 2.润洗方法正确 |  |
|  |  |  | 3.润洗次数不少于3次 |  |
|  |  |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |
|  | 吸溶液 | 1 | 1.不吸空 |  |
|  |  |  | 2.不重吸 |  |
|  |  |  | 每错一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 调刻线 | 1.5 | 1.调刻线前擦干外壁 |  |
|  |  |  | 2.调刻线时移液管竖直 |  |
|  |  |  | 3.调刻线准确 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 放溶液 | 1 | 1.移液管竖直 |  |
|  |  |  | 2.移液管尖靠壁 |  |
|  |  |  | 3.放液后停留约15秒 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5．滴定操作 （6分） | 滴定管的洗涤 | 1 | 洗涤不干净，扣0.5分 |  |
|  | 滴定管的试漏 | 0.5 | 不试漏，扣0.5分 |  |
|  | 滴定管的润洗 | 1 | 1.润洗前尽量沥干 |  |
|  |  |  | 2.润洗量正确 |  |
|  |  |  | 3.润洗不少于三次 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 装溶液 | 1 | 1.装溶液前摇匀溶液 |  |
|  |  |  | 2.标签对手心 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 调零点 | 1 | 调零点不正确，扣0.5分 |  |
|  | 滴定操作 | 1.5 | 1.滴定前管尖残液处理 |  |
|  |  |  | 2.滴定速度适当 |  |
|  |  |  | 3.近终点靠液次数不多于4次 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 6．滴定终点 （4分） | 终点判断： 纯蓝色 | 4 | 终点判断正确。每错一个扣1分，扣完为止 |  |
| 7．读数 （3分） | 滴定管读数 | 3 | 1.停留30s读数 |  |
|  |  |  | 2.读数正确 |  |
|  |  |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |
| 8．原始数据记录（4分） | 原始数据记录 | 4 | 1.原始数据记录不用其他纸张记录 |  |
|  |  |  | 2.原始数据及时记录 |  |
|  |  |  | 3.正确进行滴定管体积校正（现场裁判应核对校正体积校正值） |  |
|  |  |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |
| 9．文明操作 结束工作 （2分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 | 2 | 1.仪器摆放整齐 |  |
|  |  |  | 2.废纸/废液不乱扔乱倒 |  |
|  |  |  | 3.结束后清洗仪器 |  |
|  |  |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 10．数据记录及处理 （10分） | 记录 | 3 | 1.规范改正数据 |  |
|  |  |  | 2.不缺项 |  |
|  |  |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 计算 | 4 | 计算正确。（由于第一次错误影响到其他不再扣分）。 每错一个扣1分，扣完为止 |  |
|  | 有效数字保留 | 3 | 有效数字位数保留正确或修约正确。 每错一个扣1分，扣完为止 |  |
| 11．测定结果 （50分） | 精密度 | 20 | 相对极差≤0.10％ | 扣0分 |
|  |  |  | 0.10％<相对极差≤0.20％ | 扣4分 |
|  |  |  | 0.20％<相对极差≤0.30％ | 扣8分 |
|  |  |  | 0.30％<相对极差≤0.40％ | 扣12分 |
|  |  |  | 0.40％<相对极差≤0.50％ | 扣16分 |
|  |  |  | 相对极差>0.50％ | 扣20分 |
|  | 准确度 | 30 | 相对误差≤0.10％ | 扣0分 |
|  |  |  | 0.10％<相对误差≤0.20％ | 扣6分 |
|  |  |  | 0.20％<相对误差≤0.30％ | 扣12分 |
|  |  |  | 0.30％<相对误差≤0.40％ | 扣18分 |
|  |  |  | 0.40％<相对误差≤0.50％ | 扣24分 |
|  |  |  | 相对误差>0.50％ | 扣30分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 重要说明 | 重大失误扣分 （最多扣10分） | 称量失败，每重称一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 溶液配制失误，重新配制每次扣5分 |  |  |
|  |  | 重新滴定，每次扣5分 |  |  |
|  |  | 篡改（如伪造、凑数据等）测量数据的，总分以零分计。 |  |  |
|  |  | 打坏仪器照价赔偿，并每次扣5分。 |  |  |
|  | 项目时间 | 120分钟完成，比赛不延时，到规定时间终止比赛，不按时终止比赛的由裁判组商议后酌情扣分。 |  |  |
|  | 成绩评定 | 表中1-9项评分由现场裁判在选手操作过程中完成，10-12项评分由评卷裁判在收卷后完成。 |  |  |

（二）仪器分析操作

| 作业项目 | 考 核 内 容 | 配分 | 扣分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．仪器准备(2.5分) | 实验台的清洁、整理 | 0.5 | 未整理，扣0.5分 |  |
|  | 玻璃仪器的选择 | 0.5 | 容量瓶、吸量管规格选择不正确，扣0.5分 |  |
|  | 玻璃仪器的洗涤 | 0.5 | 未洗净，扣0.5分 |  |
|  | 仪器自检、预热 | 1 | 仪器未进行预热或预热时间不够或预热方式不正确，扣1分 |  |
| 2．溶液的制备 (9分) | 吸量管润洗 | 0.5 | 吸量管未润洗或用量明显较多扣0.5分 |  |
|  | 容量瓶的试漏 | 0.5 | 未进行，扣0.5分 |  |
|  | 吸量管插入溶液前及调节液面前用滤纸擦拭管尖部 | 1 | 吸量管插入溶液前或调节液面前未用纸擦拭管尖部，扣0.5分/项,最多扣1分。 |  |
|  | 移取试液操作 | 1 | 吸空或重复，扣1分 |  |
|  | ①放出溶液时吸量管垂直 | 2 | 放出溶液操作不正确，扣0.5分/项，最多扣2分 |  |
|  | ②容量瓶倾斜约30° |  |  |  |
|  | ③管尖抵容量瓶内壁 |  |  |  |
|  | ④溶液自然流下 |  |  |  |
|  | 溶液放尽后，吸量管停留15秒后移开 | 1 | 未停留或停留不足15s，扣1分 |  |
|  | 稀释至容量瓶2/3--3/4体积时平摇 | 0.5 | 未按规定平摇，扣0.5分 |  |
|  | 加蒸馏水至近标线约1cm处等待1～2min。 | 0.5 | 未按规定等待，扣0.5分 |  |
|  | 稀释至刻度 | 1 | 溶液定容体积不准确，扣1分 |  |
|  | 摇匀 | 1 | 混合不充分、持瓶方式不正确，扣1分 |  |
| 3．比色皿的 使用 (5分) | 手持 | 1 | 手触及比色皿透光面扣1分 |  |
|  | 待测溶液润洗 | 1 | 未润洗，扣1分 |  |
|  | 溶液高度 | 0.5 | 测定时，溶液过少或过多，扣0.5分(2/3---4/5) |  |
|  | 比色皿透光面外溶液处理 | 0.5 | 透光面外溶液未处理或处理方法不当，扣0.5分 |  |
|  | 同组比色皿透光度的校正 | 1 | 未进行，扣1分 |  |
|  | 测定后，比色皿洗净，控干保存 | 1 | 比色皿未清洗或未倒空，扣1分 |  |
| 4．分光光度计的操作(3.5分) | 测量波长选择 正确调整τ为0% | 1 | 波长选择不正确扣1分，调零不正确扣1分。 |  |
|  | 参比溶液置于光路，调整τ为100%（A=0） | 1 | 参比溶液选择错误，扣0.5分 |  |
|  | 吸光度稳定后读数 | 1 | 未稳定即读数，扣0.5分/个，扣完为止。 |  |
|  | 测定结束后关闭电源 | 0.5 | 未进行，扣0.5分 |  |
| 5．原始记录(8分) | 原始记录 | 5 | 项目不齐全、空项扣1分/项，扣完为止。 |  |
|  | 是否使用法定计量单位 | 1 | 不使用法定单位扣1分 |  |
|  | 报告（完整、明确、清晰） | 2 | 无报告、虚假报告者取消比赛资格。 |  |
| 6．结束工作（2分） | 关闭电源、罩好仪器防尘罩 | 0.5 | 未进行，扣0.5分 |  |
|  | 台面整理 | 0.5 | 未进行，扣0.5分 |  |
|  | 仪器使用登记记录填写 | 0.5 | 未记录，扣0.5分 |  |
|  | 废物、废液处理 | 0.5 | 未进行，扣0.5分 |  |
| 7．标准曲线（24） | 正确配制标准系列溶液 （6个点） | 3 | 标准系列溶液个数不足6个，扣3分 |  |
|  | 正确绘制工作曲线，描点作图 | 1 | 绘制方法错误，扣1分 |  |
|  | 标准曲线经过坐标原点 | 1 | 标准曲线未经过坐标原点，扣1分 |  |
|  | 试液吸光度处于工作曲线范围内 | 5 | 样品移取量不正确（吸光度超出规定范围）扣3分，不允许重做。标准溶液吸光度最大超过0.8扣2分。扣完为止。 |  |
|  | 工作曲线线性 | 10 | r≥0.99999得10分，每减少0.00001扣1分，r＜0.9999的0分 |  |
|  | 图上标注项目齐全 | 2 | 每缺1项，扣0.5分，最多扣2分；在图上标注考生相关信息的，取消比赛资格 |  |
|  | 标准曲线斜率 | 2 | 标准曲线斜率为1 |  |
|  |  |  | 标准曲线斜率≤1±0.2 |  |
|  |  |  | 标准曲线斜率＞1±0.2 |  |
| 8．测定结果（46分） | 计算正确 | 4 | 计算错误，每处扣1分。计算过程不完整扣2 |  |
|  | 测定结果精密度（从移取原始未知样开始平行测定3份） | 12 | 相对平均偏差≤1% | 扣0分 |
|  |  |  | 1%＜相对平均偏差≤1.5% | 扣4分 |
|  |  |  | 1.5%＜相对平均偏差≤2% | 扣8分 |
|  |  |  | 2%＜相对平均偏差 | 扣12分 |
|  | 测定结果准确度 | 30 | │RE│≤1.0% | 扣0分 |
|  |  |  | 1.0%＜│RE│≤1.5% | 扣6分 |
|  |  |  | 1.5%＜│RE│≤2.0% | 扣12分 |
|  |  |  | 2.0%＜│RE│≤2.5% | 扣18分 |
|  |  |  | 2.5%＜│RE│≤3.0% | 扣24分 |
|  |  |  | │RE│＞3.0% | 扣30分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 重要说明 | 重大失误扣分 （最多扣10分） | 溶液配制失误，重新配制每次扣5分 |  |  |
|  |  | 损坏仪器照价赔偿，并每次扣5分 |  |  |
|  |  | 更改数值须经裁判员认可，擅自转抄、誊写、涂改、拼凑数据取消比赛资格，总分以零分计。 |  |  |
|  | 项目时间 | 120分钟完成，比赛不延时，到规定时间终止比赛，不按时终止比赛的由裁判组商议后酌情扣分。 |  |  |
|  | 成绩评定 | 表中1-6项评分由现场裁判在选手操作过程中完成，7-8项评分由评卷裁判在收卷后完成。 |  |  |

四、竞赛设施设备仪器清单

1．仪器分析操作用主要仪器

现场提供：上海美谱达仪器有限公司V-1100D 型可见分光光度计，配玻璃比色皿(1cm) 4个。

自带仪器：100mL容量瓶4个，50mL容量瓶10个；10mL吸量管4支，5mL吸量管2支；25mL移液管1支。

2．化学分析操作用主要仪器

现场提供：电子天平、100ml烧杯5个、300ml锥形瓶4个、洗瓶1个。

自带仪器：50mL滴定管（白色、聚四氟乙烯塞）1支、250mL容量瓶5个、25mL移液管5支。

### 五、评分及名次确定方法

理论知识考核、化学分析技能操作考核及仪器分析技能操作考核每个单项均以满分100分计，最后按理论知识20%、化学分析技能操作考核40%、仪器分析技能操作考核40%的比例计算参赛选手总成绩，按选手总成绩高低依次排序。如果出现成绩相同则完成两项操作竞赛总时间短者胜出。

参加国赛学校的确定，以参赛学校个人成绩列前的两名选手的成绩之和的高低依次排序。如果出现成绩相同则完成两项操作竞赛总时间短者胜出。

六、选手须知

1．参加理论知识竞赛的选手需要提前30分钟进行检录和抽签，按照抽签确定的座位号就座，并接受监考人员的检查。参加技能操作竞赛的选手需要提前30分钟按抽签确定的工位号就位，并接受监考人员检查，做好参赛仪器清洗等准备工作。正式开赛后选手一律不得进入考场，并取消参赛资格，竞赛正式开始30分钟后，方可离开考场。

2．选手在试卷上要在规定的地方注明参赛证号，工位号及考试时间，在装订线以内不允许出现任何能表明选手身份的标记，否则均以零分计。仪器分析操作中使用的曲线上不需要标明选手姓名，否则均以作废处理。

3．参加技能操作竞赛的选手应在指定的区域内完成实际操作及数据处理工作，若提前完成，要将所有资料（报告单、原始纪录、草稿纸等）交给裁判员后方可离开赛场。

4．参赛选手的所有读数必须提请裁判员核对，及时记录数据。参赛选手在竞赛过程中如需要改动原始数据，必须经执裁裁判员和裁判长审核同意后方可改动，裁判员应在改动的数据处签名。如出现未经裁判员审核同意改动的任何原始数据，则该卷面成绩以零分处理。

5．竞赛过程中若竞赛设备或检测仪器发生故障，应提请现场裁判员鉴定，确因故障而耽搁竞赛，应做好用时记录，竞赛时间可酌情后延。在竞赛中仪器如有损坏，参赛选手须报告给裁判员，裁判员与现场工作人员联系后，方可进行更换。

6．选手在竞赛过程中，不准外人给予帮助、充当参谋，不准与其他选手交流，不准互借文具，如有发现，裁判员有权制止。

7．竞赛在规定的时间内完成。当宣布竞赛结束时，参赛选手应立即停止答卷或操作动作。