附件41:

高职资源开发与测绘专业类测绘的二等水准测量等三个项目技能竞赛规程、评分标准及选手须知

- 一、竞赛内容

- 1．二等水准测量

要求在规定的时间内完成约1.2km 闭合水准路线的观测、记录、计算和成果整理，并进行近似平差计算，得出待测点高程。

- 2．一级光电导线测量

要求在规定的时间内完成一条一级附合导线的外业观测、记录、计算和成果整理，并进行近似平差计算，得出待测点的平面坐标。给定两点的坐标和两个待定点。观测时不能使用三联脚架法。

- 3．1：500数字测图三个项目

- 要求在规定的时间内完成规定测区（范围约为100米×150米）的地形图测绘，成图比例尺为1：500，基本等高距为0.5米，数据采集完成后，在室内利用CASS9.1软件编辑成图。

- 二、竞赛方式

本赛项为团体小组赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由4名选手（设队长1名）和2名指导教师组成。每个院校每个项目限报一个队，不同项目的团队人员可以不同，也可以相同。

指导老师的所有指导工作应在竞赛前完成，比赛过程中，指导老师不得对参赛队员现场指导。

参赛选手的批次和工位均由竞赛委员会组织抽签决定。所有参赛选手均需携带身份证和参赛证才能参加比赛。

赛场不开放，参赛选手不允许观摩其它团队的比赛。

- 三、竞赛时量

- 1. 二等水准测量， 90分钟；

- 2. 一级光电导线测量， 90分钟；

- 3. 数字测图， 150分钟。

- 四、名次确定办法

1．成果全部符合限差要求和无违反记录规定者按竞赛评分成绩确定名次。分值相同时以精度高的排列在先；分值和精度相同时用时少的排列在先；分值、精度和比赛用时都相同时记录与计算表字体美观者排列在先。

2．水准测量、导线测量中超限或违反记录规定的成果为二类成果，二类成果排名在一类成果之后。

3．竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量等方面考虑，采用百分制。

4．在竞赛过程中，对于恶意造假或伪造原始数据者，直接取消该赛项成绩，有一项恶意造假取消各项成绩，即取消其它各项比赛资格。

- 五、评分标准与评分细则

- （一）二等水准测量

评分标准从作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，总分100分, 其中，作业速度40分，观测质量30分，计算成果30分。

1．比赛用时（40分）

作业速度按各组用时统一计算，裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。在规定时间内未完成者，该项不得分。得分计算方法如下：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间，Tn所有参赛队中不超过最大时长的队伍中用时最多的时间，第i组实际用时为Ti。

2．观测质量（30分）

| 评测内容 | 评分标准 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 每人观测一测段、记录一测段 | 违规一次扣5分 |  |
| 测站记录计算完成后迁站 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录转抄 | 每出现一次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮 | 每出现一次扣5分 | 定为二类 |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规一次扣2分 |  |
| 干扰其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 直接取消资格 |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 直接取消资格 |

3. 测量成果（30分）

数字水准仪二等水准测量成果评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每一测段应为偶数测站 | 违规一次扣5分 | 二类 |
|  | 测站超限 | 违规一处扣1分 | 二类 |
|  | 观测记录 | 连环涂改扣5分 | 二类 |
|  | 手簿缺少计算项 | 每出现一次扣1分 |  |
|  | 手簿计算错误 | 每出现一次扣1分 |  |
|  | 记录规范性 | 就字改字或字迹模糊影响识读一处扣2分。 |  |
|  | 手簿划改 | 不用尺子的随意划线一处扣1分。 |  |
|  | 划改后不注原因 | 不注错误原因的一处扣0.5分。 |  |
| 内 业 计 算 | 水准路线闭合差 | 若闭合差超限扣10分 | 二类 |
|  | 平差计算 | 一处计算错误扣1分 |  |
|  | 高程检查 | 与标准值比较不超过5mm不超限。 超限一点扣2分 |  |
|  | 计算表整洁 | 每一处划改扣0.5分 |  |

- （二）一级光电导线测量

评分标准从作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，总分100分, 其中，作业速度40分，观测质量30分，计算成果30分。

1．比赛用时（40分）

作业速度按各组用时统一计算，裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。在规定时间内未完成者，该项项不得分。得分计算方法如下：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间，Tn所有参赛队中不超过最大时长的队伍中用时最多的时间，第i组实际用时为Ti。

2．观测质量（30分）

一级导线测量观测质量评分细则（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 每人观测一站、记录一站 | 违规一次扣5分 |  |
| 记录转抄 | 每出现一次扣2分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 每出现一次扣5分 | 二类 |
| 测站重测不重新置盘 | 违规一次扣2分 |  |
| 记录计算未完成就迁站 | 每出现一次扣1分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消比赛资格 |

3. 测量成果（30分）

一级导线测量成果评分细则（内业部分）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 记录规范性 | 就字改字或字迹模糊影响识读一处扣2分。 |  |
|  | 测站限差超限 | 每出现一次扣1分 | 二类 |
|  | 手簿计算错误 | 每出现一次扣1分 |  |
|  | 手簿划改 | 不用尺子的随意划线一处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因 | 不注错误原因的一处扣0.5分。 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差及导线全长相对闭合差限差 | 超限扣10分 | 二类 |
|  | 平差计算 | 每一处计算错误扣1分 |  |
|  | 坐标检查 | 与标准值比较超过5cm每一个点超限扣2分 |  |
|  | 计算表整洁 | 每一处划改扣0.5分 |  |

- （三）1：500数字测图

评分标准从作业速度、仪器操作、测图精度和地形图编绘等方面考虑。总分100分, 其中，作业速度40分，仪器操作及测图精度30分，地形图编绘30分。

1．比赛用时（40分）

作业速度按各组用时统一计算，裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。在规定时间内未完成者，该项项不得分。得分计算方法如下：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

式中：T1为所有参赛队中用时最少的时间，Tn所有参赛队中不超过最大时长的队伍中用时最多的时间，第i组实际用时为Ti。

2．仪器操作及测图精度评分（30分）

仪器操作及测图精度评分细则

| 项目与分值 | 测评内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 测图精度（20分） | 边长检查（5分） | 检查内容为明显的地物，如房屋的长度、道路的宽度等。要求相邻地物点间距的中误差小于0.15米。共检查5处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
|  | 高程检查（5分） | 检查内容为明显的地物，如房屋的散水点、道路的中心。要求高程注记点相对于邻近图跟点的高程中误差小于测图比例尺基本等高距的1/3(0.15)米。共检查5处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
|  | 坐标检查（10分） | 检查内容为明显的地物，如房屋的角点、道路的拐点、雨篦中心等。要求点位中误差小于0.15米。共检查10处，每超限一处扣1分，扣完为止。 |
| 仪器操作（10分） | 定向检查（3分） | 碎部采集前未进行定向检查扣1分，扣完为止。 |
|  | 仪器搬站（3分） | 迁站时未保持仪器竖立，每次扣1分，扣完为止。 |
|  | 操作安全（4分） | 违反操作规程或者其它不安全操作行为每发生一次扣2分，扣完为止。 |

3．地形图编绘（30分）

地形图编绘评分细则

| 项目与分值 | 测评内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 地形图编绘（30分） | 错误及违规（10分） | 出现重大错误或重大违规扣10分，一般性错误或违规扣1-5分，扣完为止。 |
|  | 完整性与正确性（10分） | 图上内容取舍合理，主要地物（指房屋、道路与花台）漏测一项扣2分，次要地物（指路灯、窨井、高程点等）漏测一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 符号和注记（5分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 整饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分，扣完为止。 |

- 六、赛点提供的设施设备清单

1．二等水准测量：每小组非可编程计算器2个。

2．一级光电导线测量：每小组非可编程计算器2个。

3．1:500数字测图：每小组安装有数字测图软件（CASS9.1）的台式计算机1台；画草图用的夹板每小组1个。

- 七、选手须知

- （一）选手自带工具清单（各参赛学校如需赛点提供竞赛用的附件，请在报到时向赛点单位提出申请，以备赛点单位做好准备。）

- 1．二等水准测量

（1）科力达DL07电子水准仪（必备）、含木脚架1副（如有需要可在赛点借用）、数码标尺1对及尺垫2个（必备）。

（2） 50 m测绳（根据参赛队的需求自备）。

- 2．一级导线测量

科力达KTS-482RLC全站仪（必备）及配套组合棱镜（必备）和脚架3个（如有需要可在赛点借用）。

- 3．1:500数字测图

（1）科力达KTS-482RLC全站仪（必备）、含脚架2个（如有需要可在赛点借用），对中杆1根（如有需要可在赛点借用），大棱镜1个（必备）、小棱镜1个（如有需要可在赛点借用）。

（2）3m钢卷尺1个（必备）。

温馨提示：竞赛期间可能会遇到雨天，请自备好雨具。

- （二）主要技术规程及要求

- 1．竞赛技术标准

（1）《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。

（2）《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007。

（3）《工程测量规范》GB 50026—2007。

（4）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897－2006。

- 2．二等水准测量技术规程及要求

场地中设置1个已知高程点、3个待测高程点的闭合水准线路。

- （1）观测要求

①采用单程观测，每测站两次高差，奇数站照准水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站照准水准尺的顺序为：前-后-后-前。

②水准测量各测段测站数必须为偶数。

③测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测一测段、记录一测段。不按规定轮换的队伍取消比赛资格。

④本次比赛采用手工记录及计算，记录必须用赛会发的记录手薄和计算表格，现场完成计算，外业观测的测站数据计算必须用心算，不能使用计算器计算，也不能使用草稿纸计算，内业计算不允许使用可编程计算器进行计算。

⑤参赛队信息只在竞赛成果资料表封面填写，手薄内部不得填写与参赛队有关的任何信息，也不得在手簿内部写与观测记录计算无关的任何信息，违者扣分。

⑥每测站的记录和计算完成后方可迁站。

- （2）技术要求

①观测按相应的测量标准。

②记簿应记录完整，符合规定，记录规定见附件1。手薄记录格式见附件2,高程误差配赋表格式见附件3。

③测量限差要求按表“二等水准测量技术要求”执行。

二等水准测量技术要求

| 视线长 度/m | 前后视 距差/m | 前后视距 累积差/m | 视线高度 /m | 两次读数 所得高差 之差/mm | 数字水准 仪重复测 量次数 | 测段、环线闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤2.80且≥0.55 | ≤0.6 | ≥2次 | ≤4L |

注：L为闭合路线的总长度，以公里为单位。

- （3）上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋。上交成果为：

①外业观测手簿

②高程误差配赋

- 3．一级导线测量

导线路线经过2个已知点、2个待定点组成的附合导线。

- （1）观测要求

①路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定起始点及待定点。

②每组只能使用三个脚架，所有点位都必须使用脚架，不得采用其他对中装置。

③测量员、记录员必须轮换，每人观测一测站、记录一测站。不按规定轮换的队伍取消比赛资格。

④参赛队信息只在竞赛成果资料表封面填写，手薄内部不得填写与参赛队有关的任何信息，也不得在手簿内部写与观测记录计算无关的任何信息，违者扣分。

⑤每测站的记录和计算完成后方可迁站，迁站时主机应关机并装箱。

本次比赛采用手工记录及计算，记录计算必须用赛会发的《导线测量成果资料》记录和计算，现场完成计算，不允许使用非赛会提供的计算器。

- （2）技术要求

①观测按相应的测量标准，气象数据不记录。

②仪器的操作应符合要求，使用铅笔记簿，应记录完整，符合附件1的规定。

③记录和计算应符合规范要求，计算结果取位至0.001m。观测记录格式见附件4，计算格式见附件5。

一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数/读数 |  | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线全长相对闭合差 |  | ≤1/15000 |  |  |  |

注：表中n为测站数。

- （3）上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成导线测量计算。上交成果为：导线测量竞赛成果资料。

- 4．1:500数字测图

- （1）测量要求

①各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图。

②碎部点数据采集模式只限用全站仪“草图法”，不得采用“电子平板”。

③外业数据采集时全站仪不得使用免棱镜测距功能。

④测区及控制点抽签确定。上交成果上不得填写参赛队及观测者、记录者姓名。

⑤草图必须绘在赛会现场发的数字测图野外草图本上。

- （2）技术要求

①图根控制点的数量不做要求，但图上应表示作为测站点的图根控制点。

②需要按规范要求表示等高线和高程注记点。

③绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用仿宋体。

④图廓饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为米，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注等内容）。

- （3）上交成果

①原始测量数据文件

②野外草图和dwg格式的地形图文件。

- （三）选手注意事项

- 1. 竞赛规则

- 参加竞赛者必须先组队报名，获得批准后取得参赛资格才能参加比赛。

- 参赛选手凭身份证和参赛证参加比赛，不得更换参赛选手。

- 比赛顺序及工位由抽签决定。

- 参赛选手必须提前30分钟进入比赛场地，到检录处检录，抽签决定工位号。

- 各参赛队的大赛工作人员的指引下，到现场熟悉比赛场地，做好比赛准备。

- 开赛前25分钟停止检录，未能检录者，取消比赛资格。

- 比赛前检查仪器设备，仪器装箱、脚架收拢置地，队员列队待命。

- 竞赛开始：由裁判宣布开始，比赛开始，计时开始，计时精确到秒。参赛队不得在上交资料上填写任何参赛队及队员信息，由裁判长对成果编号。

- 竞赛结束：各参赛队在完成外业、内业及检查工作后，由队长携成果向裁判报告裁判讲时终止，比赛结束；若未能在规定时间内完成的，到时间后由裁判宣布时间到，参赛队不得再进行任何操作，终止比赛，收拾仪器，将仪器归位。

- 成果一旦提交，不得再继续参赛。

- 规定参赛者个人完成的工作任务不得由别人替完成，违规者取消该队的比赛资格。

- 比赛过程中不得使用任何通讯工具。

- 竞赛过程中，选手必须严格遵守操作规程，确保人身和仪器设备的安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手原因造成仪器设备故障或损坏，导致无法继续比赛的，裁判长有权终止该队比赛；若因非选手原因造成仪器设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决；参赛者须尊重裁判，服从裁判指挥。

- 裁判须熟悉比赛规则，做到公平公正，参赛团队对裁判有意见者可以赛后向仲裁委员会提出申诉。

- 2. 参赛队须知

- 参赛队员必须是同校在校学生，不接受跨校组队报名。

- 熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队比赛期间的管理工作。

- 选手报到后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

- 比赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定比赛顺序。

- 参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

- 参赛队员着装须符合安全生产及竞赛要求。

- 参赛队统一使用规定的计算机，竞赛设备主机需按指定品牌和型号。

- 如在比赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断比赛或中途带选手退场。

- 各参赛队必须按操作规程要求比赛。在竞赛过程中不按操作要求，出现人为损坏组委会提供的设备情况，由参赛队照价赔偿。

- 本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

- 3. 指导教师须知

- 每个参赛队可配指导教师各2名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，允许指导教师缺席比赛。

- 严格遵守赛场规章制度。

- 比赛过程中，指导教师不得进入比赛现场。

- 指导教师应按时参加赛区组织的相关会议。

- 指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

- 4. 参赛选手须知

- 参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

- 选手在赛场内应始终佩带参赛凭证。

- 参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

- 比赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

- 竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如测绘仪器出现摔坏等），现场裁判员有权中止该队比赛。

- 在比赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的比赛。

- 参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。

- 选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与分项裁判长共同在任务完成确认表上签字，比赛计时结束。

- 在比赛中因非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

- 5. 赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消其比赛资格：

- 不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员提出警告累计2次，或情节特别严重，造成竞赛中止的，经总裁判长裁定后，中止该队比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

- 竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

- 附件1：

二等水准测量和一级导线测量的记录规定

1．记录按测量顺序记录，水准测量不空栏。

2．手簿不得空页、撕页。

3．不得转抄成果。

4．不得涂改、就字改字。

5．不得连环涂改。

6．不得用橡皮擦，刀片刮。

- 附件2：二等水准测量手簿示例（以比赛用科力达数字水准仪为准）

测自        至                 日期：        年      月      日

| 测站编号 | 后距 | 前距 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 |  | 两次读数之差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视距差 | 累积视距差 |  | 第一次读数 | 第二次读数 |  |  |
| 1 | 31.5 | 31.6 | 后 B1 | 15396 | 15395 | +1 |  |
|  |  |  | 前 | 13926 | 13926 | 0 |  |
|  | -0.1 | -0.1 | 后-前 | + 1470 | +1469 | +1 |  |
|  |  |  | h | +0.1470 |  |  |  |
| 2 | 36.9 | 37.2 | 后 | 13740 | 13740 | 0 |  |
|  |  |  | 前 | 11441 | 11441 | 0 |  |
|  | -0.3 | -0.4 | 后-前 | +2299 | +2299 | 0 |  |
|  |  |  |  | -0.2299 |  |  |  |
| 3 | 41.5 | 41.4 | 后 | 11390 | 11390 | 0 |  |
|  |  |  | 前 | 13926 | 13925 | +1 |  |
|  | +0.1 | -0.3 | 后-前 | -2536 | -2535 | -1 |  |
|  |  |  | h | -0.2536 |  |  |  |
| 4 | 46.9 | 46.5 | 后 | 13940 | 13940 | 0 |  |
|  |  |  | 前B2 | 14414 | 14415 | -1 |  |
|  | +0.4 | +0.1 | 后-前 | -474 | -475 | +1 |  |
|  |  |  | h | -0.0474 |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  | 测段结束空一览 |
|  |  |  | 前 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后-前 |  |  |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |  |
| 1 | 23.4 | 24.5 | 后B2 | 14230 | 14230 | 0 |  |
|  |  |  | 前 | 13760 | 13761 | -1 |  |
|  | -0.9 | -0.8 | 后-前 | +470 | +469 | +1 |  |
|  |  |  | h | +0.0470 |  |  |  |

高差中数按4舍6进5看奇偶的原则取之0.0001

- 附件3：高程误差配赋表示例

| 点名 | 测段 编号 | 距离 （m） | 观测高差 (m) | 改正数 (m) | 改正后高差 （m） | 高 程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 435.4 | 0.1246 | -0.0012 | 0.1234 | 182.034 |
| P1 |  |  |  |  |  | 182.157 |
|  | 2 | 449.6 | -0.0115 | -0.0012 | -0.0127 |  |
| P2 |  |  |  |  |  | 182.144 |
|  | 3 | 409.2 | 0.0238 | -0.0011 | 0.0227 |  |
| P3 |  |  |  |  |  | 182.167 |
|  | 4 | 607.8 | -0.1317 | -0.0017 | -0.1334 |  |
| A |  |  |  |  |  | 182.034 |
| ∑ |  | 1902 | +0.0052 | -0.0052 | 0 |  |
| W=+5.2mm W允=±5.5mm |  |  |  |  |  |  |

注：高差取位到0.0001m，高程取位到0.001m。

附件4：导线观测手薄（参考）

观测日期：2012 年 7 月24 日                     测站  N2

|  | 觇 点 |  |  | 读 数 |  | 2C | 半测回方向 |  |  | 一测回方向 | 各测回平均方向 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盘 左 | 盘 右 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 平 角 观 测 | N1 |  |  | 0 00 30 | 180 00 36 | -3 | 0 00 00 |  |  | 0 00 00 | 0 00 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  | A1 |  |  | 125 08 16 | 305 08 24 | -4 | 125 07 46 |  |  | 125 07 47 | 125 07 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | N1 |  |  | 90 00 30 | 270 00 42 | -6 | 0 00 00 |  |  | 0 00 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  | A1 |  |  | 215 08 18 | 35 08 24 | -3 | 125 07 48 |  |  | 125 07 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 边长 |  | 平距观测值 |  |  | 平距中数 |  | 边长 | 平距观测值 |  |  | 平距中数 |  |
| N2 │ A1 |  | 1 | 356.784 |  | 356.785 |  | N2 │ N1 | 1 | 287.132 |  | 287.132 |  |
|  |  | 2 | 356.785 |  |  |  |  | 2 | 287.132 |  |  |  |
|  |  | 3 | 356.785 |  |  |  |  | 3 | 287.132 |  |  |  |
|  |  | 4 | 356.785 |  |  |  |  | 4 | 287.132 |  |  |  |

- 附件5：导线近似平差计算示例（参考）

| 序号 | 点 名 | 观测角 | 方位角 |  | 边 长 |  | vx ΔXi | Xi | vy ΔYi | Yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 李凌渡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 271 09 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 高峰庙 | + 02 252 49 35 |  |  |  |  |  | 3 854 993.193 |  | 38 455 118.612 |
|  |  |  | 343 59 15 |  | 143.998 |  | + 0.002 +138.411 |  | - 0.007 - 39.721 |  |
| 1 | N1 | + 02 236 29 28 |  |  |  |  |  | 3 854 996.658 |  | 38 454 947.571 |
|  |  |  | 40 28 45 |  | 84.241 |  | + 0.001 + 64.077 |  | - 0.004 + 54.687 |  |
| 2 | N2 | + 02 305 51 17 |  |  |  |  |  | 3 855 135.071 |  | 38 454 907.843 |
|  |  |  | 166 20 04 |  | 109.565 |  | + 0.001 -106.463 |  | - 0.005 + 25.885 |  |
| 3 | N3 | + 02 78 53 12 |  |  |  |  |  | 3 855 199.149 |  | 38 454 962.526 |
|  |  |  | 65 13 18 |  | 86.825 |  | + 0.001 + 36.389 |  | - 0.004 + 78.832 |  |
| 4 | N4 | + 02 274 03 49 |  |  |  |  |  | 3 855 092.687 |  | 38 454 988.406 |
|  |  |  | 159 17 09 |  | 145.277 |  | + 0.002 -135.886 |  | - 0.007 + 51.385 |  |
| C | 李凌渡 | + 02 291 52 27 |  |  |  |  |  | 3 855 129.077 |  | 38 455 067.234 |
|  |  |  | 271 09 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 高峰庙 |  |  |  |  |  |  | 3 854 993.193 |  | 38 455 118.612 |
|  | ∑β | 1439 59 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  | 569.906 |  | -3.472 |  | +171.068 |  |
| K=120354 |  | fβ＝-12" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fx= - 0.007 |  |  |  |  | fy= + 0.027 |  |  |
| 辅助计算： fβ允=±10 sqrt {6} = +- 24 |  |  |  | 导 线 略 图 |  | N1 N2 N3 N4 高峰庙 李凌渡 |  |  |  |  |