附件16：

中职加工制造专业类制冷与空调设备组装与调试项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

根据竞赛组委会提供的有关资料和工作任务书，选手在规定的时间内完成下列工作任务：

1．利用制冷空调基础理论分析实际案例；

2．按照任务书要求采用专用工具完成制冷系统组装；

3．按任务书要求完成制冷设备的电气布线和接线；

4．按制冷设备维修工操作要求完成制冷系统调试；

5．按照任务书要求完成设备故障的分析与处理。

二、竞赛方式

个人赛。

三、竞赛时量

竞赛时间为240分钟，分两个阶段进行，前40分钟为基础理论统考时间（所有参赛选手集中考试），后200分钟为现场操作竞赛，根据抽签顺序分批次进行竞赛。

四、名次确定办法

按竞赛总成绩由高到低排列确定名次。成绩相同时，竞赛用时少的名次列前；成绩和用时均相同时，职业素养单项成绩高者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1．评分标准

| 序号 | 项目 | 评分内容 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确性 | 案例分析基础理论运用得当，结论正确；专用工具的使用、部件安装符合要求；电路、管路连接正确；调试步骤及方法规范，符合相关标准要求；通电调试运行制冷设备的性能参数，达到相关技术要求。 | 60 |
| 2 | 工艺性 | 设备组装与调试的工艺步骤、方法正确，测量工具的使用符合规范；电路连接布线符合工艺、安全和技术要求，整齐、美观、可靠；管路连接符合工艺要求，管接头连接可靠。 | 30 |
| 3 | 职业与安全意识 | 完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放，包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁 | 10分 |

2．评分细则

| 项目 |  | 配分 | 扣分标准 （每项目累计扣分不超过配分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础理论 |  | 25分 | 按任务所配分值计扣分。 |  |
| 空调 器组 装与 调试 | 制冷系统组装 | 25分 | 1、割管（1分）； 2、扩喇叭口和杯形口（2分）； 3、弯管（4分）； 4、焊接（3分）； 5、管道布局与成形（15分）。 | 选手根据现场的设备布置及管道图纸的要求布置制冷管道，要求有一段管道焊接（由裁判现场指定）。 |
|  | 系统 接线 | 10分 | 1、空调压缩机的绕组判别（2分）。 2、室内风机抽头判别（3分）。 3、完成空调系统的线路铺设和连接（5分）。 | 拆除压缩机接线柱上及电路板上室内风机接线柱上的接线，选手在不参照电气图的情况下完成。 |
|  | 系统 检测 与调试 | 10分 | 1、试压检漏（2分）； 2、抽真空（2分）； 3、充注制冷剂（3分）； 4、回收制冷剂（3分）。 |  |
|  | 故障 分析 与排除 | 10分 | 1、制冷系统故障（5分）； 2、电气系统故障（5分）。 | 若选手未将系统组装调试正常不进入本任务。裁判根据试卷要求设置好故障后，选手在得到入场指令后方可入场考试。 |
| 冰箱组装与调试 | 故障 分析 与排除 | 10分 | 一个故障5分。 | 裁判根据试卷要求设置好故障后，选手在得到入场指令后方可入场考试。 |
| 职业素养 |  | 10分 | 1、用火安全（2分）。 2、用电安全（2分）。 3、仪表使用安全（2分）。 4、6S管理相关规程（4分） |  |

说明：选手有下列情形，需从选手总成绩中扣分：

（1）选手在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，视情节扣10-20分，情况严重者取消竞赛资格。

（2）选手因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣2-10分。

（3）选手扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作的，视情节扣5-10分，情况严重者取消竞赛资格。

（4）选手在赛场内与任何人进行交流时必须使用普通话，不得使用方言，否则酌情扣分1—2分。

（5）在竞赛过程中，若出现设备损坏事故，应立即停止一切作业，报告裁判员，并记录下事故发生时间。经裁判组分析事故后，再作处理。经裁判组认定系因设备质量问题造成的事故，由裁判组修复设备后，顺延时间继续竞赛；经裁判组认定系因选手操作失误造成的事故，直接取消选手竞赛资格。

六、赛点提供的设施设备仪器清单

1．赛点提供的设备和器材

竞赛采用“天煌教仪THRHZK－1”型现代制冷与空调系统技能实训装置，其主要配置如下表。

| THRHZK-1型 现代制冷与空调系统技能实训装置部件和器件组成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数 量 |
| 1 | 实训平台 | 提供长×宽×高为1500mm×800mm×800mm 铝型材实训平台 | 6台 |
| 2 | 便携式焊炬 | 2升手提式焊炬 | 6套 |
| 3 | 旋片式真空泵 | TW-1A | 6台 |
| 4 | 胀管扩孔器 | CT－2000 | 6套 |
| 5 | 割刀 | CT-274 | 6把 |
| 6 | 双表阀 | CT-536GF/S | 6套 |
| 7 | 加液管 | CT-336（螺纹顶针） | 6套 |
| 8 | 转接头 | 外英内公 | 10个 |
| 9 | 弯管器 | CT-368-90°适用于φ6\φ8\φ10的铜管 | 6套 |
| 10 | 工具 | 活动扳手（2把）、内六角扳手、3M卷尺 | 6套 |
| 11 | 导线 | 高可靠护套结构手枪插连接线 | 6套 |
| 12 | 导线架 | 移动式 | 6台 |
| 13 | 使用手册 |  | 6本 |

注：赛点在赛前须保证各器件工作正常，并将设备的地脚螺栓、连接管道及连接线路全部拆除。

2．赛点提供的材料清单

（1）φ6.35紫铜管80m、φ9.52紫铜管30m及对应的保温套管；

（2）φ6.35、φ9.52铜管锁母各50个；

（3）对“天煌教仪THRHZK－1”型现代制冷与空调系统技能实训装置配套的便携式焊炬充罐好氧气及设备要求的可燃气体（石油液化气）；

（4）R22   1瓶（22.6kg）;

（5）氮气1瓶及配套的减压表、氮气管、φ6接头2套；

（6）氧气1瓶及配套的减压表、氧气管、φ6接头2套；

（7）石油液化气备用1瓶；

（8）BVR1.5电线红、黄、蓝、绿、白色各1卷；

（9）BVR1.0电线红、蓝、绿色各2卷；

（10）1.5、1.0插接式接线鼻各100个；

（11）多用单相电源插座（16A） 7个；

（12）肥皂水、毛笔7套；

（13）200×400钢板7块；

（14）手持式灭火器7个；

（15）印泥1盒；

（16）挂钟1块。

七、选手须知

1．选手自备的工量具

（1）连接电路的工具：螺丝刀、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、压线钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子等，不能使用电动螺丝刀和气动螺丝刀。

（2）电路和元件检查工具：钳形电流表、万用表；

（3）机械设备安装工具：活动扳手、内六角扳手（全套）、卷尺；

（4）试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺。

2．主要技术规程及要求

（1）选手报到时，须提供制冷设备维修工(或制冷工)技术等级证书或由劳动或安全监管部门（或核发该种证书的部门）出具相关证明，证明学生已经参加并通过了制冷维修工证书(或制冷工)技术等级证书的考试。

（2）参赛选手凭身份证、参赛证提前30 分钟到达竞赛现场检录，迟到时间超过15分钟的选手，不得入场进行竞赛。

3．选手注意事项

（1）同一市州的选手须同场次参加竞赛。

（2）正式竞赛时，参赛选手不得穿戴有学校或市州标志的工作服或校服；不得携带任何书籍、资料、电子存储产品（U盘等）和通信工具进入赛场，否则以舞弊处理。

（3）参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。如有损坏或丢失竞赛设施设备，参赛队需照价赔偿。

（4）在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

（5）在竞赛过程中，如遇设备故障可向裁判员提出，经确认后由裁判长决定是否更换设备或加时。

（6）学生交卷后需在考情记录页上签字确认。