附件12：

中职加工制造专业类数控铣加工技术项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

参赛选手在规定时间内，根据部件和零件图纸要求，以现场操作的方式，运用手工和CAD/CAM软件（CAXA制造工程师-V2013）进行加工程序编制, 操作数控铣床和其它工具，完成产品的零件工艺编制、零件加工和装配。加工产品由2个零件组成，要求提交相关工艺文件。

二、竞赛方式

个人赛

三、竞赛时量

360分钟

四、名次确定办法

按竞赛总成绩由高到低排序确定名次。成绩相同，竞赛用时少者名次列前；成绩和用时均相同，加工产品的完整性和配合精度优者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1．评分标准

竞赛总成绩满分100分，评分项目配分见下表

| 项目 |  | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 零件加工质量 | 零件尺寸精度 | 65分 |
|  | 零件形状精度、位置精度 | 5分 |
|  | 零件表面质量 | 5分 |
|  | 零件加工完整性 | 10分 |
|  | 配合精度 | 10分 |
| 工艺文件 |  | 5分 |
| 安全文明生产 |  | 扣分项 |
| 总 计 |  | 100分 |

2．评分细则

| 序号 | 评分内容 |  |  | 配分 | 扣分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零件加工质量 | 零件尺寸精度 | 重要表面尺寸精度 | 40分 | 超差部位不得分 |
|  |  |  | 次要表面尺寸精度 | 25分 | 超差部位不得分 |
|  |  | 零件的形、位精度 | 零件形状精度 | 2分 | 超差部位不得分 |
|  |  |  | 零件位置精度 | 3分 | 超差部位不得分 |
|  |  | 零件表面质量 | 主要加工表面质量 | 3分 | 超差部位不得分 |
|  |  |  | 次要加工表面质量 | 2分 | 超差部位不得分 |
|  |  | 零件加工完整性 |  | 10分 | 未加工部位不得分 |
|  |  | 配合精度 | 零件配合 | 10分 | 装配不上部位不得分、各超差部位不得分 |
| 2 | 工艺文件 | 机械加工工艺过程卡 | 编制规范 | 1分 | 基本规范扣0.5分，不规范不得分 |
|  |  |  | 工艺合理性 | 1分 | 基本合理扣0.5分，不合理不得分 |
|  |  | 数控加工工序卡 | 编制规范 | 1分 | 基本规范扣0.5分，不规范不得分 |
|  |  |  | 工步合理性 | 2分 | 基本合理扣1分，不合理不得分 |
| 3 | 安全文明生产 | 文明生产 | 工作态度好、着装规范、未受伤 |  | 违反扣1分 |
|  |  |  | 刀具、工具、量具的正确使用及放置规范 |  | 违反扣1分 |
|  |  |  | 机床与环境保持清洁状态 |  | 违反扣1分 |
|  |  |  | 关机后机床移动部件停放位置合理 |  | 违反扣1分 |
|  |  | 规范操作 | 防止撞刀 |  | 违反一次扣2分 |
|  |  |  | 车削加工中不允许使用锉刀或纱布 |  | 违反一次扣2分 |
|  |  | 其它项目 | 发生重大事故（人身或设备安全事故等）、严重违反工艺原则和情节严重的野蛮操作等 |  | 由裁判长决定取消其实操竞赛资格 |
| 合 计 |  |  |  | 100分 |  |

注：（1）工艺文件格式见附表1、附表2。

（2）加工表面中未注公差按GB/T1804-m加工和检验。

（3）安全文明生产，采用倒扣分制，最多扣5分。

六、赛点提供的设施设备仪器清单

1．CAD/CAM软件和程序传输软件

赛场统一提供正版CAXA制造工程师-V2013、CAXA网络DNCV2011通讯软件和数控系统自带DNC接口通讯软件。

2．竞赛设施设备

（1）竞赛设备

| 项 目 | 竞赛设备 | 竞赛设备使用软件 |
| --- | --- | --- |
| 数控铣加工技术 | 宝鸡机床VMC650 广数GSK21MA 宝鸡机床VMC850 广数GSK21MA | CAXA制造工程师-V2013、CAXA网络DNCV2011通讯软件和数控系统自带DNC接口通讯软件。 |

（2）设备详细参数

型号：VMC650                              厂家：宝鸡忠诚机床厂

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 | 420mm×800mm |
| 最大行程 | X：650mm |
|  | Y：420mm |
|  | Z：500mm |
| 主轴转速范围，无级变速 | 80～6000r/min |
| 进给速度 | 1～6000mm/min |
| 主轴锥孔 | 锥度：7：24 刀柄BT40 |
| 拉钉型式 | MAS 403 P40T-1 |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 数控系统 | GSK21M |
| 台数 | 4（其中留一台备用） |

型号：VMC850                     厂家：宝鸡忠诚机床厂

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 | 500×1000mm |
| 最大行程 | X：800mm |
|  | Y：500mm |
|  | Z：500mm |
| 主轴转速范围，无级变速 | 80～8000r/min |
| 进给速度 | 1～6000mm/min |
| 主轴锥孔 | 锥度：7：24 刀柄BT40 |
| 拉钉型式 | MAS 403 P40T-1 |
| 主电机功率 | 5.5KW |
| 数控系统 | GSK21M |
| 台数 | 3 |

3．赛点提供的工具及附件清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机用虎钳 |  | 1台 |
| 2 | 虎钳扳手 |  | 1个 |
| 3 | 压板 |  | 2套 |
| 4 | 等高垫铁 |  | 2副 |
| 5 | 胶木榔头 |  | 1个 |
| 6 | 紫铜棒 | Φ30×150 | 1个 |
| 7 | 锉刀 |  | 1把 |
| 8 | 活动扳手 | 250mm | 1个 |
| 9 | 毛刷 |  | 1个 |
| 10 | 油石 |  | 1块 |
| 11 | 抹布 |  | 若干 |
| 12 | 强力铣刀柄 | BT40-C32-105L 配20、16、12、10夹头各一个 | 1个 |
| 13 | 自紧式钻夹头 | BT40-APU13-110 （夹持范围Φ1-Φ13） | 1个 |
| 14 | 弹簧刀柄 | BT40-ER16-60L 配8夹头一个 | 1个 |
| 15 | 卸刀座 |  | 共用 |
| 16 | 销 | Φ12×60 | 2个 |
| 17 | 加工件毛坯 （45钢） | 45×120×100mm； 40×120×100mm | 各1件 |

七、选手须知

1．选手自带工具清单

（1）刀具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直柄立铣刀 | Φ20（允许可转位铣刀） | 1 |
| 2 |  | Φ16 | 1 |
| 3 |  | Φ12 | 1 |
| 4 |  | Φ8 | 1 |
| 5 | 球头立铣刀 | R6 | 1 |
|  |  | R4 | 1 |
| 6 | 中心钻 | Φ3 | 1 |
| 7 | 钻头 | Φ24(莫氏3) | 1 |
| 8 | 带扁尾莫氏刀柄 | BT40-M3-75 | 1 |
| 9 | 麻花钻 | Φ11～Φ11.8（直柄） | 若干 |
| 10 | 铰刀 | Φ12H7（直柄） | 1 |
| 11 | 直柄键槽铣刀 | Φ12、Φ8 | 各1 |

注：只能自带清单中所列规格的刀具

（2）工具及附件清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜皮 |  | 若干 |
| 2 | 塞尺 | 0.02～1mm | 1套 |
| 3 | 寻边器 | 偏心式或光电式 | 1 |
| 4 | 护目镜等防护用品 |  | 1套 |

（3）量具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杠杆百分表 | 0～1mm | 1 |
| 2 | 磁力表座 |  | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | 0～150 mm | 1 |
| 4 | 外径千分尺 | 0～25 mm | 1 |
| 5 |  | 25～50 mm | 1 |
| 6 |  | 50～75 mm | 1 |
| 7 |  | 75～100mm | 1 |
| 8 |  | 100～125mm | 1 |
| 9 | 内径百分表 | 18～35mm | 1 |
|  |  | 35～50mm | 1 |
| 10 | 深度千分尺 | 0～100mm | 1 |

2．主要技术规程及要求

（1）赛前

①操作者应根据机床“使用说明书”的要求，熟悉本机床的一般性能和结构，禁止超性能使用，严禁戴手套操作机床。

②机床开始加工之前，必须采用程序校验方式检查所用程序是否与被加工零件相符，待确定无误后，方可关好安全防护罩。

③开机前，操作者必须清理好现场，机床工作台面上、机床防护罩顶部不允许放置工具、工件及其他杂物，上述物品必须放在指定的工位器具上。机床工作台运行区域内不允许有障碍物。

④机床上的保险和安全防护装置，操作者不得任意拆卸和移动。

（2）赛中

①铣刀和工件必须夹紧，自动换刀时，为防止刀柄脱落，必须确定刀具和刀柄已经夹紧，方可进行下步工作。

②在加工过程中，不允许身体的任何部位，进入机床运动部件的行程范围之内。

③在切削过程中，刀具未退出工件时，不准停车。主轴停止转动前，必须先停止进刀。

④在程序运行中须暂停测量工件尺寸时，要待机床完全停止，主轴停转后方可进行测量，以免发生人身伤害事故。

⑤手动回零前，机床每个轴位置要距原点100mm以上；回零时，注意先回Z轴再回其它各轴。

⑥用手轮或快速移动方式移动各轴时，一定要看清机床各轴各方向“+、-”号标牌后再移动。

⑦选手编完程序或将程序输入机床后，准备无误后才能进行机床试运行。

⑧自动加工前应准确对刀，检查机床各个功能按键的位置是否正确。

⑨加工过程中关闭防护门，防止铁屑、润滑油飞溅；认真观察切削及冷却情况，确保机床、刀具的运行及工件的质量。

（3）赛后

①清除切屑，擦拭机床，将工作台移至中间位置并切断电源，使机床与环境保持清洁状态。

②关机时要等主轴停转3分钟后方可进行，依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。

③机床附件和刀具、量具应妥善保管，保持完整与良好，丢失应赔偿。

3．参赛选手注意事项

（1） CAD/CAM软件由赛点提供，参赛选手不得使用自带软件；现场提供数控机床操作说明书和编程说明书；选手根据清单自带刀具、夹具、量具、工具等，禁止使用清单中所列规格之外的刀具，否则裁判长有权决定终止竞赛。

（2）参赛选手的竞赛场次和该场次的竞赛题采取抽签的方式确定。

（3）赛前30分钟，对参赛选手进行检录。

（4）参赛选手按规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取工位号。各队领队和指导教师，以及其他未经竞赛组委会批准的工作人员不得进入竞赛场地。

（5）参赛选手竞赛前15分钟进入竞赛工位，清点工具，确认现场条件无误；竞赛时间到方可开始操作。选手迟到15分钟取消竞赛资格。

（6）参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入竞赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消竞赛成绩。

（7）参赛选手自备劳服用品（工作服、安全鞋、安全帽、防护镜），参赛时应按照专业安全操作要求穿戴个人劳保防护用品，并严格遵照操作规程进行竞赛，符合安全、文明生产要求。

（8）参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

（9）竞赛时间为连续进行，包括工艺设计、零件加工、部件装配和清洁整理时间；竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间都计算在竞赛时间内。

（10）竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；如选手在竞赛中因违章操作出现安全事故，经裁判组判定后取消竞赛资格，成绩记零分。

（11）机床在工作中发生故障或产生不正常现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告当值裁判。

（12）参赛选手完成竞赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，竞赛终止时间由裁判员记录，选手签字确认后，裁判填写执裁报告；参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

（13）当听到竞赛结束指令时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。离开竞赛场地时，不得将草稿纸等与竞赛有关的物品带离竞赛现场。

附表1：机械加工工艺过程卡

场次                    工位号

| 机械加工工艺过程卡 |  |  |  |  | 产品名称 | 零件名称 |  |  | 零件图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称及牌号 |  |  | 毛坯种类或材料规格 |  |  |  |  |  | 总工时 |  | （不填） |
| 工序号 | 工序名称 |  |  | 工序简要内容 | 设备名称及型号 |  | 夹具 | 量具 |  | 工时 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （该列不填） |  |

附表2：数控加工工序卡

场次                    工位号

| 数控加工工序卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件名称 |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |
| 设备名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称及牌号 |  |  |  |  |  |  | 工序名称 |  |  |  |  |  |  | 工序号 |  |  |
| 工步号 | 工步内容 |  |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 刀具 |  |  |  | 量具 |  |  |
|  |  |  |  | Vf | n | f |  | ap |  | 编号 |  | 名称 |  | 编号 | 名称 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （该列不填） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |  |  | 第 页 |  |  |  |  |