附件34：

高职交通运输专业类汽车检测与维修等四个项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、汽车检测与维修

（一）竞赛内容、时量与竞赛方式

1．竞赛内容与时量

包括“汽车自动变速器拆装与检测”、“汽车电气系统电路连接与检测”和“汽车综合故障诊断”三个子赛项。每个参赛队必须完成上述三个子赛项，否则按弃权处理。竞赛总用时180分钟，不包括赛前准备工作（如工量器具及设备的检查工作）时间。

（1）汽车自动变速器拆装与检测（竞赛时长60分钟）

在大众捷达01M自动波箱拆装与检测实训台架上，按照技术规范的要求，完成自动变速器的分解、部件分解、检测、调整（其中K1与K2离合器间隙的调整为必做项目，倒档制动器B1间隙的调整、行星齿轮支架间隙的检测、2档和4档制动器B2间隙的调整为现场抽签三选一操作）、组装等作业内容，同时完成作业工单。

在比赛中融入与01M自动波箱拆装与检测相关综合理论知识，要求选手做3道试题，并填写在作业工单上。

（2）汽车电气系统检修（竞赛时长60分钟）

汽车电气系统检修分汽车舒适及安全系统电路连接与故障诊断、汽车灯光及信号装置电路连接与故障诊断两项竞赛内容，在检录时，随机抽取其中一项参与竞赛。

①汽车舒适与安全系统电路连接与故障诊断（竞赛时长60分钟）

竞赛选手在CBC-SAITAR-A电气实验台上，按赛点提供的原厂电路图册进行相关电路连接（台架软件布线要求的线路）与故障诊断操作。选手在完成操作的同时，还要完成相应的作业单，作业单的主要内容包括操作步骤、相关电路图的绘制（在裁判处现场抽题，誊抄在作业单相应位置处作答）、相关理论知识（在裁判处现场抽题，誊抄在作业单相应位置处作答）的问答等。

②汽车灯光及信号装置电路连接与故障诊断（竞赛时长60分钟）

竞赛选手在CBC-SAITAR-B电气实验台上，按赛点提供的原厂电路图册进行相关电路连接（台架软件布线要求的线路）与故障诊断操作。选手在完成操作的同时，还要完成相应的作业单，作业单的主要内容包括操作步骤、相关电路图的绘制（在裁判处现场抽题，誊抄在作业单相应位置处作答）、相关理论知识（在裁判处现场抽题，誊抄在作业单相应位置处作答）的问答等。

在测量电路时，尽量避免使用电阻档和蜂鸣档进行测量。

（3）汽车综合故障诊断（竞赛时长60分钟）

汽车综合故障诊断赛项设置3个故障点，其中发动机2个故障、车身或底盘1个故障，内容涉及发动机部分、车身或底盘部分（含自动变速器或制动防抱死ABS）的电控系统。

要求选手利用提供的技术资料和器材，按照维修手册中的故障诊断流程，在实车上完成诊断、分析与排除，并完成分析报告。

分析报告包括车辆识别信息、故障现象、故障诊断思路、诊断数据、诊断步骤、诊断结果、综合知识。综合知识主要考核与本赛项相关的内容，具体做法为从发动机、底盘部分抽取一个元件，实车对某元件或其信号进行检测，并画出正确的信号波形,判断该元件的工作状况，并说明其功用与工作原理。

汽车综合故障诊断子赛项重在考察汽车整车故障诊断排除及逻辑分析能力、计划组织能力、团队协作能力。

2. 竞赛方式

（1）每个参赛队由4人组成，每个子赛项可由4人中的任意3人参加竞赛。

（2）竞赛采用实操与理论考核一体化形式，将理论知识考核融入实操考核过程之中，理论将以现场抽签笔试答题的方式进行，汽车自动变速器拆装与检测子赛项、汽车综合故障诊断子赛项理论成绩占每个子赛项成绩的15%；汽车电气系统电路连接与检测子赛项占20%，其中电路图的绘制占10%、问题笔试占10%。实操成绩汽车自动变速器拆装与检测子赛项、汽车综合故障诊断子赛项占每个子赛项成绩的85%；汽车电气系统电路连接与检测子赛项占80%。参赛队在规定时间内完成实际操作考核项目和分析报告（作业工单），相关理论知识的考核在分析报告（作业工单）中作答。

（3）竞赛将同一天、同一竞赛子项目的上午场或下午场视为同一时间段，对同一时间段参赛的各队采取相对隔离的方式。即同一时间段参加同一子赛项竞赛的各团队，在上午或下午第一场检录时，同时检录入场，按检录先后次序随机抽取参赛顺序号与工位号，候赛选手进入隔离区，竞赛结束的选手不再进入隔离区，直接离开竞赛区。

（4）同一院校有2个参赛团队的，在抽取上午或下午场次时，只由其中一个参赛队抽签，另一队同步进入同一时间段竞赛。

（二）竞赛评价方法

采用过程评价与结果评价相结合、工艺评价与功能评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式。

1．三个子赛项各配100分，总成绩=汽车自动变速器拆装成绩×30%+汽车电气系统电路连接与检测成绩×30%+汽车综合故障诊断成绩×40%。

2．竞赛名次按照得分高低排序，当总分相同时，实操项目用时少者名次列前。

（三）竞赛规则

1．参赛选手一律凭有效身份证、参赛证参赛。

2．竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手因个人因素造成人身安全事故或导致器材故障，裁判组有权终止竞赛，该团队该竞赛项目成绩计零分；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时或调整至最后一批次参加竞赛）。

3．参赛选手不得携带任何通讯工具、穿戴或佩戴有学校标识的衣帽、饰件等进入赛场。

4．参赛选手必须严格按时检录，检录时间在上午或下午第一场正式竞赛前30分钟开始，正式竞赛前5分钟结束。未按时检录的参赛队（缺一不可），按该项目弃权处理。

5．若参赛队在故障排除过程中，需要启动车辆，需由队长向裁判提出申请，经由裁判或现场技术人员进行安全检查并得到许可后，方可启动车辆。

6．参赛队若提前完成竞赛，应由队长向裁判举手示意，由裁判记录竞赛结束时间，之后参赛队不得再进行任何操作。若未按时完成竞赛项目，时间终止时，裁判将叫停该团队的任何操作，该项目成绩按已完成的内容记分。

（四）评分标准

竞赛评分标准见表1～4。

表1   01M自动变速箱拆装和检测评分标准1

| 序号 | 评分项目 |  | 评分细则 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 工作准备 （9分） | 作业准备 | 工具（专用、常用） | 遗漏一项为1次，扣完为止（参照项目工单中作业准备项进行具体扣分、将分值重新填写在此项），现场分工不合理、混乱扣3分 | 3 |
|  |  | 量具、耗材、工单 |  | 3 |
|  |  | 分工 |  | 3 |
| 2. 工作流程及质量 （52分） | 操作步骤及作业质量 按照维修手册操作步骤实施 | 按照项目工单实施，操作步骤无漏项 | 重点考核工作流程与质量，评分细则见“01M自动变速箱拆装和检测评分标准2” | 52 |
| 3. 维修手册的使用 （4分） | 正确使用维修手册 | 按照先目录后明细查找 | 使用不正确一次扣0.5分 | 1 |
|  |  | 查找维修标准正确 | 标准数据查找不正确一次扣0.5分 | 1 |
|  | 熟练程度（由考官判定） |  | 按学生操作程度，分为 好 2分 较好 1.5分 中 1分 差 0.5分 | 2 |
| 4. 工具、量具的使用 （8分） | 选用工具（量具）正确 | 先套筒、后梅花、再开口 | 选错一次扣0.2分 | 1 |
|  |  | 专用工具 | 选错一次扣0.5分 | 1 |
|  |  | 量具选用（量程、规格等） | 选错一次扣0.5分 | 1 |
|  | 正确使用工具（量具） | 专用工具使用 | 使用方法错误一次扣1分，共2分 | 1 |
|  |  | 常用工具使用（尖嘴钳、螺丝刀等） | 使用方法错误一次扣0.5分 | 1 |
|  |  | 量具校零等 | 校零等错误一次扣0.5分 | 1 |
|  | 熟练程度（由考官判定） |  | 按学生操作程度，分为 好 2分 较好 1.5分 中 1分 差 0.5分 | 2 |
| 5. 5S 情况 （5分） | 工作着装 | 干净整洁、无佩饰 着装符合要求 | 不整洁扣0.5分，工作服不符合要求扣0.5分，不穿工作靯扣0.5分 | 1.5 |
|  | 作业中 | 工作台摆放 | 摆放有序为0.5分，无堆放为0.5分 | 1 |
|  |  | 量具的放置、工具车工具及时复位 | 随意摆放一次此项为0分 | 1 |
|  | 工作台、零件等及时清洁 | 场地清洁 废弃物处理 | 清洁不及时一次扣0.5分 | 0.5 |
|  |  | 设备等清洁归位 | 清洁不到位扣0.5分，不及时归位一项扣0.5分 | 1 |
| 6. 工作安全 （5分） | 整体操作中 | 作业操作 | 操作姿势一次不正确扣0.5分； 操作不规范一次扣0.5分 | 2 |
|  |  | 设备使用 | 设备使用不规范一次扣1分 | 3 |
|  |  | 一般安全事故 | 因操作失误造成损伤直接扣5分 非操作失误原因等其他因素导致损伤扣3分 |  |
|  |  | 重大安全事故 | 出现操作错误取消考生该项目资格 |  |
| 7. 工单填写情况 （2分） | 填写工单 | 整齐、如实填写 |  | 1 |
|  |  | 领取工单后察看，作业后及时填写 |  | 1 |
| 8. 综合理论知识 （15分） | 问题1 |  | 根据回答问题的准确性和完整性，参考标准答案评分。 | 5 |
|  | 问题2 |  | 根据回答问题的准确性和完整性，参考标准答案评分。 | 5 |
|  | 问题3 |  | 根据回答问题的准确性和完整性，参考标准答案评分。 | 5 |
| 9 | 时间性（未按时完成，直接扣5分） |  | 按时完成 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |

表2   01M自动变速箱拆装和检测评分标准2

| 序号 | 评分项目 | 考核点 | 评分细则 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装（22分） | 拆卸 过程 | 操作不规范，未使用专用工具扣2分/次；不能依序正确拆卸全部零部件扣1分/次（齿轮传动部件、差速器部件）扣完配分为止。 | 6 |
|  |  | 装配 过程 | 平面轴承安装方向错误，扣1分。 | 1 |
|  |  |  | 不按规定顺序和扭矩安装油泵扣1分。 | 1 |
|  |  |  | 电磁阀安装连线不合理，损坏连线扣1分。 | 1 |
|  |  |  | 未按规定顺序和扭矩紧固阀体螺丝扣1分。 | 1 |
|  |  |  | 损坏、漏装密封圈扣1分/个，扣完配分为止。 | 2 |
|  |  |  | 装配活塞时密封件未抹油，扣0.5分/个，安装带B1活塞的单向离合器时没有对正阀体进油孔扣1分。 | 2 |
|  |  |  | 安装时，轴上密封件未抹油扣1分。 | 1 |
|  |  |  | 单向离合器装错或损坏，扣2分。 | 2 |
|  |  | 装配 结果 | 装配过程顺序错误1分/次。装配完毕，零部件有遗漏；无法柔顺转动，或转动时有机械故障异响扣完配分，如维修结论与实际不符的扣5分 | 5 |
| 2 | 检查 调整 （30分） | 调整K1与K2离合器间隙 | 工量具使用不规范每次扣2分，零件顺序或方向安装错误每处扣2分，零件漏装每处扣3分，测量数值不准确每空扣1分，测量方法不正确，每次扣2分 | 15 |
|  |  | 调整倒档制动器B1间隙 | 工量具使用不规范每次扣2分，测量数值超过标准答案±0.02mm或换算值不准确每空扣2分，测量方法不正确，每次扣2分，不能正确组装主动齿轮和行星轮支架或主动齿轮方向装错，每处扣3分 | 15 三选一，现场抽签 |
|  |  | 检测量行星齿轮支架间隙 | 工量具使用不规范每次扣2分，测量数值超过标准答案±0.02mm每空扣3分，测量方法不正确，每次扣2分，不能正确组装行星轮支架组件到波箱内扣5分 |  |
|  |  | 调整2档和4档制动器B2间隙 | 工量具使用不规范每次扣2分，测量数值超过标准答案±0.02mm每空扣2分，测量方法不正确，每次扣2分，零件顺序或方向安装错误每处扣2分，零件漏装每处扣3分 |  |

表3   汽车电气系统检修评分标准

| 序号 | 竞赛项目 |  | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产违规否决 |  |  | 造成人身、设备重大事故；或线路连接错误，造成短路事故；或恶意顶撞裁判、严重扰乱竞赛秩序者，立即终止竞赛，此赛项计0分。 |
| 2 | 万用表的正确使用 |  | 5分 | (1)不能正确使用万用表，扣5分； (2)用电阻档和蜂鸣档测量电路的通断，每次扣1分。 |
| 3 | 电气系统布线 |  | 10分 | 每错误一处，扣1分。 |
| 4 | 维修资料的使用 |  | 5分 | 不会使用维修手册，扣5分，不能熟练使用维修手册，扣2分。 |
| 5 | 故障诊断 |  | 40分 | （1）不验证故障现象，扣5分，验证方法不正确扣3分； （2）故障现象验证不全，每少验证一个扣2分； （3）故障诊断思路不明确，通过猜测等方式判断故障点，每个故障扣15分； （4）检测方法不正确，每次扣5分； （5）不能判断检测结果，每次扣5分； （6）不能确定故障点，每个故障扣10分； （7）故障排除后，不做功能验证，每个故障扣3分。 |
| 6 | 操作作业单的填写 |  | 15分 | （1）每漏填一处，扣1分； （2）字迹潦草，看不清填写内容，扣5分； （3）填写不规范，描述不准确，每处扣2分 |
| 7 | 绘制电路图 |  | 10分 | （1）电路图绘制错误，每处扣2分。 （2）电路绘制凌乱，不整洁，扣3分。 |
| 8 | 综合知识考核 | 问题1 | 5分 | (1) 根据回答问题的准确性与完整性参考标准答案评分。 |
|  |  | 问题2 | 5分 | (2) 根据回答问题的准确性与完整性参考标准答案评分。 |
| 9 | 职业素养 | 职业形象 | 1分 | 着装规范。扣分项：着装不合理扣1分/项，扣完为止。 |
|  |  | 团队合作 | 1分 | 分工合理、协调有序。现场混乱扣1分。 |
|  |  | 安全意识 | 1分 | 无人身、财产损、不存在安全隐患。扣分项：设备、工具等掉落地扣1分/次，存在安全隐患扣1分/次,可累计扣分。出现人身或设备损坏直接终止比赛，按零分计算。 |
|  |  | 现场整洁 | 1分 | 现场整洁、物品摆放有序并及时归位。扣分项：地面或工作台不洁、工具摆放凌乱、工具丢失扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 环保意识 | 1分 | 正确处理排放与废弃材料、零件、包装袋等。扣分项：未合理处理排放与废弃材料、零件、包装袋扣1分，扣完为止。 |
| 10 | 合计 |  | 100分 |  |

表4  汽车综合故障诊断评分标准

| 序号 | 评分项目 | 考核点 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 预检 5分 | 车辆 防护 | 2 | 车辆防护工作到位。扣分：漏做或不到位每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 车辆 识别 | 1 | 正确识别并填写车辆识别代码、发动机号、行驶里程等信息。扣分：每错填或漏填1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 车辆 安检 | 2 | 能据车辆要求做好基本检查(发动机机油、冷却液、制动液、清洗液）。扣分：每漏检或错检1项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 故障 排除 75分 | 现象 确认 | 6 | 能正确通过实车观察和目视检测，准确确认故障现象并记录，每个故障2分。扣分：不确认故障现象扣2分/故障，未记录故障现象扣1分/故障，扣完为止。（2x3） |
|  |  | 作业 项目 | 6 | 能正确分析、合理制定、填写每个步骤中实施测试的作业内容，每个故障2分。扣分：每步扣0.5分，扣完为止。（2x3） |
|  |  | 测试 要点 | 24 | 能根据诊断方案确定检测要点，1、故障现象到系统层面；2、系统故障到元件层面；3、元件层面到器件本身；4、工作电路；5、控制模块输入输出层级。故障诊断思路清晰（以记录为准），每个故障8分。扣分：检测层面错误扣1分/项；故障分析、制定流程要点依据遗漏扣2分/项；故障诊断思路混乱扣6分/故障，扣完为止。（8x3） |
|  |  | 过程记录及结果分析 | 27 | 记录标准参数（查阅技术资料获取）和电路图号、选择测试设备、制定测试条件及方案、记录测试数据、分析测试结果, （以记录为准），每个故障10分。扣分：检测端子图号写错误扣5分/项，检测数据错误扣1分/项；检测结论错误扣1分/项；故障分析依据遗漏扣2分/项；故障诊断思路混乱扣6分/故障。仪器使用不规范扣2分/次；检测方法不正确扣2分/次，未记录故障点与原因扣1分/故障扣完为止。（9x3） |
|  |  | 诊断 结论 | 9 | 通过检测数据分析得出诊断结论, 准确找到故障点，并说明原因，每个故障3分。扣分：不能得出诊断结论扣2分/故障；只报告没记录扣1分/故障，扣完为止。，不能说明原因扣2分/故障；未记录故障点与原因扣2分/故障扣完为止。（3x3）。 |
|  |  | 竣工 检验 | 3 | 能准确完成故障诊断后竣工检验，确保系统正常。扣分：不能完成或未执行扣1分/故障，扣完为止。（1x3） |
| 3 | 综合 知识 15分 | 实车 检测 | 4 | 现场实车对某元件或其信号进行检测，并画出正确的信号波形。扣分：未能进行实车检测扣4分，波形不正确扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 原理 说明 | 8 | 正确说明所抽取元件的功用与工作原理。扣分项：功用与安装位置说明不清扣3分，工作原理说明不清扣5分，扣完为止。 |
|  |  | 结果 判断 | 3 | 分析依据充分，结论判断准确。扣分：分析依据不对或无分析依据扣2分，结论判断错误扣3分，扣完为止。 |
| 4 | 职业 素养 5分 | 职业 形象 | 1 | 着装规范。扣分项：着装不合理扣1分/项，扣完为止。 |
|  |  | 团队 合作 | 1 | 分工合理、组长协调有序。现场混乱扣1分。 |
|  |  | 安全 意识 | 1 | 无人身、财产损失、不存在安全隐患。扣分项：设备、工具等掉落地扣1分/次，存在安全隐患扣1分/次，可累计扣分。出现人身或设备损坏直接终止比赛，按零分计算。 |
|  |  | 现场 整洁 | 1 | 现场整洁、物品摆放有序并及时归位。扣分项：地面或工作台不洁、工具摆放凌乱、工具丢失扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 环保 意识 | 1 | 正确处理排放与废弃材料、零件、包装袋等。扣分项：未合理处理排放与废弃材料、零件、包装袋扣1分，扣完为止。 |

（五）赛点提供的设施设备仪器清单

汽车自动变速器拆装与检测和汽车电气系统电路连接与检测竞赛项目在实训考核台架上进行；汽车综合故障诊断竞赛项目在实车上进行，竞赛用车为大众迈腾B7L（1.8L，带自动档）轿车。

1. 竞赛器材配置表

| 竞赛项目 | 赛项器材 | 型号及技术参数 | 数量/工位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车综合故障诊断 | 车辆 | 大众迈腾B7L（1.8L，带自动档） | 1 |
|  | 故障诊断仪器 | 大众PC版5054A | 1 |
|  | 示波器 | 博世-KT600 | 1 |
|  | 尾气分析仪 | NHA-502 | 1 |
|  | 万用表 | 通用 | 2 |
|  | 拆装工具 | 通用 | 1 |
| 汽车自动变速器拆装与检测 | 自动变速器拆装台架 | 01M自动变速器 | 1 |
|  | 专用拆装工具 | 扭力扳手V.A.G 1331(5-50N.m) 扭力扳手V.A.G 1332（40-200N.m） 调整杆VAG 3373 支座VW 382/7 导板T40100 开口弹簧挡圈夹钳VW 161A 安装环3267 | 1套 |
|  | 通用拆装工具 |  | 1 |
|  | 通用检测工具 | 磁力表架 | 1 |
|  |  | 百分表 | 1 |
|  |  | 塞尺 | 1 |
|  |  | 游标卡尺（0-150mm） | 1 |
|  |  | 千分尺（0-25mm） | 1 |
| 汽车电气系统检修 | CBC-SAITAR-A、CBC-SAITAR-B | 大众速腾轿车车身电器 | 1套 |
|  | 万用表 | 满足汽车检测需要 | 1 |

2. 参考技术资料

（1）自动变速器拆装与检测

01M自动变速器维修手册

（2）汽车电气系统检修

①速腾轿车电气系统维修电路图

②速腾轿车电气系统维修手册

（3）汽车综合故障诊断

①大众迈腾B7L（1.8L，带自动档）电路图

②大众迈腾B7L（1.8L，带自动档）维修手册

（六）选手须知

1．赛点提供车辆、设备、仪器仪表、专用工量具等竞赛器材和维修手册、技术规范等竞赛资料，各参赛队可以根据竞赛题目具体要求选择使用，不得自带任何器材和资料。

2．参赛队必须按照规定时间，带齐有效身证件，在引导员的带领下提前30分钟完成检录并进入规定的场地（每队每个子赛项只检录3人），迟到禁止入场。

3．参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

4．参赛队员不得携带手机、对讲机等任何通讯工具进入赛场。

5．参赛队进入竞赛场地后，自行决定选手分工、工作流程和时间安排，在规定时间内完成竞赛。

6．参赛选手检录后进入竞赛现场前，将更换由赛点准备的统一工作服参赛。

7．参赛选手在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人的竞赛内容相关的采访，不得私自公开竞赛的相关情况和资料。

8．参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，须通过领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。

9．竞赛结束后，参赛队需清理现场，将场地恢复到竞赛前的状态，经裁判员确认后方可离开赛场。

- 二、汽车营销

（一）竞赛内容、时量与竞赛方式

1．竞赛内容与时量

本赛项包括汽车营销知识竞赛、汽车销售业务操作技能竞赛、汽车试乘试驾模拟竞赛和汽车销售综合技能竞赛四个部分组成。重点对汽车营销专业核心技能及相关拓展技能的考核，在考核专业能力的同时，兼顾方法能力、社会能力的考评。

（1）汽车营销知识竞赛（竞赛时长30分钟）

汽车营销知识竞赛以机试形式进行，旨在测试选手对汽车技术服务与营销领域各个岗位群所应必备的基础知识的了解、掌握情况，既考察选手对汽车新技术领域的了解，又考察选手对汽车营销相关知识和方法掌握的全面性。考核点包括：服务礼仪、汽车营销、汽车销售、汽车保险、汽车售后、汽车技术、汽车美容、汽车文化、汽车信贷、二手车评估、二手车交易等相关知识点。要求选手在汽车技术服务与汽车营销领域有较扎实的理论功底并对汽车新技术、营销新方法有所了解和掌握。

（2）汽车营销基本技能竞赛（竞赛时长40分钟）

汽车营销基本技能竞赛以机试形式进行，旨在考察选手的岗位操作能力和应对能力、解决实际问题的能力，是对选手在实际汽车技术服务与营销工作领域中所需要的基本技能和基本素养的考察。考核点包括：汽车4S业务服务、汽车维修企业、汽车保险企业、二手车鉴定评估机构中主要业务流程的实操考核。

（3）汽车试乘试驾模拟竞赛（竞赛时长20分钟）

汽车试乘试驾竞赛以顾客实车驾驶的方式进行，车辆为大赛指定用车。行驶路线及范围赛前指定。主要考察选手对试乘试驾的理论知识，试乘试驾路线的规划，试乘试驾相关文件的准备，正确指导试乘试驾中客户操作方法，考查现场成交的销售技巧，试乘试驾中与客户的沟通能力和语言表达能力，以及对大赛指定用车商品知识的掌握程度、选手对销售中突发问题的处理能力和团队合作能力等。

（4）汽车销售综合技能竞赛（竞赛时长15分钟）

汽车销售综合技能竞赛通过情境模拟的方式进行，是在真实的汽车销售场景下进行的汽车销售全过程的演练和展示，旨在考核选手对整个销售流程的熟练程度和应对不同类型、背景的顾客所表现出的销售技能与技巧的综合运用能力。考核点包括商务礼仪规范、汽车销售流程、车辆介绍规范与技巧、交流沟通与话术，解答与应变技巧，是对选手汽车销售技能的全面考察。要求选手具有商务礼仪的良好训练，对汽车销售业务全过程的熟练把握和销售技巧的灵活运用，同时要求具有娴熟的语言沟通技巧和灵活恰当的应变能力。

2．竞赛方式

本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由2名参赛选手组成。

（1）汽车营销知识竞赛

所有参赛选手在规定的时间内以独立（一人一机）计算机考试的方式完成竞赛系统随机组合的100道客观题，由竞赛系统对考试结果进行自动评分。

（2）汽车营销基本技能竞赛

所有参赛选手在规定的时间内以独立（一人一机）计算机考试的方式，完成由计算机随机抽取的三道试题，由系统对考试结果进行自动评分。

（3）汽车试乘试驾模拟竞赛（顾客试驾）

每队两名选手（以下称选手A、选手B，参赛队自定）合作，分三个环节完成比赛：第一环节A选手（销售顾问）负责客户试驾前的相关准备工作；第二环节由B选手（试乘试驾专员）带领客户完成试乘试驾模拟活动；第三环节由A选手完成试乘试驾后的相关工作。裁判根据选手的现场表现和综合素质进行评分。

（4）汽车销售综合技能竞赛

比赛以全程模拟汽车销售的形式进行。每队两名选手（以下称选手A、选手B，参赛队自定）同时上场，裁判示意开始（计时开始）后依次自我介绍（必做，自我介绍中不能出现学校名称及参赛选手姓名，身份介绍只能说明第几场的A或B选手），进行简单风采展示（可选）。然后选手A通过听取话外音了解销售情境，根据情境设置，在客户扮演者的配合下完成汽车销售业务。选手B在指定位就坐观察竞赛过程，准备回答裁判的提问。竞赛结束时间以选手A完成模拟汽车销售各流程为准，超过规定的时间（15分钟）终止选手A的模拟销售环节。在选手A完成销售竞赛后由选手B回答专家提问（时间另计，不超过5分钟）。

（二）竞赛规则

1．参赛选手一律凭有效身份证、参赛证参赛。

2．竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手因个人因素造成人身安全事故或导致器材故障，裁判组有权终止竞赛，该团队该竞赛项目成绩计零分；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时或调整至最后一批次参加竞赛）。

3．参赛选手不得携带任何通讯工具、穿戴或佩戴有学校标识的衣帽、饰件等进入赛场。

4．参赛选手必须严格按规定时间检录入场，迟到15分钟者，取消当场竞赛资格。

5．竞赛过程中，须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判和技术支持人员的监督和警示；若因选手个人因素造成设备故障或产生重大安全隐患，裁判长有权决定终止竞赛，保留其他赛项的竞赛资格和已经取得的有效竞赛成绩。若因设备因素造成竞赛无法继续进行，由裁判长视具体情况做出裁决。

6．参赛队欲提前结束竞赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判记录竞赛终止时间，竞赛终止后，不得再进行任何与竞赛有关的操作。

（三）竞赛评价方法

1.各参赛队成绩为四个赛项成绩的加权总和。总成绩=汽车营销知识竞赛×15%+汽车销售业务操作技能竞赛×15%+汽车试乘试驾竞赛（顾客试驾）×30%+汽车销售综合技能竞赛×40%

2. 汽车营销知识竞赛评分办法。由选手在电脑上答题，每支参赛队的两名选手分别作答。由电脑自动评分，总分100分。题型包括单选题、多选题、判断题。选手在30分钟内完成计算机考试软件所要求完成的题目,电脑系统对测试结果进行机评。每支参赛队两名选手的平均分为本赛项该参赛队的成绩。

3. 汽车销售操作技能竞赛评分办法。选手从电脑上的比赛试题中随机抽取3个题目，在40分钟内按照试题要求完成操作。每支参赛队的两名选手分别作答，由计算机自动评判，包括操作结果正确性和操作时间效率两个方面。赛项满分100分，每支参赛队的两名选手的平均分为本赛项该参赛队的成绩。

4.汽车试乘试驾竞赛（顾客试驾）评分办法。由裁判评分，每支参赛队满分100分，其中选手A满分为20分，选手B满分为80分。每队两名选手得分相加计为代表队成绩。根据选手的表现，裁判从形象礼仪、语言表达及沟通技巧、应变能力、试乘试驾流程、商品知识掌握的熟练程度等方面打分。

5. 汽车销售技能综合竞赛评分办法。由裁判评分，每支参赛队满分为100分，其中选手A满分为80分，选手B满分为20分。每队两名选手得分相加计为代表队成绩。根据选手的表现，裁判从风采展示，亲和力、商务礼仪、语言表达，需求分析，汽车知识、针对需求的产品介绍、异议处理和回答专家提问诸方面评分。

（四）评分标准

竞赛评分标准见表1～2。

表1   试乘试驾环节评分标准

| 环节 | 步骤 | 序号 | 评分标准 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试乘 试驾 （100分） | A1准备 工作 （15分） | A1.1 | 试乘试驾邀请 |  |  | 3 |  |
|  |  | A1.2 | 试乘试驾前的准备项目 |  |  | 3 |  |
|  |  | A1.3 | 试乘试驾前，介绍注意事项 |  |  | 3 |  |
|  |  | A1.4 | 要求客户填写相关资料，并说明具体的要求 |  |  | 3 |  |
|  |  | A1.5 | 审验并保留客户驾驶执照 注：只要提及做出相应动作即可 |  |  | 3 |  |
|  | A2动态 感受 （80分） | A2.1 | 邀请顾客先试乘，然后再请顾客试驾 |  |  | 10 |  |
|  |  | A2.2 | 主动为顾客做好试驾准备工作 |  |  | 10 |  |
|  |  | A2.3 | 要求车上所有乘客都系好安全带 |  |  | 10 |  |
|  |  | A2.4 | 让顾客试驾并引导顾客体验 |  |  | 20 |  |
|  |  | A2.5 | 寻求顾客认同 |  |  | 20 |  |
|  |  | A2.6 | 全程负责车钥匙管理 |  |  | 10 |  |
|  | A3结束 后（5分） | A3.1 | 试乘试驾完毕后，要求客户填写相关资料 |  |  | 3 |  |
|  |  | A3.2 | 试驾完后能够主动询问顾客是否有购买意向 |  |  | 2 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| A选手 得分 |  |  |  | B选手 得分 |  |  |  |

表2   汽车销售模拟评分标准

| 步骤 | 序号 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A欢迎 寒暄 （10分） | A1 | 按照职业要求着装 | 2 |  |
|  | A2 | 是否携带相关资料 | 1 |  |
|  | A3 | 顾客进店后要主动介绍自己，并询问来访意图 | 3 |  |
|  | A4 | 确认顾客称呼，并在整个接待过程中使用这个称呼 | 2 |  |
|  | A5 | 递送名片 | 2 |  |
| B需求 分析 （20分） | B1 | 主动了解顾客此前的选车和用车经历并主动询问顾客对新车的需求 | 5 |  |
|  | B2 | 主动询问顾客的购车用途或使用方式 | 4 |  |
|  | B3 | 根据客户的需求，为客户提供不同车型 | 4 |  |
|  | B4 | 询问顾客的购车预算 | 3 |  |
|  | B5 | 倾听顾客意见，引导顾客谈论对车辆的感受 | 4 |  |
| C商谈 （15分） | C1 | 主动提议与顾客坐下来休息交谈 | 1 |  |
|  | C2 | 主动提供可选择的饮品种类，并询问顾客意见 | 1 |  |
|  | C3 | 在整个交谈过程中，向顾客提供相关的产品资料 | 2 |  |
|  | C4 | 在“顾客信息记录单”内记录与顾客的谈话要点 | 3 |  |
|  | C5 | 提供符合顾客需求的购车建议 | 3 |  |
|  | C6 | 能正确、全面地回答顾客提出的问题 | 2 |  |
|  | C7 | 当顾客的要求超出权限时，该怎么办？ | 3 |  |
| D产品 说明 （10分） | D1 | 介绍车辆的基本情况，采用数据证明 | 2 |  |
|  | D2 | 根据顾客需求介绍车辆的相关功能 | 1 |  |
|  | D3 | 介绍车辆相关功能的时候，强调对顾客的好处 | 2 |  |
|  | D4 | 介绍过程中能够让顾客动手体验 | 1 |  |
|  | D5 | 针对顾客需求，介绍完产品后寻求顾客认同 | 1 |  |
|  | D6 | A选手为顾客指示车辆配备时要按照礼仪规范执行 | 1 |  |
|  | D7 | 顾客进入车内时，需要注意顾客的安全和接受信息的方便 | 1 |  |
|  | D8 | 产品说明时，严禁专业术语 | 1 |  |
| E异议处理 （10分） | E1 | 当顾客对产品有疑虑时,A选手认同顾客的感受,向顾客说明产品的优势 | 3 |  |
|  | E2 | 在不诋毁竞品车型的前提下，A选手着重介绍了本品相对于竞品车型的优势 | 3 |  |
|  | E3 | 交流过程中, A选手对提出的问题做到清晰的回答 | 2 |  |
|  | E4 | 寻求顾客认同，适当时间进行交易促成 | 2 |  |
| F贷款 保险 （10分） | F1 | A选手主动邀请顾客坐下商定价格、贷款、保险 | 3 |  |
|  | F2 | A选手主动提及贷款购车对顾客的好处 | 2 |  |
|  | F3 | A选手主动向顾客介绍了贷款购车产品 | 2 |  |
|  | F4 | A选手主动向顾客介绍了车辆保险服务并提出了建议 | 3 |  |
| G报价 （5分） | G1 | A选手最后为顾客提供了报价并在议价时对报价给与合适解释 | 2 |  |
|  | G2 | A选手对顾客的产品价格需求和疑问在5分钟内响应 | 1 |  |
|  | G3 | A选手请顾客留下联系方式（姓名、电话等） | 2 |  |
| A选手 得分 |  |  |  |  |
| 专家提问 （20分） | 语言准确，条理清晰，能够流畅的表达自己的见解 |  | 20 |  |
| B选手 得分 |  |  |  |  |

（五）赛点提供的设施设备仪器清单

1.比赛使用北京运华天地科技有限公司开发的TC10汽车营销竞赛软件。

2.模拟销售比赛使用车型：一汽丰田卡罗拉或一汽大众迈腾，选手任选其一。
试乘试驾比赛使用车型：任何车型均可，选手自选。

（六）选手须知

1．参赛人员要认真阅读竞赛有关规程，熟悉竞赛日程安排，服从大赛统一指挥和安排。

2．要严格按照日程安排前往指定地点，携带身份证、学生证，佩戴参赛选手证，着本队统一的工作装（不能有学校标识）参加竞赛及相关活动。着装须符合安全生产及竞赛要求。

3．按规定时间提前30分钟检录入场，迟到者，取消当场竞赛资格。

4．竞赛过程中不准携带不符合《竞赛规程》要求的个人物品，否则取消该队参赛资格。

5．尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队竞赛情况，裁判组应提出警告。经警告后无效，造成竞赛中断的，由裁判长裁定后，取消竞赛资格和竞赛成绩。