湖南化工职业技术学院计算机网络技术专业

学生技能抽查考核题库（R&S模块）

目录

1.交换设备配置与维护	2

2.交换设备配置与维护	7

3.交换设备配置与维护	12

4.交换设备配置与维护	17

5.交换设备配置与维护	22

6.路由设备配置与维护	27

7.路由设备配置与维护	33

8.路由设备配置与维护	37

9.路由设备配置与维护	42

10.路由设备配置与维护	47

11.企业局域网搭建与维护	52

12.企业局域网搭建与维护	58

13.企业局域网搭建与维护	64

14.企业局域网搭建与维护	69

15.企业局域网搭建与维护	75

16.企业园区网搭建与维护	80

17.企业局域网搭建与维护	86

18.企业园区网搭建与维护	92

19.企业园区网搭建与维护	98

20.企业园区网搭建与维护	104

1.交换设备配置与维护

(1)任务描述

某公司网络规划如下图所示，要求内网各部门要有业务分隔，又能相互访问。请配置好相关设备并调试通畅。

公司网络IP地址如下：

| （1）VLAN规划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN号 | 部门 | 员工数 | 子网号 | IP地址 | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 财务部 | 52 | 192.168.1.0 | 192.168.1.62 | 255.255.255.192 |
| VLAN 20 | 市场部 | 48 | 192.168.1.64 | 192.168.1.126 | 255.255.255.192 |
| VLAN 30 | 行政部 | 32 | 192.168.1.128 | 192.168.1.190 | 255.255.255.192 |
| VLAN 40 | 研发部 | 16 | 192.168.1.192 | 192.168.1.254 | 255.255.255.192 |
| （2）测试PC |  |  |  |  |  |
| PC | IP地址 |  |  | 子网掩码 |  |
| PC1 | 192.168.1.1 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC2 | 192.168.1.65 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC3 | 192.168.1.129 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC4 | 192.168.1.193 |  |  | 255.255.255.192 |  |

任务一：网络设备选型与互联（8分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2分）

③根据需要，把网线连接到各网络设备接口上,注意：交换机A的1与交换机B的1口相连,交换机A的2口与交换机C的2口相连,交换机B 的3口与交换机 C的3口相连。（3分）

任务二：交换机基本配置（13分）

①使用 Packet Tracer对交换机A、交换机B、交换机C进行基本配置，交换机A配置主机名为SWITCHA, 交换机B配置主机名为SWITCHB,交换机C配置主机名为SWITCHC。（3分）

②在交换机A上配置 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为ABCDE。（10分）

任务三：划分vlan（35分）

①根据需求，在交换机A上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。（4分）

②根据需求，在交换机B上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。（4分）

③根据需求，在交换机 C上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。（4分）

④在交换机 B上把 F0/11-15放到 vlan10，F0/16-20放到 vlan20.(10分)

⑤在交换机 C上把 F0/11-15放到 vlan30，F0/16-20放到 vlan40。(10分)

⑥交换机 A的 F0/1、F0/2与交换机 B的 F0/1、F0/3设置为 trunk。（2分）

⑦把交换机 C的 F0/2、F0/3设置为 trunk。（1分）

任务四：配置生成树（10 分）

①将交换机 A配置为根网桥。（10分）

任务五：不同 vlan 之间的通信（14 分）

①在交换机 A中开启路由功能，同时给每个 SVI接口配置 IP地址，作为对应 VLAN的网关地址。（14分）

作品提交：

①交换机 A、交换机 B、交换机 C的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio 2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（8 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆连接正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对1项得1分 | 3 |

评分项二：交换机基本配置（13 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 交换机A | TELNET 配置 | 用户名配置正确 TELNET配置正确 | 10 |
| 3 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 4 | 交换机C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |

评分项三：划分VLAN（35分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | VLAN划分 | 创建4个VLAN，正确1项的1分 | 4 |
| 2 | 交换机A | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 3 | 交换机B | VLAN划分 | 创建4个VLAN，正确1项的1分 | 4 |
| 4 | 交换机B | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 5 | 交换机B | VLAN划分 | 并把指定接口分别划分到VLAN里 | 10 |
| 6 | 交换机C | VLAN划分 | 创建4个VLAN，正确1项的1分 | 4 |
| 7 | 交换机C | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 8 | 交换机C | VLAN划分 | 并把指定接口分别划分到VLAN 里 | 10 |

评分项四：配置生成树（10分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 根网桥 | 配置正确 | 10 |

评分项五：不同VLAN的通信（14分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 开启路由 | 配置正确 | 2 |
| 2 | 交换机A | SVI接口 | SVI接口IP配置，正确1项的3分 | 12 |

评分项六：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项七：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

2.交换设备配置与维护

(1)任务描述

A公司大约有 180台主机，分属财务部、市场部、研发部、行政部等部门，由于用户比较多，采用静态 IP 地址分配，网络管理员的工作量会大大增加。因此增加了一台 DHCP 服务器，动态分配 IP。A公司内网采用 172.16.10.0/26这个网段，通过划分 vlan，每个部门在一个单独的广播域内，网关地址使用子网中最后一个 IP地址。

A公司的拓扑结构图下图所示:

公司网络IP地址如下：

| （1）VLAN规划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN号 | 部门 |  | 子网号 | IP地址 |  | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 财务部 |  | 172.16.10.0 | 172.16.10.62 |  | 255.255.255.192 |
| VLAN 20 | 市场部 |  | 172.16.10.64 | 172.16.10.126 |  | 255.255.255.192 |
| VLAN 30 | 研发部 |  | 172.16.10.128 | 172.16.10.190 |  | 255.255.255.192 |
| VLAN 40 | 行政部 |  | 172.16.10.192 | 172.16.10.254 |  | 255.255.255.192 |
| （2）PC IP |  |  |  |  |  |  |
| PC |  | IP地址 |  |  | 子网掩码 |  |
| PC1 |  | 动态获取 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC2 |  | 动态获取 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC3 |  | 动态获取 |  |  | 255.255.255.192 |  |
| PC4 |  | 动态获取 |  |  | 255.255.255.192 |  |

现请你对公司网络进行构建，具体任务如下：

任务一：网络设备选型与互联（6分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（2 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（1 分）

③根据需要，把网线连接到各网络设备接口上,注意：交换机 A的 1 与交换机 B 的 1 口相连,交换机 A 的 2 口与交换机 B 的 2口相连,交换机 A 的 3 口与交换机 C 的1口相连。（3 分）

任务二：交换机基本配置（13 分）

①使用Packet Tracer对交换机 A、交换机 B、交换机 C 进行基本配置，交换机 A 配置主机名为SWITCH_A, 交换机 B配置主机名为 SWITCH_B,交换机 C配置主机名为SWITCH_C。（3分）

②在交换机 A上配置 CONSOLE口登录口令为 XYZ，进入特权模式口令为 123456。（10分）

任务三：划分 vlan （31 分）

①根据需求，在交换机上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40，vlan10命名为 caiwubu，vlan20命名为 shichangbu，vlan30命名为 yanfabu，vlan40命名为 xingzhengbu。（4分）

②在交换机 B 上创建 2 个 vlan，vlan10，vlan20。把 F0/5-10放到 vlan10，F0/11-15放到 vlan20。（12分）

③在交换机 C 上创建 2 个 vlan，vlan30，vlan40。把 F0/5-10放到 vlan30，F0/11-15放到 vlan40 (12分)

④将交换机 A的 F0/1，F0/2，F0/3与交换机 B的 F0/1，F0/2设置为 trunk。（2分）

⑤把交换机 C的 F0/1设置为 trunk。（1分）任务四：端口聚合（12 分）

任务四：端口聚合（12 分）

①在双核心交换机 A上启动用端口聚合，把交换机 A F0/1-2接口设置为 TRUNK模式，加入 channel-group2。（6分）

②在双核心交换机 B 上启动用端口聚合，将交换机 B 的 F0/1-2接口接口设置为 TRUNK模式，加入 channel-group2。（6分）

任务五：配置 DHCP（18 分）

①在交换机 A上配置 SVI的 IP地址（4分）

②在交换机 A 上启动 DHCP 服务。设置 vlan 10 的地址池名为caiwu，vlan 20的地址池名为 shichang，vlan 30的地址池名为 yanfa，vlan 40的地址池名为 xingzheng,给每个地址池确定地址范围，同时分配对应的网关地址。（14分）

作品提交：

①交换机 A、交换机 B、交换机 C 的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio 2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（6 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 2 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆连接正确 | 1 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对1项得1分 | 3 |

评分项二：交换机基本配置（13 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 交换机A | Console密码 | 配置正确 | 5 |
| 3 | 交换机A | 特权密码 | 配置正确 | 5 |
| 4 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 5 | 交换机C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |

评分项三：划分VLAN（31分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | VLAN划分 | 创建4个VLAN，并命名正确 | 4 |
| 2 | 交换机A | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 3 | 交换机B | VLAN划分 | 创建2个VLAN | 2 |
| 4 | 交换机B | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 5 | 交换机B | VLAN划分 | 并把指定接口分别划分到VLAN里，正确划分1个得5分 | 10 |
| 6 | 交换机C | VLAN划分 | 创建2个VLAN | 2 |
| 7 | 交换机C | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 8 | 交换机C | VLAN划分 | 并把指定接口分别划分到VLAN 里，正确划分1个得5分 | 10 |

评分项四：端口聚合（12 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 端口聚合 | 进入 F0/1-2 的接口模式 设置为 TRUNK 把F0/1,F0/2放入 channel-group2，正确 1 项得 2 分 | 6 |
| 2 | 交换机B | 端口聚合 | 进入 F0/1-2 的接口模式，设置为 TRUNK，把F0/1,F0/2 放入 channel-group2 | 6 |

评分项五：配置DHCP（18分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | SVI 地址分配 | SVI 地址分配正确，正确 1 项得 1分 | 4 |
| 2 | 交换机A | DHCP 配置 | 开启 DHCP 服务 正确得 2 分 建立地址池 指定每个 VLAN的 IP 范围 指定每个 VLAN 的网关地址，正确 1项得 1 分 | 14 |

评分项六：网络项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项七：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

3.交换设备配置与维护

(1)任务描述

A公司因为业务关系，划分了不同的部门，每个部门都在一个单独的广播域里，为了增加网络可靠性，交换机之间使用链路捆绑。A企业的网络拓扑图如下：

公司网络IP地址分配如下：

| （1）VLAN规划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN号 |  | IP地址 | 子网掩码 |
| VLAN 2 |  | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| VLAN3 |  | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
| VLAN 4 |  | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 |
| VLAN 5 |  | 192.168.5.1 | 255.255.255.0 |
| （2）PC IP |  |  |  |
| PC | IP地址 |  | 子网掩码 |
| PC1 | 192.168.2.10 |  | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.3.10 |  | 255.255.255.0 |
| PC3 | 192.168.4.10 |  | 255.255.255.0 |
| PC4 | 192.168.5.10 |  | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备选型与互联（9分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③根据需要，把网线连接到各网络设备接口上,注意：交换机 A的 1 口与交换机 B 的 1 口相连，交换机 A 的 2 口与交换机 B 的 2 口相连，交换机 A 的 3 口与交换机 C 的 1 口相连,交换机 A 的 4 口与交换机 C 的 2 口相连。（4 分）

任务二：交换机基本配置（13 分）

①使用Packet Tracer对交换机 A、交换机 B、交换机 C进行基本配置，交换机 A配置主机名为 S_A,交换机 B配置主机名为 S_B,交换机 C配置主机名为 S_C。（3分）

②在交换机 A 上配置 CONSOLE 口登录口令为 abcdef，进入特权模式口令为 123456。（10分）

任务三：划分 vlan （36分）

①根据需求，在交换机 A上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。( 4分）

②在交换机 B 上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。（4分）

③在交换机 C 上划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan40。（4分）

④在交换机 B上把 F0/5-9放到 vlan10，F0/10-14放到 vlan20，在交换机 C上把 F0/5-9放到 vlan30，F0/10-14放到 vlan40 。 (20分)

⑤在交换机 A上配置 SVI的 IP地址（4分）

任务四：端口聚合（22 分）

① 在 交 换 机 A 上 创 建 两 个 逻 辑 端 口 port-channel 2、port-channel 3，并设置为 Trunk，把 F0/1,F0/2,设置为 trunk，加入 port-channel 2，F0/3,F0/4设置为 Trunk，加入 port-channel 3。（10分）

②在交换机 B上创建逻辑端口 port-channel 2，并设置为 Trunk，把 F0/1,F0/2设置为 trunk，加入进来。（6分）

③在交换机 C上创建逻辑端口 port-channel 3，并设置为 Trunk，把 F0/1,F0/2设置为 trunk，加入进来。（6分）

作品提交：

①交换机 A、交换机 B、交换机 C 的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio 2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（9分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆连接正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对1项得1分 | 4 |

评分项二：交换机基本配置（13 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 交换机A | Console密码 | 配置正确 | 5 |
| 3 | 交换机A | 特权密码 | 配置正确 | 5 |
| 4 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 5 | 交换机C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |

评分项三：划分VLAN（36分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | VLAN划分 | 创建4个VLAN | 4 |
| 2 | 交换机A | SVI地址 | 地址分配正确，正确1个得1分 | 4 |
| 3 | 交换机B | VLAN划分 | 创建4个VLAN | 4 |
| 4 | 交换机B | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到VLAN 里，正确划分1个得5分 | 10 |
| 5 | 交换机C | VLAN划分 | 创建VLAN | 4 |
| 6 | 交换机C | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到VLAN 里，正确划分1个得5分 | 10 |

评分项四：端口聚合（22分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 端口聚合 | 建立聚合端口 设置为 TRUNK 把 F0/1,F0/2 放入并设置为 TRUNK | 10 |
| 2 | 交换机B | 端口聚合 | 建立聚合端口 设置为 TRUNK 把 F0/1,F0/2 放入并设置为 TRUNK | 6 |
| 3 | 交换机C | 端口聚合 | 建立聚合端口 设置为 TRUNK 把 F0/1,F0/2 放入并设置为 TRUNK | 6 |

评分项五：网络项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

4.交换设备配置与维护

(1)任务描述

A企业人数比较多，根据业务不同，有生产业务、办公业务、网管业务，把每个业务放在一个单独的广播域里，实现业务分隔。

A公司的拓扑结构图下图所示:

公司网络IP地址分配如下：

| （1）VLAN规划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN号 | 业务 | IP地址 | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 生产业务 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 |
| VLAN20 | 办公业务 | 192.168.11.254 | 255.255.255.0 |
| VLAN 30 | 网管业务 | 192.168.12.254 | 255.255.255.0 |
| （2）Switch A与Router A间地址 |  |  |  |
| 设备 | IP地址 |  | 子网掩码 |
| Router A | 192.168.1.1 |  | 255.255.255.252 |
| Switch A | 192.168.1.2 |  | 255.255.255.252 |
| (3)PC IP |  |  |  |
| PC | IP地址 |  | 子网掩码 |
| PCA | 动态获取 |  | 255.255.255.0 |
| PCB | 动态获取 |  | 255.255.255.0 |
| PCC | 动态获取 |  | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备选型与互联（4 分）

①根据需要，把网线连接到各网络设备接口上,注意：Switch A的最后一口与 Router A的 1口相连,Switch A的 1与 Switch B的 1口相连,Switch A的 2与 Switch C的 1口相连，Switch A的 3与 SwitchD的 1口相连。（4分）

任务二：交换机基本配置（14 分）

①使用Packet Tracer对Switch A、Switch B、Switch C、Switch D进行基本配置，Switch A配置主机名为 SwitchA, Switch B 配置主机名为 SwitchB,Switch C配置主机名为 SwitchC，Switch D配置主机名为 SwitchD。（4分）

②在 Switch A上配置 CONSOLE口登录口令为 adim，进入特权模式口令为 adim。（10分）

任务三：划分 vlan （30分）

①根据需求，在 Switch A 划分 vlan，创建 vlan10，vlan20，vlan30，vlan10命名为 shengchanyewu，vlan20命名为 bangongyewu，vlan30命名为 wangguanyewu。（6分）

②在 Switch B划分 vlan，创建 vlan10。在 Switch C划分 vlan，创建 vlan20。在 Switch D划分 vlan，创建 vlan30。在 Switch B上把 F0/11-15放到 vlan10 ．在 Switch C上把 F0/11-15放到 vlan20 (5分)。在 Switch D上把 F0/11-15放到 vlan30 (18分)

③将交换机与交换机相连的接口设置为 Trunk。（6分）

任务四：配置 DHCP 中继（32 分）

①在 Switch A上给每个 SVI接口分配 IP，对应的 SVI是每个 vlan的网关地址。（3分）

②在 Switch A上开启中继（2分）

③将 RouterA配置为 DHCP服务器，创建 vlan 10的地址池的名shengchanyewu，DNS服务器地址为 202.103.96.68，创建 vlan 20的地址池的名 bangongyewu，DNS 服务器地址为 202.103.96.68，创建vlan 30 的 地 址 池 的 名 wangguanyewu,DNS服务器地址202.103.96.68。（25分）

④不允许 DHCP 服务器分配 192.168.10.1-192.168.10.20，192.168.11.1-192.168.11.30这些 IP地址。（2分）

作品提交：

①Switch A、Switch B、Switch C、Switch D、Router A 的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 路由器 | 1台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio 2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（4分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错1项扣1分 | 4 |

评分项二：交换机基本配置（14 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | Switch A | Console密码 | 配置正确 | 5 |
| 3 | Switch A | 特权密码 | 配置正确 | 5 |
| 4 | Switch B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 5 | Switch C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | Switch D | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |

评分项三：划分VLAN（30分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch A | VLAN划分 | 创建3个VLAN,并命名正确 | 6 |
| 2 | Switch A | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 3 |
| 3 | Switch B | VLAN划分 | 创建 1个VLAN | 1 |
| 4 | Switch B | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 5 | Switch B | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到VLAN 里 | 5 |
| 6 | Switch C | VLAN划分 | 创建 1个VLAN | 1 |
| 7 | Switch C | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 8 | Switch C | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到 VLAN 里 | 5 |
| 9 | Switch D | VLAN划分 | 创建 1个VLAN | 1 |
| 10 | Switch D | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 11 | Switch D | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到 VLAN 里 | 5 |

评分项四：配置DHCP中继（32分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch A | SVI配置 | IP地址配置，配对1项得1分 | 3 |
| 2 | Switch A | 中继 | 开启中继 | 2 |
| 3 | Router A | DHCP | 默认路由配置正确 1 分 地址池配置 地址范围配置 网关地址配置 DNS地址配置，每配对1项得2分 | 25 |
| 4 | Router A | 排除地址 | 配置正确，配对1项得1分 | 2 |

评分项五：网络项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六七：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

5.交换设备配置与维护

(1)任务描述

某公司在 A,B 两栋楼里，A 楼有研发部和管理部，B 楼有行政和管理部，每个部门在属于一个单独的广播域，内网上的各部门的主机能进行互访。网络拓扑图如下：

公司网络IP地址分配如下：

| （1）路由器 A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F0/0 | 子接口 | IP地址 | 子网掩码 |
|  | F0/0.1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | F0/0.2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
|  | F0/0.3 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
| (2)测试PC |  |  |  |
| PC |  | IP地址 | 子网掩码 |
| KF |  | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| GL |  | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 |
| XZ |  | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 |
| GL |  | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备选型与互联（8 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③根据需要，把网线连接到各网络设备接口上,注意：Switch 0的最后一口与路由器 A的 0口相连,Switch 0的 23口与交换机 A的23口相连，Switch 0的 22口与交换机 B的 22口相连。（3分）

任务二：交换机基本配置（13 分）

①使用Packet Tracer对 Switch0，Switch A，SwitchB进行基本配置，Switch 0配置主机名为 Switch0, Switch A配置主机名为 Switch A,Switch B配置主机名为 SwitchB（3分）

②在 Switch 0上配置 console密码为 lit，特权密码为lit。（10分）

任务三：VTP 配置与 vlan 划分（36 分）

①配置交换机的 vtp 模式，把 Switch 0设置为server 模式，Switch A，Switch B设置为client模式，设置vtp域名为model。（4分）

②根据需求，在Switch 0上划分vlan，创建 vlan11，vlan12，vlan13，vlan11命名为yanfa，vlan 12命名为guanli，vlan 13命名为xingzheng。（6分）

③在 Switch A上把 F0/6-10放到vlan11，F0/11-15放到vlan12。（10分）

④在 SwitchB上把 F0/6-10放到vlan13，F0/11-15放到vlan11。（10分）

⑤把 Switch 0的F0/22、F0/23、F0/24设置为trunk。（2分）

⑥把 Switch A的 F0/23与 Switch B的F0/22设置为trunk。（4分）

任务四：交换机配置管理（23 分）

①在主机 KF 上搭建 tftp 服务器（使用packet tracer 或者在真实服务器安装 TFTP 服务器软件），设置tftp服务器地址为192.168.1.10。（4分）

②将交换机 A 的 IOS 文件备份到到 tftp服务器，将成功上传的信息出到txt文档中，txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\交换机 A 查询.txt”（注意在该 txt 文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：交换机 A的IOS 文件备份操作结果）。（8 分）

③将 TFTP 的 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 文件复制到交换机A，并重命名为 2950-1.bin，将成功下载的信息出到 txt 文档中，txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\交换机 A查询.txt”(注意在该 txt 文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：交换机A的IOS文件导入操作结果）。（8 分）

④查看交换机 A 的 Fa0/0 端口详细信息，将查询的端口信息出到txt 文档中，txt 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\交换机A 查询.txt”（注意在该 txt 文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：交换机 A的IFa0/0 端口详细信息查询结果）。（3 分）

作品提交：

①Router 0、Switch 0、Switch A、Switch B 的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：Switch A的配置内容保存为“Switch A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 1台 | 至少有2块100Mbps | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 3台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio 2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（8分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆连接正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对1项得1分 | 3 |

评分项二：交换机基本配置（13 分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | Switch A | Console配置 | 配置正确 | 5 |
| 3 | Switch A | 特权密码 | 配置正确 | 5 |
| 4 | Switch 0 | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 5 | Switch B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |

评分项三：VTP配置与划分VLAN（36分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch0 | VLAN划分 | 创建3个VLAN,并命名正确 | 6 |
| 2 | Switch 0 | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 2 |
| 3 | Switch 0 | VTP模式 | 配置正确 | 1 |
| 4 | Switch 0 | VTP域名 | 配置正确 | 1 |
| 5 | Switch A | VTP模式 | 配置正确 | 1 |
| 6 | Switch A | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 2 |
| 7 | Switch A | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到 VLAN里，正确划分1项得5分 | 10 |
| 8 | Switch B | VTP模式 | 配置正确 | 1 |
| 9 | Switch B | 设置 TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 2 |
| 10 | Switch B | VLAN划分 | 把指定接口分别划分到 VLAN 里，正确划分1项得5分 | 10 |

评分项四：交换机配置管理（23分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch A | 连接TFTP服务器 | 安装TFTP正确，与TFTP服务器连接正确 | 4 |
| 2 | Switch A | 备份文件 | 操作正确4分，结果导出正确4分 | 8 |
| 3 | Switch A | 更新IOS | 操作正确4分，结果导出正确4分 | 8 |
| 4 | Switch A | 查看接口 | 查看指定接口信息正确，结果导出正确 | 3 |

评分项五：网络项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六七：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

6.路由设备配置与维护

(1)任务描述

某企业近年来发展迅速，需要重新构建网络、设置网络管理和通讯功能，方便员工浏览和查询网上资源，进行工作；企业的管理人员可方便地对各部门进行管理，实现网上信息采集和信息、资源的共享。企业网的总体设计原则是：开放性、可扩充性、可管理性、安全性、易用性。拓扑结构图下图所:

公司网络IP地址如下：

| （1）VLAN规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN号 | 部门 | 员工数 | IP地址 | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 市场部 | 54 | 172.16.10.62 | 255.255.255.192 |
| VLAN 20 | 行政部 | 48 | 172.16.10.126 | 255.255.255.192 |
| VLAN 30 | 研发部 | 32 | 172.16.10.190 | 255.255.255.192 |
| VLAN 40 | 管理部门 | 16 | 172.16.10.254 | 255.255.255.192 |
| 2）路由器间地址 |  |  |  |  |
| 路由器A |  |  | 1.1.1.1 | 255.255.255.252 |
| 路由器B |  |  | 1.1.1.2 | 255.255.255.252 |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |
| 所属网络 |  |  | 网关 IP | 网关子网掩码 |
| PC1 |  |  | 172.16.10.2 | 255.255.255.192 |
| PC2 |  |  | 172.16.10.66 | 255.255.255.192 |
| PC3 |  |  | 172.16.10.130 | 255.255.255.192 |
| PC4 |  |  | 172.16.10.194 | 255.255.255.192 |

任务一：网络设备选型与互联（8分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将路由器 A的 serial的 0口与路由器 B的 serial的 0口相连，

路由器 A的 1口与交换机 A的 1口相连，路由器 B的 1口与交换机 B的 1口相连。（3分）

任务二：交换机基本配置（12 分）

①使用Packet Tracer对交换机 A、 B进行基本配置，交换机 A 配置主机名为SWITCHA, 交换机 B 配置主机名为 SWITCHB。（2分）

②在交换机 A上划分两个 vlan，分别为 vlan10，vlan20，把 F0/5接口划分到 vlan10，把 F0/10划分到 vlan20。（4分）

③在交换机 B上划分两个 vlan，分别为 vlan30，vlan40，把 F0/5接口划分到 vlan30，把 F0/10划分到 vlan40。（4分）

④将交换机 A的 F0/1及交换机 B的 F0/1口设置为 TRUNK。（2分）

任务三：路由器基本配置（12 分）

①使用Packet Tracer对路由器 A、B 进行配置，路由器 A 配置主机名为 ROUTERA，路由器 B 配置主机名为 ROUTERB（2分）

②把路由器 A的 console密码设置为 123，特权密码设置为 ABC。（10分）

任务四：单臂路由（12 分）

①在路由器 A上先激活 1口，创建子接口，子接口名称为 F0/1.1，F0/1.2，把 F0/1.1对应 vlan10，是 vlan10的路由点，把 F0/1.2对应 vlan20，是 vlan20 的路由点，并给子接口 F0/1.1，F0/1.2 分配IP地址。（6分）

②在路由器 B上先激活 1口，创建子接口，子接口名称为 F0/1.3，F0/1.4,把 F0/1.3 对应 vlan30，是 vlan30 的路由点，把 F0/1.4 对应 vlan40，是 vlan40 的路由点，并给子接口 F0/1.3，F0/1.4 分配IP地址。（6分）

任务五：RIP 配置（36 分）

①路由器 A 上启动 RIP 动态路由协议，版本为第二版本，宣告1.1.1.0/30,172.16.10.0/26, 172.16.10.64/26,这 3 个网络，关闭路由汇总功能。在路由器 B上启动 RIP动态路由协议，版本为第二版本，宣告 1.1.1.0/30, 172.16.10.128/26, 172.16.10.192/26 这 3个网络，关闭路由汇总功能。通过在路由器 A,路由器 B之间配置 RIP，保证各区域之间可以 ping通。（24分）

②在 pc1上测试是否可与自己的网关通信，并将测试结果截图至word文档中，word文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：pc1与网关的测试结果）。（4分）

③在 pc1上测试与 pc4是否可以通信，并将测试结果截图至 word文档中，word 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：pc1与 pc4的测试结果）。(8分)

作品提交：

①路由器 A、路由器 B、交换机 A、交换机 B 的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：路由器 A 的配置内容保存为“路由器 A.txt”。

③题目中要求存放到指定位置的所有文件- -“d:\提交资料\考生号\测试.doc”或“d:\提交资料\考生号\查询.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（8分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆选择正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对 1 项得 1 分 | 3 |

评分项二：交换机基本配置（12分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 交换机A | VLAN划分 | 创建 2 个 vlan，并把指定接口分别划分到 vlan 里对 1 项得 1 分 | 4 |
| 3 | 交换机A | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |
| 4 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 5 | 交换机B | VLAN划分 | 创建 2 个 vlan，并把指定接口分别划分到 vlan 里对 1 项得 1 分 | 4 |
| 6 | 交换机B | 设置TRUNK | 把指定接口设置为 TRUNK | 1 |

评分项三：路由器基本配置（12分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 3 | 路由器A | 特权密码 | 特权密码配置正确 | 5 |
| 4 | 路由器A | Console 密码 | Console 密码配置正确 | 5 |

评分项四：单臂路由（12分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 子接口 | 配置正确，正确命名 1 项得 1 分 | 2 |
| 2 | 路由器A | 封装子接口 | 配置正确，正确封装 1 项得 1 分 | 2 |
| 3 | 路由器A | 子接口IP | 配置正确，正确配置 1 项得 1 分 | 2 |
| 4 | 路由器B | 子接口 | 配置正确，正确命名 1 项得 1 分 | 2 |
| 5 | 路由器B | 封装子接口 | 配置正确，正确封装 1 项得 1 分 | 2 |
| 6 | 路由器B | 子接口IP | 配置正确，正确配置 1 项得 1 分 | 2 |

评分项五：动态路由RIP配置（36分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 动态路由 | 启动 RIP ，版本二，宣告网络，关闭路由汇总，对 1 项得 2 分 | 12 |
| 2 | 路由器B | 动态路由 | 启动 RIP ，版本二，宣告网络，关闭路由汇总，对 1 项得 2 分 | 12 |
|  | PC1 | 通信 | 与网关通信正确 4 分 与 pc4 通信正确 8 分 | 12 |

评分项六：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项七：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需目完成质量求，对项判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

7.路由设备配置与维护

(1)任务描述

某公司搭建内部网络，网络拓扑结构图如下图所示，该内部网络的需求很简单，除了内部网络可实现资源的共享之外，外面的网络能访问内网服务器。

公司网络IP地址如下：

| （1）路由器 A 与 Server 间地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | IP地址 |  | 子网掩码 |
| 路由器A | 192.168.20.1 |  | 255.255.255.0 |
| Server | 192.168.20.10 |  | 255.255.255.0 |
| 2）路由器间地址 |  |  |  |
| 路由器A |  | 192.168.1.1 | 255.255.255.252 |
| 路由器B |  | 192.168.1.2 | 255.255.255.252 |
| （3）路由器 B 与路由器 C 间地址 |  |  |  |
| 路由器B |  | 202.202.202.1 | 255.255.255.248 |
| 路由器C |  | 202.202.202.2 | 255.255.255.248 |
| （4）路由器 C 与 PC A 间地址 |  |  |  |
| 路由器C |  | 200.200.200.1 | 255.255.255.0 |
| PC A |  | 200.200.200.2 | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备互联（7分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将路由器 A 的 1 口与路由器 B 的 1 口相连，路由器 B 的 2口与路由器 C 的 1 口相连。（2 分）

任务二：路由器基本配置（19分）

①使用PacketTracer对路由器A，路由器B,路由器C进行配置，路由器A，路由器B,路由器C的主机名配置为RouterA,RouterB,RouterC。（3分）

②把路由器 B的 console密码设置为 RouterB，特权密码设置为123456。（10分）

③根据地址表，设置路由器 A,路由器 B,路由器 C的接口 IP地址。（6分）

任务三：OSPF 路由配置（30 分）

①在内网使用OSPF配置，保证内网全通，在路由器 A上运行 OSPF路由协议，区域号为 0。在边界路由器 B连接内网的接口上运行 OSPF路由协议，区域号为 0。路由器 B连接外网的部分配置为默认路由，在 OSPF里声明默认路由。

任务四：静态 N AT 配置（24 分）

①边界路由器 B接外网的部分配置默认路由，保证 pc A能 ping到边界路由器的外网接口。（4分）

②在边界路由器 B上对内网服务器做静态映射，指定内网接口和外网接口，保证公网能访问内网服务器。（20分）

作品提交：

①路由器 A、路由器 B、路由器 C的配置必须进行保存，此为评

卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：路由器 A 的配置内容保存为“路由器 A.txt”。

③题目中要求存放到指定位置的所有文件，如--“d:\提交资料\

考生号\测试.doc”或“d:\提交资料\考生号\查询.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 2台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 3台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（7分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆选择正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对 1 项得 1 分 | 3 |

评分项二：路由器基本配置（19分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | 接口地址 | 接口 IP 配置，对 1 个得 1 分 | 2 |
| 3 | 路由器B | 特权密码 | 特权密码配置正确 | 5 |
| 4 | 路由器B | Console 密码 | Console 密码配置正确 | 5 |
| 5 | 路由器B | 接口地址 | 接口 IP 配置，对 1 个得 1 分 | 2 |
| 6 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 7 | 路由器C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 8 | 路由器C | 接口地址 | 接口 IP 配置，对 1 个得 1 分 | 2 |

评分项三：OSPF路由配置（30分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | OSPF | 启动 OSPF，声明直连网络，对 1 项 得 5 分 | 15 |
| 2 | 路由器B | OSPF | 启动 OSPF，声明直连网络，对 1 项 得 5 分 | 10 |
| 3 | 路由器B | 声明默认路由 | 在 OSPF 中声明默认路由 | 5 |

评分项四：静态NAT配置（24分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器B | 默认路由 | 配置指向外网的默认路由 | 4 |
| 2 | 路由器B | 静态NAT | 在路由器上配置 N AT 动静态映射， 进入接口模式，指定外网接口 进入接口模式，指定内网接口，对 1项得 4 分 | 20 |

评分项五：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需目完成质量求，对项判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

8.路由设备配置与维护

(1)任务描述

某企业近年来发展迅速，决定成立其他地方分公司，现需要将公司总部与分公司网络相连接。允许分公司里的用户能上外网。拓扑结构图下图所示:

公司网络IP地址如下：

| （1）路由器间地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总公司路由器 | 202.202.202.1 | 255.255.255.248 |
| 分公司路由器 | 202.202.202.2 | 255.255.255.248 |
| （2）路由器与 IP 地址 |  |  |
| 总公司路由器 | 202.202.202.1 | 255.255.255.252 |
| Server | 202.202.202.2 | 255.255.255.252 |
| 分公司路由器 | 172.16.20.1 | 255.255.255.0 |
| PC1 | 172.16.20.2 | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备互联（8分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（2 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将路由器 A的 Serial的 0口与路由器 B的 Serial的 0口相连，路由器 A的 F0/0口与 Server相连，路由器 B的 F0/0口与 PC2相连。（3分）

任务二：路由器基本配置（16分）

①使用Packet Tracer对路由器 A，路由器 B进行配置，路由器 A配置主机名为 R_A，路由器 B配置主机名为 R_B。（2分）

②把路由器 A 的 console 密码设置为 BCDE，特权密码设置为3456。（10分）

③根据地址表，在路由器上给接口分配 IP地址。（4分）

任务三：NAT配置（35分）

①在路由器 B上配置指向路由器 A的默认路由，使得 Server能ping到分公司的外网地址。（5分）

②在路由器 B 上配置 NAT，允许内部主机 PC1访问外网，路由器B的 serial 0口是外网接口，F0/0口是内网接口。（25分）

③在路由器 B 上查看 NAT 转换条目，并将查看结果截图至 word文档中，word 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 B查看 NAT转换条目）。（5分）

任务四:IOS的升级与备份（21分）

①查看路由器 A的 IOS版本号，并将查询结果导出至 txt文档中，

txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 A

的 IOS版本查询结果）。（5分）

②server搭建为 tftp服务器，将路由器 A的 IOS文件备份到 tftp服务器，将成功上传的信息导出到 txt文档中，txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt 文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：路由器 A的 IOS文件备份操作结果）(8分)

③将 tftp 的 c2600-i-mz.122-28.bin 文件复制到到路由器 A，并重命名为 2600.bin，将成功下载的信息导出到 txt文档中，txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt 文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：路由器 A 的IOS文件导入操作结果）。（8分）

作品提交：

①路由器 A、路由器 B的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：路由器 A 的配置内容保存为“路由器A.txt”。

③题目中要求存放到指定位置的所有文件，如--“d:\提交资料\考生号\测试.doc”或“d:\提交资料\考生号\查询.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 2台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（8分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆选择正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对 1 项得 1 分 | 3 |

评分项二：路由器基本配置（16分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | 特权密码 | 特权密码配置正确 | 5 |
| 3 | 路由器A | Console 密码 | Console 密码配置正确 | 5 |
| 4 | 路由器A | 接口IP | 接口 IP 配置，对 1 个得 1 分 | 3 |
| 5 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | 路由器A | 接口IP | 接口 IP 配置，对 1 个得 1 分 | 2 |

评分项三：静态NAT路由配置（35分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器B | 默认路由 | 配置正确 | 5 |
| 2 | 路由器B | 静态Nat | 创建 N AT 映射，进入接口模式，指定内网接口，进入接口模式，指定外网接口，每对 1 项得 5 分 查看 N AT 转换条目正确 5 分 | 30 |

评分项四：IOS 升级与备份（21 分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | IOS | 查看版本号正确 5 分 备份与升级，每对 1 项得 8 分 | 21 |

评分项五：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需目完成质量求，对项判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

9.路由设备配置与维护

(1)任务描述

某企业因业务发展需要，建立了两个办事处，每个办事处都跟总部相连，其中一个办事处有两条链路，一条当主链路，一条是备份。网络拓扑结构图如下：

公司网络IP地址如下：

| （1）路由器 A与 B 间地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | IP 地址 | 子网掩码 |
| 路由器A | 2.2.2.1 | 255.255.255.255 |
| 路由器A | 2.2.2.5 | 255.255.255.255 |
| 路由器B | 2.2.2.2 | 255.255.255.255 |
| 路由器B | 2.2.2.6 | 255.255.255.255 |
| （2）路由器B与 PC 间地址 |  |  |
| 路由器B | 192.168.36.1 | 255.255.255.0 |
| PC A | 192.168.36.10 | 255.255.255.0 |
| （3）路由器A与 C间地址 |  |  |
| 路由器A | 2.2.2.9 | 255.255.255252 |
| 路由器C | 2.2.2.10 | 255.255.255.252 |
| （1）路由器 C与 PC B 间地址 |  |  |
| 路由器C | 192.168.43.1 | 255.255.255.0 |
| PC B | 192.168.4.10 | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备互联（10分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将路由器 A的 Serial 0口与路由器 B的 Serial 0口相连，即主链路，路由器 A的 Serial 1口与路由器 B的 Serial 1口相连，即备份链路，路由器 A的 Serial 2口与路由器 C的 Serial 0相连。路由器 B的 F0/1接 PC A,路由器 C的 F0/1接 PC B。（5分）

任务二：路由器基本配置（27分）

①使用Packet Tracer对路由器 A，路由器 B, 路由器 C进行配置,路由器 A，路由器 B,路由器 C的主机名配置为 router_a,router_b，router_c。（3分）

②把路由器 A的 console密码设置为 routera，特权密码设置为abcd。（8分）

③根据地址表，设置路由器 A，路由器 B,路由器 C的接口 IP地址。（8分）

④查看路由器 A的 serial的 1口的详细信息，并将查看结果截图至 word 文档中，word 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc 文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 A的 serial的 1口的详细信息）。（5分）

⑤在 PC A上查看 IP地址及网关，并将查看结果截图至 word文档中，word 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：PC A的 IP地址及网关）。（3分）

任务三：静态路由配置（43分）

①在路由器 A上配置去往 PCA时使用主链路的静态路由。(4分)

②在路由器 A 上配置去往 PC B 的静态路由：到达 PC B,需经过路由器 C。（4分）

③在路由器 A上配置去往 PC A时使用备份链路的浮动路由。(4分)

④在路由器 B上配置去往 PC B时使用主链路的静态路由：到达PC B，需经过路由器 C。（8分）

⑤在路由器 B上配置去往 PC B时使用备份链路的浮动路由：到达 PC B，需经过路由器 C。（8分）

⑥路由器 C上配置默认路由。（4分）

⑦在路由器 A上查看路由条目，并将查看结果截图至 word文档中 ，word文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 A查看路由条目）。（6分）

⑧在路由器 B上查看 running-config文件，并将查询的结果导出至 txt 文档中，txt 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt 文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 B的 running-config查询结果）。（5分）

作品提交：

①路由器 A、路由器 B、路由器C的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：路由器 A 的配置内容保存为“路由器A.txt”。

③题目中要求存放到指定位置的所有文件，如--“d:\提交资料\考生号\测试.doc”或“d:\提交资料\考生号\查询.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 2台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 3台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆选择正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对 1 项得 1 分 | 5 |

评分项二：路由器基本配置（24分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | 特权密码 | 特权密码配置正确 | 4 |
| 3 | 路由器A | Console 密码 | Console 密码配置正确 | 4 |
| 4 | 路由器A | IP地址 | 接口地址配置正确 | 3 |
| 5 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | 路由器B | IP地址 | 接口地址配置正确 | 3 |
| 7 | 路由器C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 8 | 路由器C | IP地址 | 接口地址配置正确 | 2 |
| 9 | 路由器A | Serial | 查看信息正确 | 5 |
| 10 | PC A | 查看 | IP 地址、网关、对1项得1.5分 | 3 |

评分项三：静态路由配置（43分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 静态路由 | 往 PC A 走主链路的路由 | 4 |
| 2 | 路由器B | 静态路由 | 往 PC A 走备份链路的浮动路由 | 4 |
| 3 | 路由器A | 静态路由 | 往 PC B 路由 | 4 |
| 4 | 路由器B | 静态路由 | 往路由器C走主链路的路由 | 4 |
| 5 | 路由器B | 静态路由 | 往路由器PC B走主链路的路由 | 4 |
| 6 | 路由器B | 静态路由 | 往路由器C走备份链路的浮动路由 | 4 |
| 7 | 路由器B | 静态路由 | 往路由器PC B走备份链路的浮动路由 | 4 |
| 8 | 路由器C | 默认路由 | 默认路由 | 4 |
| 9 | 路由器A | 路由条目 | 查看路由条目正确 | 6 |
| 10 | 路由器B | running-config | 查看 running-config 文件正确 | 5 |

评分项四：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项五：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需目完成质量求，对项判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

10.路由设备配置与维护

(1)任务描述

某企业有研发、市场、财务、网管等部门，网络拓扑结构图如下，网络拓扑结构图如下：

企业网络IP地址如下：

| （1）路由器 A与路由器 B 间地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | IP 地址 | 子网掩码 |
| 路由器A | 192.168.10.1 | 255.255.255.252 |
| 路由器B | 192.168.10.2 | 255.255.255.252 |
| （2）路由器A与 研发部间地址 |  |  |
| 路由器A | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| 研发部 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 |
| （3）路由器A与市场部间地址 |  |  |
| 路由器A | 192.168.21.1 | 255.255.255.0 |
| 市场部 | 192.168.21.10 | 255.255.255.0 |
| （4）路由器 B与路由器C间地址 |  |  |
| 路由器B | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 |
| 路由器C | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 |
| （5）路由器 B与网管间地址 |  |  |
| 路由器D | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 |
| 网管 | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 |
| （6）路由器 C与财务部间地址 |  |  |
| 路由C | 1992.168.30.1 | 255.255.255.0 |
| 财务部 | 192.168.30.20 | 255.255.255.0 |

任务一：网络设备互联（11分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将路由器 A的 Serial的 0口与路由器 B的 Serial的 0口相连，路由器 B 的 Serial 1 口与路由器 C 的 Serial 0 相连。路由器 A 的F0/0接研发部，路由器 A的 F0/1接市场部,路由器 B的 F0/0口接网管，路由器 C的 F0/0接财务部。（6分）

任务二：路由器基本配置（31分）

①使用Packet Tracer对路由器 A，路由器 B,路由器 C进行配置，路由器 A，路由器 B,路由器 C的主机名配置为 routera,routerb，routerc。（3分）

②把路由器 A的 console密码设置为 routera，特权密码设置为admin。（10分）

③根据地址表，设置路由器 A, 路由器 B,路由器 C的接口 IP地址。（8分）

④在路由器 A上查看 running-config文件，并将查询的结果导出至 txt 文档中，txt 文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt 文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 A的 running-config查询结果）。（5分）

⑤查看路由器 B的 IOS版本号，并将查询的结果导出到 txt文档中，txt文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\查询.txt”（注意在该 txt文件中标好序号和标题，如该处结果应标示为：路由器 B的 IOS版本查询结果）。（5分）

任务三：路由 OSPF配置（38分）

①在路由器 A上配置 OSPF,区域号为 0。(9分)

②在路由器 B上配置 OSPF,区域号为 0。（12分）

③在路由器 C接内网的部分配置 OSPF,区域号为 0。（6分）

④在市场部 pc测试与财务部 pc是否可以进行通信。并将测试结果截图至 word文档中，word文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc 文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：市场部 pc与财务部 pc的测试结果）。（8分）

⑤在路由器 B上查看 IP协议，并将查看结果截图至 word文档中，word文档的位置保存在“d:\提交资料\考生号\测试.doc”（注意在该 doc文档中标好序号和标题，如该处结果就标示为：路由器 B查看 IP协议）。（3分）

作品提交：

①路由器 A、路由器 B、路由器 C的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT文件，存放到指定位置——d:\提交资料\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：路由器 A的配置内容保存为“路由器 A.txt”。

③题目中要求存放到指定位置的所有文件，如--“d:\提交资料\

考生号\测试.doc”或“d:\提交资料\考生号\查询.tx

（2） 实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 4台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 4台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络设备选型与互联（11分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选择 | 设备选择合适 | 3 |
| 2 | 拓扑连接 | 线缆选择正确 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，对 1 项得 1 分 | 6 |

评分项二：路由器基本配置（31分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | 特权密码 | 特权密码配置正确 | 5 |
| 3 | 路由器A | Console 密码 | Console 密码配置正确 | 5 |
| 4 | 路由器A | IP地址 | 接口地址配置正确 | 3 |
| 5 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | 路由器B | IP地址 | 接口地址配置正确 | 3 |
| 7 | 路由器C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 8 | 路由器C | IP地址 | 接口地址配置正确 | 2 |
| 9 | 路由器A | Running-conf | 查看 running-config 文件正确 | 5 |
| 10 | 路由器B | IOS | 查看 IOS 版本号正确 | 5 |

评分项三：静态路由配置（38分）

| 序号 | 设备 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | OSPF | 启动 OSPF，宣告网络，每对 1项得 3 分 | 4 |
| 2 | 路由器B | OSPF | 启动 OSPF，宣告网络，每对 1项得 3分 | 12 |
| 3 | 路由器C | OSPF | 启动 OSPF，宣告网络，每对 1项得 3 分 | 6 |
| 4 | PC | 通信 | 市场部 pc 与财务部 pc 通信正确 | 8 |
| 5 | 路由器B | IP协议 | 查看 IP 协议正确 | 3 |

评分项四：网络项目文档（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项五：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 2 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需目完成质量求，对项判断专业， 故障判断分析准确到位 | 5 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 3 |

11.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

A公司近年来发展迅速，员工数量急剧增加。原有网络已经不能满足业务不断增长的需要。公司高层要求行政部IT专员对公司网络进行重新规划，统一管理，以提升网络性能并增强安全性。公司还需要建设一个WWW服务器，需要发布2个网站，一个用于宣传公司形象，另一个用于公司内部消息的发布。公司行政部IT专员经过调研，决定新增一台3层交换机，实现对公司现有网络的扩容。原有的2台2层交换机作为接入交换机继续使用。各交换机之间两两相连以提高网络可靠性，因此需要起用生成树协议。公司将继续使用原有IP地址网段172.16.10.0/24，划分为4个VLAN。每个VLAN最后一个可用IP作为网关的IP。使用新增的三层交换机实现VLAN间的互通。公司具有三个外网地址，配置NAT以实现所有内网用户都可以访问位于外网的公司WWW服务器。公司对外宣传网站使用80端口，对内信息发布网站使用8080端口。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（15 分）

根据项目需求完成该公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1)子网规划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 描述 | 子网号 | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 172.16.10.0 |  |
| VLAN 20 |  |  |
| VLAN 30 | 172.168.10.128 |  |
| VLAN 40 |  |  |
| （2)外网地址 |  |  |
| 描述 | IP地址 | 子网掩码 |
| 外网地址池 | 53.31.29.2-4 | 255.255.255.0 |
| 路由器外网地址 |  | 255.255.255.0 |
| （3）网关地址 | 网关IP | 网关子网掩码 |
| VLAN 10 |  |  |
| VLAN 20 |  |  |
| VLAN 30 |  |  |
| VLAN 40 |  |  |
| （4）服务器地址 |  |  |
| 描述 | IP地址 | 子网掩码 |
| WWW服务器 | 53.31.29.10 | 255。255.255.0 |
| （5）路由器内网地址 |  |  |
| 描述 | IP地址 | 子网掩码 |
| 路由器A连接交换机A接口 | 172.16.10.2 | 255.255.255.192 |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（15 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。按照拓扑，用交换机的 1号快速以太网口连接路由器的快速以太网接口。（10 分）

任务三：交换机配置（30 分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A、B 和 C 进行基本配置，配置交换机 A 的主机名为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB，交换机 C 的主机名为SWITCHC。（3 分）

②在交换机 A、B 和 C 上配置生成树协议，配置交换机 A 为生成树的 root 根。（4 分）

③在交换机 A 上创建 4 个 VLAN，将 1 号快速以太网接口加入VLAN 10。在交换机 B 上创建 VLAN 10 和 VLAN 20，在交换机 C上创建 VLAN 30 和 VLAN 40。配置交换机之间相连的接口为TRUNK，封装协议为 dot1q。（15 分）

④配置交换机 A 的三层路由功能，并且按照 IP 表配置 IP 地址，实现 VLAN 之间互通。（4 分）

⑤在交换机A上配置指向路由器的172.16.10.2 的默认路由。（4分）

任务四：路由器配置（20 分）

①使用 Packet Tracer，对路由器 A 配置主机名为 ROUTERA，配置其 CONSOLE 口登录口令为 123，进入特权模式口令为 456，TELNET 登录口令为789。（8 分）

②根据网络 IP 地址规划表配置路由 A 各端口的 IP 地址和子网掩码。（4 分）

③在路由器 A 上配置静态路由，指定内网路由器，同时配置访问 Internet 的默认路由（4 分）

④在路由器 A 上配置地址转换，配置路由器连接内网的口为进口，连接外网的口为出口，使得内网主机能访问路由器连接外网的(IP：端口）能访问位于外网的服务器。（6 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 1台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 5 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 6 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 7 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 3 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 7 |

评分项二：网络设备选型与互联（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备选用 | 网络设备选用正确，符合拓扑设计 | 3 |
| 2 | 线缆选用 | 线缆满足设备连接需要 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口 | 10 |

评分项三：交换机配置（30 分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
|  |  | VLAN配置 | 创建VLAN正确 | 3 |
|  |  | TRUNK | TRUNK配置正确 | 2 |
|  |  | STP | 启用STP，优先级配置正确 | 2 |
|  |  | 三层接口 | 三层接口配置正确 | 4 |
|  |  | 默认路由 | 默认路由配置正确 | 2 |
| 2 | 交换B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
|  |  | VLAN配置 | 创建VLAN正确 | 3 |
|  |  | TRUNK | TRUNK配置正确 | 2 |
|  |  | STP | 启用STP，优先级配置正确 | 2 |
| 3 | 交换C | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
|  |  | VLAN配置 | 创建VLAN正确 | 3 |
|  |  | TRUNK | TRUNK配置正确 | 2 |
|  |  | STP | 启用STP，优先级配置正确 | 2 |

评分项四：路由器配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
|  |  | 安全管理 | 各口令配置正确 | 4 |
|  |  | IP地址 | IP地址配置正确 | 4 |
|  |  | 静态路由 | 静态路由配置正确 | 4 |
|  |  | 地址转换 | 地址转换配置正确 | 6 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

12.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

某公司租用了某写字楼的两层，需要新建一个企业局域网。该公司共有四个部门，工程部和技术部在 4 层，每个部门有 20 个信息点；市场部、财务部及各部门的部门经理办公室及公司的总经理办公室在 5 层，其中市场部有 20 个信息点，财务部有 5 个信息点，各部门经理和总经理办公室各有一个信息点。每个办公室中电脑都直接连在信息点上。一个路由器连接外网，企业网络内部做 NAT 技术。网络组建的基本要求如下:网络中要求配置 FTP 服务器和内部网站服务器，两个服务器的功能配置在一台物理服务器上，服务器位于技术部。公司内网 IP 地址采用 192.168.1.0/24 网段，网络中的每个部门在一个独立的广播域中，各部门经理处在一个广播域中，总经理处在一个独立的广播域中。广域网的外部用户可以通过 IP 地址来访问位于企业内网的网站服务器。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（15 分）

根据项目需求完成该公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1)子网规划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 部门 |  | 员工数 | 子网号 | 子网掩码 |  |
| VLAN 2 | 总经理办公室 |  | 1 | 192.16.1.0 |  |  |
| VLAN 3 | 各部门经理办公室 |  | 4 |  |  |  |
| VLAN 10 | 技术部 |  | 20 |  | 255.255.255.224 |  |
| VLAN 20 | 工程部 |  | 20 | 192.168.1.96 |  |  |
| VLAN 30 | 市场部 |  | 20 |  |  |  |
| VLAN 40 | 财务部 |  | 5 |  |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |  |
| 描述 |  | IP地址 |  |  |  | 子网掩码 |
| 公司路由器 |  | 202.11.1.2 |  |  |  | 255.255.255.252 |
| ISP路由器 |  | 202.11.1.1 |  |  |  | 255.255.255.252 |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  | 网关IP |  |  |  | 网关子网掩码 |
| VLAN 2 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 3 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 10 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 20 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 40 |  |  |  |  |  |  |
| （4）服务器地址 |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  | IP地址 |  |  |  | 子网掩码 |
| FTP / WWW服务器 |  | 192.168.1.65 |  |  |  | 255.255.255.224 |
| （5）路由器内网地址 |  |  |  |  |  |  |
| 描述 |  | IP地址 |  |  |  | 子网掩码 |
| 路由器A连接交换机A接口 |  | 192.168.1.1 |  |  |  | 255.255.255.224 |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（15 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。按照拓扑，用交换机的对应VLAN的快速以太网口连接服务器，用交换机的23号快速以太网口连接路由器的快速以太网接口。（10 分）

任务三：交换机配置（25分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A、B 和 C 进行基本配置，配置交换机 A 的主机名为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB，交换机 C 的主机名为SWITCHC。（3 分）

②根据网络地址表配置 VLAN，在交换机 A 中创建 VLAN，将快速以太网 2 接口加入到 VLAN 2 中，将快速以太网 3-6 接口加入到 VLAN 3 中，将快速以太网 24 接口加入到 VLAN10；在交换机 B上创建 VLAN10、20，将快速以太网 1-10 接口加入到 VLAN 10 中，将快速以太网 11-20 接口加入到 VLAN 20 中；在交换机 C 上创建VLAN30、40，将快速以太网 1-10 接口加入到 VLAN 30 中，将快速以太网 11-20 接口加入到 VLAN 40 中。（9 分）

③将交换机 A 的快速以太网 7、8 接口，交换机 B 的快速以太网 24 接口，交换机 C 的快速以太网 24 接口配置为 TRUNK，允许所有 VLAN，通过封装协议为 dot1q。配置 allowed 命令，允许所有VLAN 通过。（6 分）

④开启交换机 A 的路由功能，配置静态路由的指定下一跳路由，实现 VLAN 间的互访。（7 分）

任务四：路由器配置（25 分）

①使用 Packet Tracer进行配置，对路由器 A配置主机名为 ROUTERA，路由器 ISP 配置主机名为 ISP。设置路由器 A 的 telnet 管理(密码 china)。（6 分）

②在路由器 A 上配置 6 条静态路由，使路由器 A 能访问 VLAN2、VLAN 3、VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30、VLAN 40，配置默认路由，保证公司网络和 Internet 的连通性。（12 分）

③在路由器 A 上配置 NAT，保证内网可以访问外网，设置路由器连接内网的端口为进去口，连接外网的端口为外网口，并且用N AT 命令将服务器地址的 80 端口映射到路由器外网口 80 端口上，使外网可以通过外网接口地址的 80 端口访问内网的网站服务器。（7分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 1台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 5 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 6 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 7 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 2 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 6 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 7 |

评分项二：网络设备选型与互联（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备选用 | 网络设备选用正确，符合拓扑设计 | 3 |
| 2 | 线缆选用 | 线缆满足设备连接需要 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口 | 10 |

评分项三：交换机配置（25分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 3 |
|  |  | VLAN配置 | 创建 VLAN 成功，将指定端口分别加入 VLAN 成功。 | 3 |
|  |  | TRUNK | 端口配置正确，允许通过的 VLAN 配置正确 | 6 |
|  |  | 启用路由 | 可实现VLAN之间的访问 | 7 |
| 2 | 交换B | VLAN配置 | 创建 VLAN 成功，将指定端口分别加入 VLAN 成功。 | 3 |
| 2 | 交换C | VLAN配置 | 创建 VLAN 成功，将指定端口分别加入 VLAN 成功。 | 3 |

评分项四：路由器配置（25分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
|  |  | 安全管理 | 远程服务、用户名、密码配置正确 | 4 |
|  |  | 静态路由 | 静态路由配置正确 | 12 |
|  |  | 地址转换 | 实现内网到外网的访问，实现外网访问内网网站服务器 | 7 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

13.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

某公司由于业务发展的需要，决定对公司的局域网进行改造。其基本情况如下：公司的主要部门有四个：行政部、市场部、IT 技术部和财务部。出于商业机密和管理等方面的原因，公司要求只允许市场部和行政部能够访问因特网，而 IT 技术部和财务部不能访问因特网；出于办公的需要，公司计划建设 FTP 服务器实现文件共享，但外网不能访问。公司技术部网络工程师负责对公司网络进行初步规划设计。公司总部内网 IP 地址采用 192.168.10.0/24 网段，通过划分四个 VLAN（VLAN 10——VLAN 40），使得公司的各个部门分属不同的广播域。通过 VLAN 单臂路由的配置实现不同部门之间的通信。配置 ACL 禁止财务部访问 Internet，其他部门可以访问。每个IP 网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。WWW 服务器位于公司的技术部。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（15 分）

根据项目需求完成该公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1)子网规划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 部门 |  | 子网号 | 子网掩码 |  |
| VLAN 10 | 行政部 |  | 192.168.10.0 |  |  |
| VLAN 20 | 市场部 |  |  |  |  |
| VLAN 30 | IT技术部 |  |  | 255.255.252.192 |  |
| VLAN 40 | 财务部 |  |  |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |
| 描述 |  | IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| 路由器A |  | 172.16.1.1 |  |  |  |
| 路由器B |  |  |  |  | 255.255.255.252 |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  | 网关IP |  |  | 网关子网掩码 |
| VLAN 10 |  |  |  |  |  |
| VLAN 20 |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 |  |  |  |  |  |
| VLAN 40 |  |  |  |  |  |
| （4）服务器地址 |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  | IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| WWW服务器 |  | 192.16.10.129 |  |  |  |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（15 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。按照拓扑，用交换机的对应VLAN的快速以太网口连接服务器，用交换机的21号快速以太网口连接路由器的快速以太网接口。（10 分）

任务三：交换机配置（25分）

①使用 Packet Tracer对交换机进行基本配置，配置交换机的主机名为 SWITCH。（1 分）

②在交换机中创建 VLAN，将快速以太网 1-5 接口加入到VLAN 10 中，将快速以太网 6-10 接口加入到 VLAN 20 中，将快速以太网 1-15 接口加入到 VLAN 30 中，将快速以太网 16-20 接口加入到 VLAN 40 中。（10 分）

③将交换机的快速以太网 1 接口配置为 TRUNK，允许所有VLAN，通过封装协议为 dot1q。配置 allowed 命令，允许所有VLAN 通过。（7 分）

④配置交换机的 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为 Abcdef。（7 分）

任务四：路由器配置（25 分）

①对路由器 A 进行基本配置，使用 Packet Tracer进行配置，对路由器 A 配置主机名为ROUTERA。（3 分）

②在路由器 A 上配置单臂路由，在接口上新建虚拟网关，使得不同的 VLAN 之间都有自己的网关，均通过路由器寻址，保证公司总部内网 VLAN 之间能够互通。（12）

③在路由器配置 ACL，禁止财务部网段访问 Internet，其他部门可以正常访问 Internet。（11 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 1台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 5 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 6 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 7 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 3 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 7 |

评分项二：网络设备选型与互联（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备选用 | 网络设备选用正确，符合拓扑设计 | 3 |
| 2 | 线缆选用 | 线缆满足设备连接需要 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口 | 10 |

评分项三：交换机配置（25分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 交换机 | VLAN划分 | 创建5个VLAN 成功，将指定端口分别加入5个VLAN。 | 10 |
| 3 | 交换机 | TRUNK配置 | 端口配置正确，允许通过的VLAN配置正确 | 7 |
| 4 | 交换机 | 口令配置 | CONSOLE登录口令配置正确，进入特权模式口令配置正确 | 7 |

评分项四：路由器配置（30分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 3 |
| 2 | 路由器A | 单臂路由 | 创建 5 个子接口，每个子接口封装协议正确，每个子接口 IP 地址配置正确 | 12 |
| 3 | 路由器A | ACL | ACL配置正确 | 11 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

14.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

某公司近些年来规模得到迅速的扩大，发展了两个分公司。现需要把两个分公司的网络和总公司连接起来。公司有五个部门：行政部、技术部、市场部、研发部和财务部；公司拟新建一个 FTP 服务器，以适应办公无纸化的需要。公司技术部网络工程师负责对公司网络进行初步规划设 计 。公司总部内网IP地址采用192.168.10.0/24网段，通过划分五个 VLAN（VLAN 10——VLAN50），使得公司的各个部门分属不同的广播域。每个IP网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。FTP 服务器位于公司的技术部。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（15 分）

根据项目需求完成总公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1) VLAN 规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 号 | 部门 |  | 员工数 |  | 子网号 |  | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 研发部 |  | 32 |  | 192.168.10.0 |  |  |
| VLAN 20 | 市场部 |  | 51 |  |  |  | 255.255.255.192 |
| VLAN 30 | 技术部 |  | 21 |  |  |  | 255.255.255.224 |
| VLAN 40 | 财务部 |  | 5 |  |  |  | 255.255.255.224 |
| VLAN 50 | 行政部 |  | 14 |  |  |  | 255.255.255.224 |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路由器A |  | 路由器B |  |  |  |  | 255.255.255.252 |
|  |  | 路由器C |  |  |  |  |  |
|  |  | 交换机A |  |  |  |  |  |
| 路由器B |  | 路由器A |  |  | 192.168.1.2 |  |  |
|  |  | 路由器C |  |  |  |  | 255.255.255.252 |
| 路由器C |  | 路由器A |  |  | 192.168.3.2 |  |  |
|  |  | 路由器B |  |  | 192.168.2.2 |  |  |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  |  |  | 网关IP |  | 网关子网掩码 |  |
| VLAN 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）服务器IP地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  | IP地址 |  | 子网掩码 |  |
| FTP服务器 |  |  |  | 192.168.10.221 |  |  |  |

把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（15 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。按照拓扑，用交换机的对应VLAN的快速以太网口连接服务器，用交换机的21号快速以太网口连接路由器的快速以太网接口。（10 分）

任务三：交换机配置（25分）

①使用 Packet Tracer对交换 A、B进行基本配置 ， 配置交换机A的主机名为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB。（4 分）

②根据网络地址分配表配置 VLAN，在交换机 A 中创建 VLAN，在交换机 B 中创建 VLAN，将快速以太网 1-5 接口加入到 VLAN 10 中，将快速以太网 6-10 接口加入到 VLAN 20 中，将快速以太网 11-15 接口加入到 VLAN 30 中，将快速以太网 16-20 接口加入到 VLAN 40中，将快速以太网 21-24 接口加入到 VLAN 50 中。（6 分）

③将交换机 A 的快速以太网 2 号口和交换机 B 的快速以太网 166接口配置为 TRUNK，封装协议为 dot1q，并且允许所有 VLAN 通过,交换机 A 根据 IP 地址表划分 VLAN 并配置 IP，将 1 号快速以太网端口加入 VLAN10,最后一个快速以太网端口加入 VLAN50。（5 分）

④配置交换机 A 的 CONSOLE 口登录口令为 654321，进入特权模式口令为 abc123。（4 分）

⑤在交换机 A 上启用路由，实现 VLAN 间的通信，配置 OSPF协议，保证公司网络能够互通。（6 分）

任务四：路由器配置（25 分）

① 对 路 由 器 A、B， 交 换 机 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 使 用Packet Tracer进行配置，对路由器 A 配置主机名为 ROUTERA，路由器 B 配置主机名为ROUTERB，路由器 C 配置主机名为 ROUTER_C。（9 分）

②在路由器配置 OSPF 协议，路由器之间全部使用 0 区域，并且请关闭路由自动汇总的功能，使得路由器之间的路由表是局域网内所有的网段，保证公司网络能够互通。（16 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 3台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 5 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 6 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 7 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 3 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 7 |

评分项二：网络设备选型与互联（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备选用 | 网络设备选用正确，符合拓扑设计 | 3 |
| 2 | 线缆选用 | 线缆满足设备连接需要 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口 | 10 |

评分项三：交换机配置（25分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 B | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 2 | 交换机 B | VLAN 划分 | 创建 5 个 VLAN，将指定端口分别加入5 个 VLAN。 | 5 |
| 3 | 交换机 B | TRUNK 配置 | 端口配置正确，允许通过的 VLAN 配置正确 | 5 |
| 4 | 交换机 A | 口令配置 | CONSOLE 登录口令配置正确 进入特权模式口令配置正确 | 3 |
| 5 | 交换机 A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 6 | 交换机 A | VLAN 划分 | 创建 5 个 VLAN，并配置好IP地址 | 3 |
| 7 | 交换机 A | 内部路由 | 配置正确，实现 VLAN 间的通信，保证公司网络能够互通 | 5 |

评分项四：路由器配置（30分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 3 |
| 2 | 路由器A 路由器B 路由器C | OSPF 协议 | 协议配置正确，路由表完整 | 16 |
| 3 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 3 |
| 4 | 路由器C | 主机名 | 主机名配置正确 | 3 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

15.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

某公司由于规模扩大，决定对局域网进行改造，将公司的局域网连接起来。其基本情况如下：

公司的主要部门有四个：行政部、市场部、IT 技术部和财务部。出于商业机密和管理等方面的原因，公司要求只允许市场部、IT 技术部和行政部能够访问 FTP 服务器，而财务部不能访问 FTP 服务器。出于办公的需要，公司计划建设 FTP 服务器实现文件共享，但外网不能访问。公司 IT 技术部网络工程师负责对公司网络进行初步规划设计。公司总部内网 IP 地址采用 172.16.10.0/24 网段，通过划分四个 VLAN（VLAN 10——VLAN 40），使得公司的各个部门分属不同的广播域。每个 IP 网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。FTP服务器位于公司的 IT 技术部。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（15 分）

根据项目需求完成总公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1) VLAN 规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 号 | 部门 | 员工数 |  |  | 子网号 | 子网掩码 |  |  |
| VLAN 10 | 财务部 | 36 |  |  | 192.168.10.0 | 255.255.255.192 |  |  |
| VLAN 20 | 市场部 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 | 技术部 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 40 | 行政部 | 9 |  |  |  | 255.255.255.240 |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路由器A |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.252 |  |
| 路由器B |  |  | 192.168.1.2 |  |  |  |  |  |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  |  |  | 网关IP |  |  |  | 网关子网掩码 |
| VLAN 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLAN 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）服务器IP地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  | IP地址 |  |  |  | 子网掩码 |
| FTP服务器 |  |  |  | 192.168.10.129 |  |  |  |  |

把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（15 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（3 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（2 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。按照拓扑，用交换机的对应VLAN的快速以太网口连接服务器，用交换机的21号快速以太网口连接路由器的快速以太网接口。（10 分）

任务三：交换机配置（25分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A、B 进行基本配置，配置交换机 A 的主机名为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB， 交换机 C 的主机名为 SWITCHC。（6 分）

②根据网络地址表配置 VLAN，在交换机 A 中创建 VLAN，将快速以太网 2-5 接口加入到 VLAN 10 中，将快速以太网 6-10 接口加入到 VLAN 20 中，将快速以太网 11-15 接口加入到 VLAN 30 中，将快速以太网 16-20 接口加入到 VLAN 40 中。（9 分）

③将交换机 A、B 和 C 的快速以太网 1 接口配置为 TRUNK，配置 allowed 命令，允许所有 VLAN 通过。（6 分）

④配置交换机 A 的 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为 ABCDE。（4 分）

任务四：路由器配置（25 分）

① 对 路 由 器 A、B， 交 换 机 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 使 用Packet Tracer进行配置，对路由器 A 配置主机名为 ROUTERA，路由器 B 配置主机名为ROUTERB。（4 分）

②在路由器 A 上配置单臂路由，在接口上新建虚拟网关，使得不同的 VLAN 之间都有自己的网关，均通过路由器寻址，保证公司总部内网 VLAN 之间能够互通。（8 分）

③在路由器 A 上配置 ACL，禁止财务部网段 192.168.10.0/27 网段访问 FTP 服务器，其他部门可以访问。（7 分）

④在路由器 A、B 上配置静态路由，使路由器里记录去往陌生网段的端口，保证各区域间终端可以 ping 通，以及各区域终端可以访问服务器上搭建的网站。（6 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 3台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 5 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 3 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 7 |

评分项二：网络设备选型与互联（15 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备选用 | 网络设备选用正确，符合拓扑设计 | 3 |
| 2 | 线缆选用 | 线缆满足设备连接需要 | 2 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口 | 10 |

评分项三：交换机配置（25分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 2 | 交换机 A | VLAN 划分 | 创建 4个 VLAN，将指定端口分别加入4 个 VLAN。 | 9 |
| 3 | 交换机 A | TRUNK 配置 | 端口配置正确，允许通过的 VLAN 配置正确 | 6 |
| 4 | 交换机 A | 口令配置 | CONSOLE 登录口令配置正确 进入特权模式口令配置正确 | 4 |
| 5 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 6 | 交换机C | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |

评分项四：路由器配置（30分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 2 | 路由器A | 单臂路由 | 创建 4 个子接口，每个子接口封装协议正确，每个子接口 IP 地址配置正确 | 8 |
| 3 | 路由器A | 静态路由 | 静态路由配置正确 | 3 |
| 4 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 5 | 路由器B | 静态路由 | 静态路由配置正确 | 3 |
| 6 | 路由器A | ACL的配置 | 配置正确，实现了禁止财务部的访问限制，但不影响其他部门的访问 | 7 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

16.企业园区网搭建与维护

（1）任务描述

A 公司近年来发展迅速，员工数量急剧增加。原有网络已经不能满足业务不断增长的需要。公司高层要求行政部 IT 专员对公司网络进行重新规划，统一管理，以提升网络性能并增强安全性。

公司现有员工 114 名，分属行政、市场、财务、生产研发等部门。其中行政和财务部门位于 A 写字楼 2 层，而市场部与生产研发部位于与 A 写字楼隔两条街的 B 写字楼 8 层和 9 层。每个部门员工均不超过 50 名。分公司还需要建设一个 WWW 服务器，需要发布2 个网站，一个用于宣传公司形象，另一个用于公司内部消息的发布。公司行政部 IT 专员负责对公司网络进行初步规划设计。公司 A写 字 楼 2 层 有 2 个 部门 ， 划分为2个子网 ，IP地址采用10.10.10.0/24网段 。B 写 字 楼 8 层 和 9 层 的 2 个 部 门 采 用10.10.20.0/24 网段，同样也划分成 2 个子网。各子网采用路由器连接。每个子网网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。各子网通过OSPF 协议实现全公司网络互通，OSPF 区域为区域 0。公司对外宣传网站使用 80 端口，对内信息发布网站使用 8080 端口。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（20 分）

根据项目需求完成A公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1）子网规划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 描述 | 子网号 | 子网掩码 |
| A 写字楼子网 1(VLAN10) | 10.10.10.0 |  |
| A 写字楼子网 2(VLAN20) |  |  |
| B 写字楼子网 1(VLAN30) | 10.10.20.0 |  |
| B 写字楼子网 2(VLAN40) |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |
| A写字楼路由器 | 1.1.1.1 |  |
| B写字楼路由器 |  | 255.255.255.252 |
| （3）网关地址 |  |  |
| 所属网络 | 网关IP | 网关子网掩码 |
| A 写字楼子网 1(VLAN10) |  |  |
| A 写字楼子网 2(VLAN20) |  |  |
| B 写字楼子网 1(VLAN30) |  |  |
| B 写字楼子网 2(VLAN40) |  |  |
| （4）IP地址 |  |  |
| 描述 | IP地址 | 子网掩码 |
| 交换机A1 | 10.10.10.2 |  |
| 交换机A2 | 10.10.10.130 |  |
| 交换机B1 | 10.10.20.2 |  |
| 交换机B2 | 10.10.20.130 |  |
| PC 机 | 10.10.10.130 |  |
| www服务器 | 10.10.20.3 |  |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（20 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（4 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（4 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。此处注意，用交换机的 1号快速以太网端口与路由器 1 号快速以太网接口相连，使用串口线缆连接 A 写字楼的路由器 A 的 1 号串口和 B 写字楼路由器 B 的 1 号串口。用交换机的最后一个快速以太网端口与服务器相连。（12 分）

任务三：交换机配置（20分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A、B 进行基本配置，配置交换机 A1 的主机名为SWITCHA1，交换机 A2 的主机名为 SWITCHA2。交换机 B1 的主机名为 SWITCHB1，交换机 B2 的主机名为 SWITCHB2。（4 分）

②根据 IP 地址分配表配置交换机 A1、A2、B1、B2 的 IP 地址以及默认网关。（8 分）

③为了提高设备管理的安全性，需要配置登录权限。配置交换机 A 和交换机 B 的 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为 ABCDE。（8 分）

任务四：路由器配置（20 分）

①使用 Packet Tracer对路由器 A、B 进行配置，配置路由器 A 主机名为 ROUTERA，路由器 B 配置主机名为 ROUTERB。（2 分）

②根据 IP 地址分配表配置路由 A 和路由器 B 各端口的 IP 地址和子网掩码。（6分）

③在路由器 A 和 B 配置串口链路时钟频率，将 DCE 端配置时钟频率为 64000。在路由器 A 与路由器 B 相连的接口配置 HDLC 协议。（6分）

④在路由器 A、B 上配置 OSPF 协议，通过启用 OSPF 协议保证各区域间终端可以 ping 通，以及各区域终端可以访问服务器上搭建的网站。（6 分）

⑤在路由器 A、B 上做单臂路由实现 VLAN 之间的互通。

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 服务器 | 1台 | CPU 4核 2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 5 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 6 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 2 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 10 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 8 |

评分项二：网络设备选型与互联（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 设备选型错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 2 | 线缆选用 | 设备连接线缆选择错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错 1 处扣 1 分 | 12 |

评分项三：交换机配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 A1、A2 | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 2 | 交换机 A1、A2 | IP地址 | IP 地址配置正确，默认网关配置正确 | 4 |
| 3 | 交换机 A1、A2 | 口令配置 | CONSOLE口令、ENABLE 口令配置正确 | 4 |
| 4 | 交换机 B1、B2 | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 5 | 交换机 B1、B2 | IP地址 | IP 地址配置正确，默认网关配置正确 | 4 |
| 6 | 交换机 B1、B2 | 口令配置 | CONSOLE口令、ENABLE 口令配置正确 | 4 |

评分项四：路由器配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | IP地址 | 各接口 IP 地址配置正确 | 2 |
| 3 | 路由器A | HDLC协议 | 起用 HDLC 协议，时钟配置正确 | 3 |
| 4 | 路由器A | OSPF协议 | 起用 OSPF 协议，网络添加正确 | 3 |
| 5 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | 路由器B | IP地址 | 各接口 IP 地址配置正确 | 2 |
| 7 | 路由器B | HDLC协议 | 起用 HDLC 协议，时钟配置正确 | 3 |
| 8 | 路由器B | OSPF协议 | 起用 OSPF 协议，网络添加正确 | 3 |
| 9 | 路由器A、B | 单臂路由 | 实现 VLAN 之间的访问 | 2 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

17.企业局域网搭建与维护

（1）任务描述

某公司总部设在 A 市，在 B 市有一个分支机构，现因业务扩大，公司决定在 C 市新增一个分支机构。公司 IT 部根据公司高层要求，组建新分支机构网络，并将新分支机构与公司总部的网络互连起来。新分支机构将有 50 台左右终端并需要访问位于公司总部的 FTP 服务器，以实现文件共享。新分支机构使用 10.10.30.0/24 网段，根据需要划分为 4 个子网，目前使用前 2 个子网，预留后 2 个子网今后使用。每个子网最后一个可用 IP 作为网关地址。用单臂路由来实现子网间的互通。总公司网络使用 10.10.10.0/24 网段，该网段第一个可用 IP 用作网关地址，第二个可用 IP 供 FTP 服务器使用。分支机构一使用 10.10.20.0/24 网段。使用 RIP 协议来实现公司网络连通性。扩容后公司网络逻辑拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（20 分）

根据项目需求完成该公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1) 新分支机构网络 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | VLAN 号 |  | 网络号 | 子网掩码 |  |
| 子网 1 | VLAN 10 |  |  |  |  |
| 子网 2 | VLAN 20 |  |  |  |  |
| 描述 |  | 网关IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| 子网 1 |  | 10.10.30.62 |  |  |  |
| 子网 2 |  | 10.10.30.126 |  |  |  |
| （2）互联地址 |  |  |  |  |  |
| 路由器端口描述 |  | 端口IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| 路由器 A 连接路由器 B |  | 172.16.1.1 |  |  | 255.255.255.252 |
| 路由器 B 连接路由器 A |  |  |  |  |  |
| 路由器 B 连接路由器 C |  | 172.16.1.5 |  |  | 255.255.255.252 |
| 路由器 C 连接路由器 B |  |  |  |  |  |
| 路由器 B 连接 FTP 服务器 |  |  |  |  |  |
| （3）主机地址 |  |  |  |  |  |
| 描述 |  | IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| FTP服务器 |  |  |  |  |  |
| PC机 |  | 10.10.30.5 |  |  |  |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（20 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（4 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（4 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。用交换机的 1 号快速以太网端口与路由器 1 号快速以太网接口相连，使用串口线缆连接新分支结构路由器 A 总公司路由器 B 和分支机构一路由器 C。用路由器的 1 号快速以太网端口与服务器相连。（12 分）

任务三：交换机配置（20分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A 进行基本配置，配置交换机 A 的主机名为 SwitchA。（2分）

②为了提高设备管理的安全性，需要配置登录权限。配置交换机 A 的 CONSOLE 登录口令为 CONA，进入特权模式口令为ENABLEA（4 分）

③在交换机 A 上创建 2 个 VLAN，将 2 号快速以太网端口到 10快速以太网端口加入 VLAN 10，将接口 11 号快速以太网端口到 20快速以太网端口加入 VLAN 20。（4 分）

④配置交换机 A 与路由器 A 相连接口为 TRUNK。（2 分）

⑤配置交换机与 PC 机相连的端口为全双工，传输速率为100Mbps。（2 分）

⑥配置交换机端口安全，仅允许 PC 机的 MAC 地址访问该接口，否则关闭接口。（6 分）

任务四：路由器配置（20 分）

①使用 Packet Tracer对路由器 A、B、C 进行基本配置，配置路由器 A 主机名为 RA，路由器 B 配置主机名为 RB，路由器 C 配置主机名为 RC。（3 分）

②根据 IP 地址分配表为路由器每个接口配置 IP 地址。（7 分）

③在路由器 A 与交换机 A 相连的接口上配置单臂路由，实现新分支机构内部子网互通。（4 分）

④在路由器 A、B、C 上配置 RIP 协议，版本为第二版，配置接口发送或者接收 RIP 更新的版本为“版本 1”和“版本 2”，通过配置RIP 协议，实现公司网络互通。（6 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 3台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 5 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 6 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 4 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 11 |

评分项二：网络设备选型与互联（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 设备选型错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 2 | 线缆选用 | 设备连接线缆选择错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错 1 处扣 1 分 | 12 |

评分项三：交换机配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 A | 主机名 | 主机名配置正确 |  | 2 |
| 2 | 交换机 A | CONSOLE口令 | CONSOLE口令配置正确 |  | 2 |
| 3 | 交换机 A | 特权模式口令 | 特权模式口令配置正确 |  | 2 |
| 4 | 交换机 A | VLAN | VLAN 配置正确 |  | 4 |
| 5 | 交换机 A | TRUNK | TRUNK 配置正确 |  | 2 |
| 6 | 交换机 A | 端口配置 | 端口速率和端口工作模式配置正确 |  | 2 |
| 7 | 交换机 A | 端口安全 | 端口安全配置正确 |  | 6 |

评分项四：路由器配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | IP地址 | 三个接口IP配置正确 | 3 |
| 3 | 路由器A | RIP 协议 | 起用 RIP 协议且版本正确，加入三个网络，端口发送接收正确 | 2 |
| 4 | 路由器A | 单臂路由 | 单臂路由配置正确 | 4 |
| 5 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 6 | 路由器B | IP地址 | 三个接口IP配置正确 | 3 |
| 7 | 路由器B | RIP 协议 | 起用 RIP 协议且版本正确，加入三个网络，端口发送接收正确 | 2 |
| 8 | 路由器C | 主机名 | 主3名配置正确 | 1 |
| 9 | 路由器C | IP地址 | 三个接口IP配置正确 | 1 |
| 10 | 路由器C | RIP 协议 | 起用 RIP 协议且版本正确，加入三个网络，端口发送接收正确 | 2 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

18.企业园区网搭建与维护

（1）任务描述

某公司通过 OSPF 路由协议实现总公司和分公司之间的网络连通性。总公司和分公司各有 2 栋大楼，每栋大楼有 100 个信息点，分处于不同的广播域。公司还建设了一个 FTP 服务器，用于在公司内网传递文件。FTP 服务器位于总公司的 VLAN 2 中。公司行政部IT 专员负责对公司网络进行初步规划设计。公司总部内网 IP 地址采用 192.168.1.0/24 网段，分公司内网 IP 地址采用 192.168.2.0/24 网段，通过 VLAN 划分，使得每个部门处在单独的广播域。每个 IP 网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。FTP 服务器位于总公司。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（20 分）

根据项目需求完成总公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1) VLAN 规划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 号 | 信息点 |  | 子网号 |  | 子网掩码 |
| VLAN 2 | 100 |  | 192.168.1.0 |  |  |
| VLAN 3 | 100 |  |  |  |  |
| VLAN 4 | 100 |  |  |  |  |
| VLAN 5 | 100 |  |  |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |
| 总公司路由器 |  |  |  | 1.1.1.1 | 255.255.255.252 |
| 分公司路由器 |  |  |  |  |  |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  | 网关IP |  |  | 网关子网掩码 |
| VLAN 2 |  |  |  |  |  |
| VLAN 3 |  |  |  |  |  |
| VLAN 4 |  |  |  |  |  |
| VLAN 5 |  |  |  |  |  |
| （4）服务器IP地址 |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  | IP地址 |  |  | 子网掩码 |
| FTP服务器 |  | 192.168.1.1 |  |  |  |
| （5）路由器与三层交换机之间的 IP 地址 |  |  |  |  |  |
| 路由器 A |  | 192.168.3.2 |  |  |  |
| 交换机 A |  |  |  |  | 255.255.255.252 |
| 路由器 B |  | 192.168.3.6 |  |  |  |
| 交换机 B |  |  |  |  | 255.255.255.252 |

注意：把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc

任务二：网络设备选型与互联（20 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（4 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（4 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。用交换机的 1 号快速以太网端口与路由器 1 号快速以太网接口相连，使用串口线缆连接路由器 A 的 1 号串口和由器 B 的 1 号串口。交换机 A 的第二个快速以太网端口与服务器相连。（12 分）

任务三：交换机配置（20分）

①使用 Packet Tracer对 交 换 机 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 配 置 交 换 机 A 的 主 机 名 为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB。（4 分）

②根据 IP 地址分配表配置 VLAN，在交换机 A 中创建 VLAN 2，3，将 2 号快速以太网端口到 10 快速以太网端口加入到 VLAN 2 中，将 11 号快速以太网端口到 20 快速以太网端口加入到 VLAN 3 中；在交换机 B 中创建 VLAN4，5，将 2 号快速以太网端口到 10 快速以太网端口加入到 VLAN 4 中，将 11 号快速以太网端口到 20 快速以太网端口加入到 VLAN5 中（6 分）

③开启交换机 A 的路由功能，实现 VLAN 2 和 VLAN 3 的互联（4 分）

④在交换机 A、B 上配置 OSPF 动态路由，实现与路由器连通（6 分）

任务四：路由器配置（20 分）

① 对 路 由 器 A、B， 交 换 机 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 使 用Packet Tracer进行配置，对路由器 A 配置主机名为 ROUTERA，路由器 B 配置主机名为ROUTERB。路由器 A 需要设置 enable 密码（test）（4 分）

②在 ROUTERA、ROUTERB 串口上启用 PPP 协议，设置CHAP 验证。DCE 端的路由器验证方法列表名为：bisai；DCE 端的路由器用户名为：RDCE，密码为：digital；DTE 端的路由器用户名为：RDTE，密码为：digital。将 DCE 端配置时钟频率为 64000。（8 分）

③在路由器 A、B 上配置 OSPF 路由，将路由器 A 和 B 之间配置为区域 0。通过启用 OSPF 协议保证各区域间终端可以 ping 通，以及各区域终端可以访问 FTP 服务器。（8 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 三层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 5 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 6 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 4 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 11 |

评分项二：网络设备选型与互联（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 设备选型错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 2 | 线缆选用 | 设备连接线缆选择错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错 1 处扣 1 分 | 12 |

评分项三：交换机配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 主机名 | 主机名配置正确 |  | 4 |
| 2 | 交换机 | VLAN划分 | 创建 4个 VLAN，将指定端口分别加入 4个 VLAN。错 1 项扣 1 分 |  | 4 |
| 3 | 交换机 | 动态路由 | OSPF 动态路由配置正确，与路由器能互通 |  | 6 |
| 4 | 交换机 | 路由 | 开启路由功能确 |  | 6 |

评分项四：路由器配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确，enable 密码配置正确 | 4 |
| 2 | 路由器 | PPP配置 | 协议封装，CHAP 验证 | 8 |
| 3 | 路由器 | OSPF 路由 | OSPF 路由配置正确 | 8 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

19.企业园区网搭建与维护

（1）任务描述

某公司有近 400 人的规模，有设计部、技术部、人事部、工程部、董事办五个部门。随着业务规模扩大，现需要新成立一分公司，通过对网络进行初步规划设计。决定 IP 地址采用 172.1.128.0/17 网段。每个 IP 网段中，最后一个可用 IP 作为网关的 IP。网络拓扑结如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（20 分）

根据项目需求完成总公司网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| （1) VLAN 规划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 号 | 部门 | 员工数 | 子网号 |  | 子网掩码 |
| VLAN 10 | 工程部 | 210 | 172.1.0.0 |  |  |
| VLAN 20 | 技术部 | 121 | 172.1.2.0 |  |  |
| VLAN 30 | 设计部 | 20 |  |  |  |
| VLAN 40 | 人事部 | 18 |  |  |  |
| VLAN 50 | 董事办 | 10 |  |  |  |
| （2)路由器间地址 |  |  |  |  |  |
| 路由器A |  |  | 1.1.1.1 |  | 255.255.255.252 |
| 路由器B |  |  |  |  |  |
| （3）网关地址 |  |  |  |  |  |
| 所属网络 |  |  | 网关IP |  | 网关子网掩码 |
| VLAN 10 |  |  |  |  |  |
| VLAN 20 |  |  |  |  |  |
| VLAN 30 |  |  | 172.1.2.254 |  |  |
| VLAN 40 |  |  | 172.1.2.190 |  |  |
| VLAN 50 |  |  |  |  |  |
| 分公司内网 IP 地址 |  |  |  |  |  |
| （4）服务器IP地址 |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  | IP地址 |  | 子网掩码 |
| FTP服务器 |  |  |  |  |  |
| www服务器 |  |  | 172.1.1.252 |  | 255.255.254.0 |
| （5）路由器 B 与交换机 B 相连的端口 IP 地址 |  |  |  |  |  |
| IP 地址 |  |  |  | 子网掩码 |  |
| 172.2.0.65 |  |  |  | 255.255.255.224 |  |

把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc

任务二：网络设备选型与互联（20 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（4 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（4 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。用交换机的 1 号快速以太网端口与路由器 1 号快速以太网接口相连，使用串口线缆连接总公司路由器 A 的 1 号串口和分公司路由器 B 的 1 号串口。交换机 A 的2 号 3 号快速以太网端口与服务器相连。（12 分）

任务三：交换机配置（20分）

①使用 Packet Tracer对 交 换 机 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 配 置 交 换 机 A 的 主 机 名 为SWITCHA，交换机 B 的主机名为 SWITCHB。（3 分）

②根据网络地址表配置 VLAN，在交换机 A 中创建 VLAN，将2-6 接口加入到 VLAN 10 中，将 7-11 快速以太网端口加入到 VLAN 20 中，将 12-16 快速以太网端口加入到 VLAN 30 中，将 17-20 快速以太网端口加入到 VLAN 40 中，将 21-24 快速以太网端口加入到VLAN 50 中。（8 分）

③配置交换机 B 的 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为 ABCDE。（2 分 ）。

④在交换机 B 上配置默认路由，使之能访问总公司网络中主机（7 分 ）。

任务四：路由器配置（20 分）

①使用 Packet Tracer对 路 由 器 A、B 进 行 基 本 配 置 ， 对 路 由 器 A 配 置 主 机 名 为ROUTERA，路由器 B 配置主机名为 ROUTERB。（2 分）

②在路由器 A 上启用 PPP 的 CHAP 认证（密码自定）（6 分）

③在路由器 A、B 上配置动态路由协议 RIP，版本为第二版，关闭路由自动汇总，配置接口发送或者接收 RIP 更新的版本为“版本 1”和“版本 2”，通过配置 RIP 协议，保证各区域间终端可以 ping 通，以及各区域终端可以访问服务器上搭建的网站和 FTP 服务器。（8 分）

④在路由器 A 上搭建单臂路由使 VLAN 之间互通。（4 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 三层交换机 | 1台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 5 | 服务器 | 2台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 6 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 7 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 4 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 11 |

评分项二：网络设备选型与互联（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 设备选型错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 2 | 线缆选用 | 设备连接线缆选择错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错 1 处扣 1 分 | 12 |

评分项三：交换机配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 A | 主机名 | 主机名配置正确 |  | 2 |
| 2 | 交换机 B | VLAN 划分 | 创建 5个 VLAN，将指定端口分别加入 5个 VLAN。错 1 项扣 1 分 |  | 8 |
| 3 | 交换机 B | 口令配置 | CONSOLE 登录口令配置正确 进入特权模式口令配置正确 |  | 2 |
| 4 | 交换机 B | 主机名 | 主机名配置正确 |  | 1 |
| 5 | 交换机 B | 路由 | 默认路由配置正确，分公司能访问 总公司主机 |  | 7 |

评分项四：路由器配置（20分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器A | 动态路由 | 起用 RIP 协议、使用版本 2、加入网段、关闭路由汇总、端口发送接收正确 1 项得 1 分 | 4 |
| 3 | 路由器A | CHAP 认证 | CHAP 认证配置正确 | 6 |
| 4 | 路由器A | 单臂路由 | 创建 4 个子接口，每个子接口封装 协议正确，每个子接口 IP 地址配置正确，错 1 项扣 1 分 | 4 |
| 3 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 用户名配置正确 | 1 |
| 4 | 路由器B | 动态路由 | 起用 RIP 协议、使用版本 2、加入网段、关闭路由汇总、端口发送接收正确 1 项得 1 分 | 4 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业， 故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理， 作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |

20.企业园区网搭建与维护

（1）任务描述

某小型企业计划采用 192.168.1.0/24 网段，满足 200 个信息点接入。该企业还成功申请公网地址 209.165.200.240/29 以用来访问Internet 和向外发布内网的网络服务。配置网络实现企业入网要求，使主机 HA、能够通过公网地址访问外网 WEB。网络拓扑结构如下图所示：

任务一：网络系统分析与设计（20 分）

根据项目需求完成该企业网络 IP 地址分配，并将下表填写完整。

| 设备-端口 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 第一个快速以太网口 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | 无 |
| R1 与 ISP 连接口 | 209.165.200.241 | 255.255.255.0 | 无 |
| ISP 与 R1 连接端口 |  |  | 无 |
| ISP 第一个快速以太网口 | 209.165.201.17 | 255.255.255.248 | 无 |
| 服务器 |  |  |  |
| HA | 192.168.10.1 |  |  |

把“IP 地址分配表”以指定的文件名存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\IP 地址分配表.doc。

任务二：网络设备选型与互联（20 分）

①选择合适的网络互联设备进行组网，使用Packet Tracer完成。（4 分）

②选择合适的连接线缆，用于连接网络设备。（4 分）

③将网线连接到各网络设备接口上。用交换机的 1 号快速以太网端口与路由器 1 号快速以太网接口相连，使用串口线缆连接路由器 R1 的 1 号串口和路由器 ISP 的 1 号串口。交换机 S2 的最后一个快速以太网端口与服务器相连。（12 分）

任务三：交换机配置（10 分）

①使用 Packet Tracer对交换机 A、B 进行基本配置，配置交换机 A 的主机名为 S1，交换机 B 的主机名为 S2。（4分）

②为了提高设备管理的安全性，需要配置登录权限。配置交换机 A 的 CONSOLE 口登录口令为 123456，进入特权模式口令为ABCDE，远程登录 VTY 口令 password。（6 分）

任务四：路由器配置（20 分）

① 对路由器 A、B，交换机 A、B 进行基 配置 ，使用Packet Tracer进行配置，对路由器 A 配置主机名为 R1，路由器 B 配置主机名为 ISP。（4 分）

②在 R1 与 ISP 的点对点链路上，设置封装格式为 PPP，并进行PAP 验证，口令为 password。（10 分）

③在 R1 和 ISP 路由器上配置 RIP v2 动态路由，关闭路由自动汇总，配置接口发送或者接收 RIP 更新的版本为“版本 1”和“版本 2”，通过配置 RIP 协议，保证网络互通。（6 分）

④在 R1 上配置动态网络地址转换（ NAT），使内网用户(192.168.10.0/24)可以 通过公网 IP地 池

209.165.200.243-209.165.200.245 访问外网 WEB 服务器。（6 分）

⑤在路由器 R1 上配置扩展 ACL，对于内网用户，只允许访问外网 WEB 服务，禁止访问其他外部服务。请在 R1 上配置该扩展ACL，ACL 编号自拟。（6 分）

作品提交：

①所有设备的配置必须进行保存，此为评卷依据；

②通过Packet Tracer将各个设备的全部配置内容捕获成 TXT 文件，存放到指定位置——考场说明指定路径\考生号\*.txt。文件名以设备名称命名，例如：交换机 A 的配置内容保存为“交换机 A.txt”。

（2）实施条件

①硬件环境

| 序号 | 设备 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上内存2GB以上 |  |
| 2 | 路由器 | 2台 | 至少两个快速以太网接口 | Packet Tracer |
| 3 | 二层交换机 | 2台 | 接口速率至少100Mbps | Packet Tracer |
| 4 | 服务器 | 1台 | CPU 4核2.0GHZ以上，内存2GB以上 | Packet Tracer |
| 5 | 压线钳 | 1把 | 支持RJ45 |  |
| 6 | 测线仪 | 1个 | 支持RJ45接口 |  |

②软件环境

| 序号 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面版操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Packet Tracer | 6.0 | 可以大于6.0版本 |
| 3 | 办公软件 | Microsoft Office | 2010以上版本 |
| 4 | 绘图软件 | Visio2010 | 绘制拓扑结构，可用Packet Tracer和PPT完成 |

（3）考核时量

150 分钟。

（4）评分标准

评分项一：网络系统分析与设计（20 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子网号 | 子网号填写正确 | 4 |
| 2 | IP地址 | IP地址填写正确 | 5 |
| 3 | 子网掩码 | 子网掩码填写正确 | 11 |

评分项二：网络设备选型与互联（20分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 | 设备选型错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 2 | 线缆选用 | 设备连接线缆选择错误 1 处扣 1 分 | 4 |
| 3 | 线缆连接 | 连接到指定的端口，错1 处扣 1 分 | 12 |

评分项三：交换机配置（10分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机A | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |
| 2 | 交换机A | 口令配置 | CONSOLE 登录口令配置正确进入特权模式口令配置正确远程登录口令 | 6 |
| 3 | 交换机B | 主机名 | 主机名配置正确 | 2 |

评分项四：路由器配置（30分）

| 序号 | 设备 | 评分项 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器A | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 2 | 路由器B | 主机名 | 主机名配置正确 | 1 |
| 3 | 路由器A | PPP 封装 | PPP 封装 PAP 验证 | 5 |
| 4 | 路由器B | PPP 封装 | PPP 封装 PAP 验证 | 5 |
| 5 | 路由器A、B | 动态路由 | 起RIP协议、使用版本2、加入网 段、关闭路由汇总、端口发送接收正确 | 6 |
| 6 | 路由器A | 动态网络地址转换 | 内网用户(192.168.10.0/24)可以通过公网IP地址池209.165.200.243- 209.165.200.245 三个 IP 地址访问外网WEB | 6 |
| 7 | 路由器A | 配置扩展ACL | 只允许访问外网 WEB 服务，禁止访问 | 6 |

评分项五：项目文档（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档创建 | 按照要求创建、存放有关文档 | 5 |
| 2 | 文档质量 | 文档整洁、表达清晰、排版紧凑 | 5 |

评分项六：职业素质（10 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分点 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理 | 操作规范、场地整洁、跳线、设备安放整齐合理 | 3 |
| 2 | 职业判断 | 准确把握了用户需求，对项目完成质量判断专业，故障判断分析准确到位 | 3 |
| 3 | 团队合作 | 举止文明，子任务划分合理，作业操作紧凑有序，有团队协作意识 | 4 |