湖南化工职业技术学院

学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏

装置升级采购项目

比选文件

2023年3月

湖南化工职业技术学院

学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目

比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我校拟对学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目进行采购比选，现将该项目比选工作事宜公告如下：

1、项目名称：学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目

2、预算金额: 40.0万元

3、报名时间：2023年3月17日至2023年3月27日下午17:30；

4、开标时间：2023年3月28日上午9：30

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼409会议室

6、联系方式：

（1）联系人：罗老师

（2）电话：0731-22537501 / 13975331483

（3）邮箱：zcglccg@126.com

湖南化工职业技术学院资产管理处

2023年3月17日

投标须知

一、说明

1、适用范围：本比选书仅适用于本次招标比选。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）技术参数响应及实施方案

（7）类似业绩

（8）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方提前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），报名后如不能到现场参加开标会请于开标前通知招标人。

四、开标和评标

招标将按《招标比选公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的资质、技术参数响应、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人24小时内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须与学校签订《学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目》。

七、购置数量及其它要求

1、学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目服务内容及要求：见附件5。

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿五份密封（一正四副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标比选文件中的要求，我们对所投标的服务承诺如下：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2、营业执照（副本原件）；

3、组织机构代码证（副本原件）；

4、税务登记证（原件、地税或国税）

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）；

5、电子卖场资质证明。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购货物（服务）名称 | 数量 | 单价 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

### 学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目

- 项目名称：学生技能竞赛化工生产技术赛项精馏装置升级采购项目

- 项目预算：40.0万元

- 评标方法：综合评分法。

- 项目装置升级改造内容

（1）新增塔板效率的测定，包含塔板气体、液体的取样、塔板温度的检测等；

（2）新增不合格产品排放功能；

（3）延长装置连续运行时间≥2h；

（4）更新DCS组态，与2023年全国职业院校技能大赛“化工生产技术”赛项DCS组态程序保持一致；

（5）更新自动评分组态，与2023年全国职业院校技能大赛“化工生产技术”赛项自动评分组态程序保持一致。

五、项目技术要求及报价

| 序号 | 项目名称 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增塔板效率测量赛点 | 304不锈钢材质筛板塔，新作精馏段塔，包含7块筛板，塔上有塔顶蒸汽出口DN50、回流口DN20一个、测温口M16*1.5三个、测压口￠14*2mm一个，且在第六塔板和第七塔板的降液管上新增￠10*1mm液体取样口；在第六塔板塔板上新增￠14*2mm气体取样口，第六塔板新增温度计接头； | 套 | 2 | 精馏段新做 |  |
| 2 | 新增取样冷却器+冷却水系统 | 取样冷却器：304不锈钢材质，规格￠76*230mm，采用蛇管冷却，物料走蛇管内，冷却水走壳程，配DN10不锈钢管冷却水上、下水管和上水球阀，用于气体取样的冷却。 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 原料罐新做 | 304不锈钢材质，规格￠630*1000mm，容积370L，可延长装置连续运行时间 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 新增不合格产品排放功能 | 新增塔顶产品罐到残液罐的管路和阀门，不合格产品直接排入残液罐内。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 增加铂热电阻+ 温度变送器 | 增加精馏塔第六块塔板铂热电阻：型号:WZP-270，精度：A级，连接尺寸：M16*1.5,插入深度L=150mm，套管材质：304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 增加温度变送器，型号：SBWZ，量程：0-150℃，输入：Pt100三线制，输出：4-20mA，精度等级：0.5，供电：24VDC | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电磁流量计升级 | 原料进料流量，电磁流量计，型号替换为SM6100,介质：乙醇、水，精度：±2%，介质密度：0.9g/cm3,测量范围：0-25L/min，操作范围：-10-70℃，信号输出：4-20mA，开关状态显示：2×LED，黄色，测量值\编程：字母数字显示，4位数字，显示单位：6×LED，绿色（l/min，m³/h，℃，m³）工作电源：DC24V，接液材质：316不锈钢，连接尺寸: G1/2"外螺纹 | 个 | 4 | 型号：SM6100 |  |
|  |  | 塔顶换热器冷却水进水流量：电磁流量计，型号SM6100,介质：水，精度：±2%，介质密度：0.9g/cm3,测量范围：0-25L/min，操作范围：-10-70℃，信号输出：4-20mA，开关状态显示：2×LED，黄色，测量值\编程：字母数字显示，4位数字，显示单位：6×LED，绿色（l/min，m³/h，℃，m³）工作电源：DC24V，接液材质：316不锈钢，连接尺寸: G1/2"外螺纹 |  |  |  |  |
| 7 | 液位差压变送器升级 | 再沸器液位变送：采用差压变送器，型号变更为CXT-SKC型，类别：单晶硅复合型，压力范围:0～3kPa，输出信号:4～20mA两线制，精度：±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC ，引压接头：1/2-14NPT内螺纹椭圆法兰+接头+Ф14×2焊接管； | 个 | 4 | 型号：CXT-SKC |  |
|  |  | 原料槽液位变送：采用差压变送器，型号变更为CXT-SKC型，类别：单晶硅复合型，压力范围:0～8kPa，输出信号:4～20mA两线制，精度：±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC ，引压接头：1/2-14NPT内螺纹椭圆法兰+接头+Ф14×2焊接管； |  |  |  |  |
| 8 | 压力变送器升级 | 塔顶蒸汽压力，压力变送器，型号：CXT-SKP，类别：单晶硅复合型，压力范围：-100-20kPa，输出信号：4-20mA，精度:±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC，连接方式:M20×1.5外螺纹； | 个 | 4 | 型号：CXT-SKP |  |
|  |  | 塔底蒸汽压力，压力变送器，型号：CXT-SKP，类别：单晶硅复合型，压力范围：-100-35kPa，输出信号：4-20mA，精度:±0.075%，稳定性：±0.1%/10年，供电电源:24VDC，连接方式:M20×1.5外螺纹； |  |  |  |  |
| 9 | 弱电线路和人工 | 现场人工接线、配管以及安装设备等 | 批 | 2 |  |  |
| 10 | DCS组态更新 | 更新《主流程图界面》、自动停车安全升级，原料罐液位低于1mm；再沸器液位低于50mm；再沸器温度TIC714高于99℃，稳定生产阶段进料流量FI-709超过60L/h,累积时间超过3分钟； | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 自动评分系统更新 | 更新《评分标准设置表》、更新《评分表》，可实现过程工艺指标扣分显示；可实现“TI7125分钟超泡点辅助记录”显示；可实现“进料流量、回流流量稳定生产辅助记录”显示 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 优化放空管路 | 放空管路优化，延长至框架边，便于放空，保证操作环境的安全。 | 套 | 2 |  |  |

六、售后服务要求

1、要求配备使用说明书等相关资料。

2、安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护，安装实施日期，售后服务期限等。

七、评分标准

项目评分标准及细则

| 项目 内容 | 评审 分项 | 分值分配 | 评审内容 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 | 30分 | - 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 |  |
| 商务 部分 （20分） | 同类项目的业绩情况 | 10分 | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今签订的与本次响应货物同品牌的货物业绩，以合同复印件为准。每提供一个合同得2分，本项最高得10分。供应商所提供的合同复印件须明确体现货物品牌类型、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |  |
|  | 响应供应商的有效的管理体系证书 | 6分 | 有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，具有一个得2分，最高得6分，不提供不得分。 备注：提供认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准（响应供应商可通过网站首页进行查询打印）】。已失效或撤销或暂停的不得分，同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，否则为0分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。 |  |
|  | 质保或保修承诺 | 4分 | 供应商承诺质保期满一年，保修期限自货物通过采购人组织的验收合格之日起算，保修期内采购人不再额外支付费用，得2分，每多提供六个月上门保修服务加0.5分，本项最高得4分。（提供承诺，不按要求提供不得分） |  |
| 技术 部分 （50分） | 技术参数响应程度 | 30分 | 根据响应文件技术参数响应情况进行评审： （1）供应商所响应的设备（主要货物及配件）完全满足或正偏离采购需求技术指标中标注“▲”的重要技术参数响应情况，有一个得4分，本项最高得20分。 （2）供应商所响应的设备（主要货物及配件）完全满足或正偏离采购需求技术指标中未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况（共10个），有一个得1分，本项最高得10分。 |  |
|  | 供货 方案 | 5分 | 根据供应商的供货方案进行评分（包括但不限于：供货计划、供货时间等）： 1、方案详细，时间安排合理，供货时间优于采购人的需求，得5分； 2、方案较详细，时间安排有一定合理性，供货时间能满足采购人的需求，得3分； 3、有提供方案，时间安排欠缺合理性，供货时间不能满足采购人的需求，得1分； 不提供或其他，不得分。 |  |
|  | 安装调试验收方案 | 5分 | 根据供应商的安装调试验收方案进行评分： - 方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求，得5分； - 方案较为详细，流程清晰，有一定合理性，基本符合采购人安装调试验收要求，得3分； - 方案较简单，有提供流程，但缺乏合理性，部分不符合采购人安装调试验收要求，得1分； 不提供或完全不能满足采购人需求，不得分。 |  |
|  | 技术支持及培训方案 | 4分 | 根据供应商的技术支持能力、培训方案内容、人员、时间安排等做出评价： 1、可针对采购人需求提供全方位技术支持，配合采购人对设备进行指导安装、操作使用培训，且培训方案阐述完整、具有可操作性，培训内容实用性强，人员、时间安排详尽科学的，得4分； 2、可配合采购人对设备进行指导安装、操作使用培训，且培训方案简要，具有可操作性，人员、时间安排简要的，得2分； 3、培训方案可操作性差，未就培训内容及人员、时间描述，或不提供培训方案的，得0分。 |  |
|  | 售后服务保障方案 | 6分 | 根据供应商的售后服务方案进行评分（包括但不限于：质量保证措施、承诺事故处理响应时间等）： 1、售后服务方案阐述完整，有具体的质量保证措施，有高素质的专业的售后技术服务队伍，得6分； 2、售后服务方案阐述简要，有具体的质量保证措施，有售后技术服务队伍，得4分； - 售后服务方案阐述简单，有质量保证措施，得2分； 无或其他，不得分。 |  |

附件6

湖南化工职业技术学院采购合同（货物类）

采购编号：

甲    方（采购人）：湖南化工职业技术学院

住    所： 湖南省株洲市云龙区职教城

法定代表人（负责人）：      隆平

联系人及联系方式：

乙    方（供应商）：

住    所：

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、其他有法律法规及       年      月          日湖南化工职业技术学院关于              项目（以下称“本项目”）的采购结果和采购文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价合计 |  |  |  | 合同金额小写（¥)： （大写:人民币 ）： |  |  |  |  |  |

二、合同总价

1、总价为人民币（大写）：                ，即RMB               。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期内备品/备件更换等发生的所有含税费用。

2、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用（质保期内免费维修，终身服务）。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

三、 质量和权利保证

1、 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合采购文件及本合同的要求，采购文件、本合同或其附件没有要求的，应符合国家及行业标准。

2、 乙方交付的货物应与本合同、采购文件规定的型号规格以及响应文件的规格响应表一致。

3、 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并且赔偿甲方因此受到的损失。

4、 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、 当货物是根据甲方提供的规格、模式、计划进行制造的时候，所制造出来的货物及其所包含的与规格、模式、计划相关的知识产权以及对于这些货物的改进和发展都为甲方的知识产权。

四、货物包装要求

1、 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、出厂合格证、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

2、 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

3、 乙方应按照采购文件的对运输货物进行投保，投保费用已包含在合同总价中。

五、交货及验收

1、在合同签订后          日内，乙方免费送货至甲方指定地点：                            。

2、 甲方应当在到货后的_________个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的_________个工作日内进行质量验收。采购文件对验收期限另有规定的，从其规定。

3、 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整程度。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准。）

5、 货物安装调试完成后       天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同货物已验收合格。

6、 货物经甲方验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。货物经验收不合格的，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方的异议函后  5   日内进行整改，直至验收合格。甲方接收乙方整改后验收合格货物，并不免除乙方按照本合同应当承担的责任。

六、 付款方式

1、 本合同项下所有款项均以人民币进行结算。

- 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方或主管财政部门审核无误后按照本合同约定的付款进度在      30   日内支付：

3、 经甲方确认的甲方所需支付的等额增值税发票，开票信息如下：

甲方单位名称（抬头）：湖南化工职业技术学院

甲方纳税识别号：124300004448753263

- 本合同约定款项的支付进度以采购文件的规定为准，具体如下：

- 货物到货验收合格（如需安装调试的，安装调试验收合格）后，甲方向乙方支付

合同总额 90 %的货款；

（2） 余下合同款项的   10  %作为质保金。货物经过质量保修期后，如无本合同约定的违约情形的，由甲方一次性支付给乙方（履约保证金不计利息）。

- 乙方的账户信息如下：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

6、 如乙方所供货物出现质量问题，甲方在付款期内有权随时停止付款，待乙方解决货物质量问题后再行付款。同时，甲方付款的时间相应顺延。

七、 售后服务

1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。培训内容包括但不限于货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方另行组织安排。

2、 本合同所供货物的质量保修期为      年，若原厂保修期长于本合同约定的，按原厂保修期执行；保修期自甲方在货物《质量验收单》上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3、 对不符合采购文件、投标文件及本合同约定质量要求的货物，乙方应及时调换，调换本身不影响甲方向乙方索赔的权利。

4、 质保期内，乙方应对货物（人为故意损坏的除外）提供全免费的保修及货物和主要部件、

配件的维修更换。

5、 乙方对货物故障报修的响应时间为：

（1）工作期间（星期一至星期五8:30-17：30）为          小时；

（2）售后服务电话               。

- 乙方不能在响应时间内及时赶到维修的，甲方有权自行维修或委托他人维修，所需费用由乙方承担，甲方可从质保金中予以扣除。

7、 若货物故障在检修工作进行8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复能够正常使用。

8、 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产

生的一切费用均由乙方承担。

9、 保修期后的货物维护和修理由双方另行协商。

八、 保 密

1、 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

2、 除非甲方事先同意，乙方不得直接和/或间接采取披露、泄露、转让、许可或其他任何

形式将保密信息提供给第三方，但根据有关法律、司法或行政程序需要披露的除外。

九、 不可抗力

1、 若因火灾、水灾、地震等不可抗力原因，或其它不受甲乙双方控制的原因出现，致使本

合同中止履行或无法履行，受阻碍的一方应及时以书面形式通知对方，并提供书面证明，不

可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人协商处理。如果此不可抗力事件持续发生15

天以上，甲乙双方可以书面形式终止本合同，双方另有约定的除外。

2、因发生不可抗力事件导致一方违约的，可以免除该违约方的违约责任。但该违约方迟延

履行义务后发生不可抗力的除外。

十、合同的变更与解除

1、 甲乙双方均应按照本合同的约定履行权利和义务，经甲乙双方协商一致可以变更或解除合同。

2、 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

3、 本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

十一、争议的解决方式

1、 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

经鉴定，货物符合本合同或采购文件约定的标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙

方承担。

- 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决；协商不成的, 按下列第

1  种方式解决：（只能选择一种，如选择仲裁务必填写仲裁委员会名称。）

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十二条  其他事项

1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明。

2、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理或另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、 本合同及所有附件、本项目的采购、响应文件、会议纪要、投标承诺和服务承诺、甲乙双方商定的其他文件等均为本合同不可分割之一部分，且按照上述顺序进行解释。

4、 本合同正本一式  6  份，具有同等法律效力，甲方   4    份、乙方   2  份。

甲方（盖章）：  湖南化工职业技术学院                  乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                                  法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：                                   授权代表人（签字）：

年   月    日                             年   月    日